甲醇技术要求

一、项目概括

项目名称：甲醇采购

供货地点：济南二机床集团有限公司D17热处理车间

二、成分/组成信息

化学品中文名：甲醇；木醇

化学品指标：满足GB338-2011中要求的优等品各项指标

含量：99.9%

密度：相对密度（水=1）；相对密度（空气=1）1.11

CAS 号：67-56-1

分子式：CH4O；CH3OH

分子量：32.04

外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味

溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂

熔点（℃）：-97.8

沸点（℃）：64.8

蒸气压：13.33Kpa/21℃

闪电（℃）：11

自燃烧温度（℃）：385

临界温度（℃）：240

临界压力（MPa）：7.95

危险标记：7（易燃液体）

水的质量分数：≤0.1%

爆炸下限（V%）：5.5

爆炸上限（V%）：44

三、检验要求

色度、密度、沸程、高锰酸钾实验、水分和酸（或碱）为出厂检验项目。检验要求满足GB 338-2011的相关要求。出厂附带相关检验证明。

四、充装及运输要求

联合国危险货物编号（UN号）：1230

危险性分类：第3.2类，闪点易燃液体

包装标志：7:40

包装容器上应涂有牢固的标志，其内容包括：生产厂名称、产品名称、本标准编号以及GB190规定的“易燃液体”和“毒性物质”标志。

用清洁干燥容器包装，包装容器应严加密封。

运输应遵守危险化学品运输的相关规定。

运输过程中远离火种和热源，防止阳光直射，保持容器密封，避免与氧化剂同车运输。

装卸时禁止使用易产生火花的机械设备和工具，灌装时应穿着防静电服装，防止静电积聚。注意流速（不超过3m/s）。

五、安全监护及防护

根据甲醇的理化特性及相关规定，甲醇存储、装卸应配备相应安全防护用品。操作人员应按规定穿戴劳动防护用品。能正确使用消防、应急救援器材。严格遵守操作规程和作业指导书。

甲醇存储与装卸作业过程应设专人进行安全监护，监护人不在现场，应立即停止作业。

安全监护人应熟悉安全作业要求，经过相关作业安全培训，具有该岗位的操作资格。

安全监护人应在作业前告知作业人员危险点、危险性、安全措施和安全注意事项，并逐项检查应急救援器材、安全防护器材和工具的配备及安全措施落实情况。

注意卸车周围环境，确保周围无火源，保证安全卸车。

甲醇属于危险化学品，供货商需提供生产单位的生产资质，危险化学品生产许可证等相关要求。

供货商提供危险化学品必须提供一书一签。

供货商需提供应急预案和甲醇泄露的主要应急措置指导手册。

六、法律法规

供货商对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等均应严格按照且符合现行使用的有关国家标准和行业标准，技术要求中未列及的标准按照最新国家标准执行，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。这些标准和规范至少(不限于)包括：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布，2014年8月31日修订）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2016年主席令第48号修订。）

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起实行。国务院令645号修改）

《工作场所安全使用化学品规定》、（1996劳动部发423号）

《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号令）

《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB／T16483-2008）、

《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）

《危险货物包装标志》（GB190-2009）

《危险货物运输包装类别划分方法》（GB／T15098-2008）

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准[GB30000（2-29）-2013]

工业用甲醇：应符合GB/T 1626-2008中规定甲醇相关要求。

《危险化学品名录》（2015版）《危险货物品名表》：（GB12268-2012）

七、交货

交货方式：由供应商负责运输和装卸，根据济二生产需求情况，按需求量送甲醇到生产现场，不得影响车间生产，如遇雨雪天气，提前做好送货准备（其中所涉及运输、装卸、人工等费用均由供货商承担）。

八、质量保证和售后服务

甲醇使用过程中出现质量等问题时，供货商在接到招标方电话信息，要在2小时内响应并在24小时内赶到现场进行无偿更换服务，直至正常使用。

供货商向需方提供安全技术使用说明、质量检验证明资料等文件。

九、违约责任

供货商产品不符合需方要求及相关国家、行业标准，由供货商承担责任。

供货商保证提供检测数据材料的真实性，数据、材料不准确责任由供货商承担。

不能按需方约定时间交货，由供货商承担责任。