1吨中频钢壳电炉技术要求

一、系统概述

一套 500KW,1000HZ 串联谐振单输出中频电源柜同 1 台1吨炉体构成了一拖一的熔炼系统，500KW 输出功率在 1 吨炉体上无极任意分配，单炉最大功率为 500KW，电源采用 1 台600KVA 低损耗整流变压器，整流器采用6项12脉冲整流线路，变频电源采用电压反馈串联型，变频电源具有频率自动跟踪的功能。

电源柜和炉体共用一套循环水系统，闭路冷却塔外壳、框架、紧固件及内部盘管等采用304不锈钢制作，所有材料、全部管道材料和过水元件为不锈钢，没有易锈铁件。

- 性能和额定值

1.中频感应熔化设备

1.1. 系统：一套串联谐振单输出中频电源柜，一台1吨炉体；

1.2. 规格：500KW（有效输出），1000Hz单输出中频电源柜，串联谐振单输出中频电源的所有器件都安装在封闭的柜子内；电源柜柜体由高强度的冷轧钢板制成的，板厚≥3毫米。所有柜门安装安全开关，具备门安全连锁功能，柜门未关闭电源无法启动；

1.3. 炉体容量：1吨开放式钢架炉，额定容量1吨(紫铜和黄铜), 最大容量1.1吨；

1.4. 有效输出功率： 500Kw；

1.5. 额定频率： 1000Hz；

1.6. 整流柜进线电源为575V，50Hz，6项12脉冲；

1.7. 熔化率:将1吨紫铜/黄铜料熔化加热至1200℃时，熔化时间: ≤50分钟 （1吨紫铜/黄铜料熔化加热至1200℃；热炉，炉料合适的情况下测得）；

1.8. 耗电量（高压侧）: 390 KWH/T,允许±5%的偏差。耗电量应满足以下工况下测得：

1.8.1.  1吨紫铜/黄铜料熔化加热至1200℃；

1.8.2.  第二炉后的热炉状态；

1.8.3.  操作工人及时有效的加料；

1.8.4.  炉盖处于关闭状态；

1.8.5.  炉料状况良好，尺寸合适。

1.9. 炉衬材料:耐火材料品牌，联矿（DV 751A）；

2.0. 功率因数:始终 ≥0.95；

2.1. 噪音：≤85dB（在距离炉台1米位置测量）；

2.2. 高次谐波:符合国家标准 GB/T14549-93D规定；

2.3. 变频电源的变换效率：≥97.5%；

2.4. 起动成功率: 变频电源的起动成功率(冷态或热态)为100%；

2.5. 变频电源配备熔化管理系统，具备且不限于以下功能：

2.5.1. 完善的熔化控制管理功能以及熔化过程控制功能（运行信息显示、系统状态显示等）；

2.5.2. 自动故障诊断，故障监测、报警以及故障自诊断功能（故障信息显示和存储）；

2.5.3. 自动炉衬烧结功能；

2.5.4. 预留网络接口，可与工厂 MES 系统直接通讯。

2.6. 电源柜内铜排、铜管及元器件要求：

2.6.1. 使用T2 级铜材,铜排采取喷沙,钝化工艺,制作规范；

2.6.1. 铜排采用磁场正负相抵方式排列（抵消磁场损耗）；

2.6.2. 铜排导电设计面积每平方毫米不超过 3A；

2.6.3. 电源柜元器件布置合理，易于维修，走线、布线规范，维修人员能够方便地接触到所有的维修点；

2.6.4 电源柜内主要元器件品牌要求，见附件一：主要元器件品牌要求；

2.7. 炉体、炉壳、铁水、电源柜全面接地，变压器中心点不接地，不能形成回路，实现对地漏电检测，避免触电事故的发生；

2. 液压泵站及液压操作站

1.1. 电源:采用 380V、3相、50Hz标准制式电源；

1.2. 液压站：电机和油泵采用一用一备配置，规格型号一致；安装有应急液压泵，保证停电状态下的炉体倾转；泵站自带电气控制柜，供方自备阻燃液压油（奎克,QUINTOLUBRIC 85368）；

1.3. 液压管路：采用磷化无缝钢管连接，管路布局合理、美观，无漏油现象；

1.4. 液压泵、液压缸及液压操作站：

1.4.1. 液压泵、液压缸、换向阀等液压元器件选用国内一线品牌（见附件一：主要元器件品牌要求），保证系统平稳运行；

1.4.2. 倾炉操作台,设有油泵启动、停止按钮及油泵运行指示灯, 进油或回油堵塞指示灯，手动操纵杆及多路阀；

1.4.3. 液压站油泵起动加载均采用转换开关电动控制操作，当一套系统出现故障是马上启动备用系统；

1.4.4. 具备防误操作功能：液压泵运行但无操作闲置 15 分钟，电气上配备自动停泵功能。或者，采用多路换向阀，油泵开启后，系统仍处于卸载状态，只有操作手柄工作时，方可升高压力，工作完毕，系统自动处于卸装状态。

3. 钢壳炉体

1.1. 开放式炉架：

炉体结构由炉体固定架和炉本体组成，固定架和炉体采用整体性骨架结构。炉体的倾转由炉体两侧的两个液压缸顶起实现，倾炉液压油缸带有钢质护罩；液压系统安装有防爆阀，油缸或油管突然失压时，具备自动锁死功能，避免炉体突然回落；

1.2. 感应线圈：

1.2.1 感应线圈：采用中铝洛铜的TU1无氧铜管，导电率达到 100 以上，厚壁≥6mm，保证导电效率和能耗；

1.2.2. 感应线圈绝缘：采取静电绝缘喷涂烤瓷工艺，进口绝缘漆，喷涂厚度＞ 500µm；确保绝缘漆的安全和附着力，再进行一层喷塑；

1.2.3.  测试要求：采用1 万伏高压电对线圈进行测试，采用≥8MPa 压力试水，测试时间≥48小时，保证线圈无渗漏现象；

1.3  磁轭：采用有取向冷轧矽钢片叠制（单片厚≤0.3mm），磁轭内弧面采用仿形结构，使之与感应线圈的外圆弧度相同，磁轭紧贴感应线圈外侧，最大限度的约束线圈向外发散磁力线。磁轭整体通水，散热均衡，节能高效，磁轭占感应线圈面积不得低于65%；

1.4 安全装置：

1.4.1. 安装炉体防坠落装置，防止人员或设备在炉子倾斜时落入炉坑中而导致意外伤害；

1.4.2. 严禁出现《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》中相关设备安全隐患。具备炉体进水、回水循环水主路、分路水温检测、显示及超温报警停机功能，具备炉体进、回水流量差检测及报警装置，具备进水、回水循环水主路水压检测、显示及报警停机功能；

1.4.3. 漏炉探测：同时配备有差动电流方式和直流注入式漏炉测试报警电路。差动电流方式和直流注入式漏炉报警的结合，在正常工作时连续进行检测，为系统提供全面的漏炉及任何接地故障的全方位的快速保护。当发生下列情况时，关断电源：

①金属渗透炉衬到感应线圈（包括有效线圈和水冷线圈）；

②炉衬内有过多的潮气；

③个别电器组件对地低电阻。

1.4.4.油缸或油管突然失压时，安装的防爆阀具备自动锁死功能，避免炉体突然回落引起金属液体飞溅对人体损伤，以及炉盖突然动作对人员造成机械伤害。

4. 水循环冷却系统

1.1 冷却塔技术要求

1.1.1 结构形式：方形逆流闭式冷却塔（严禁使用填充料），结构紧凑，合理美观，适合现场安装运行；

1.1.2. 换热盘管材质：不锈钢（304）盘管，管壁厚度0.8～1mm，耐压＞1.0Mpa，实验压力＞1.2 Mpa。盘管外壁及间隙不易结垢，不易存砂尘等杂物，同时便于机械方式清理盘管外壁水垢（寿命周期内免费清理三次，具体时间根据盘管结垢情况通知供方）；

1.1.3. 进水、出水温度符合电炉运行要求，温降设计裕度（安全系数）≥25%；湿球温度：28℃；

1.1.4. 冷媒水：纯净水+30%乙二醇；喷淋水采取浮球式液位控制器，实心球体，黄铜阀体；

1.1.5. 冷却塔外壳钢板采用304不锈钢板，厚度δ=2～2.5mm，壳体密封不漏水，侧面设置观察清理可拆装孔板。冷却塔支架型钢采用304不锈钢材质；

1.1.6. 喷淋泵、排风扇：

1.1.6.1. 喷淋泵、排风扇采用知名品牌，采用高效轴流风机，排风扇叶片与电机采用直联方式；电机防护等级IP-55  F级（防潮封闭型电机，耐腐蚀）。喷淋泵一备一用设计安装；排风扇考虑采用两组组装，应设计单独风箱消除相互串风；

1.1.6.2. 喷淋泵进水口安装耐腐蚀（不锈钢）过滤网，喷淋布水均匀；

1.1.6.3. 排风扇固定牢靠，控制线路符合布装规范，排风扇出口安装防护网罩，排风扇叶片（电机直联）耐腐蚀不生锈；

1.1.7. 进风栅格及收水器采用高质量（耐老化）PVC塑材，采用PVC原生料，不得使用次生料，飘水损失≤0.001%；

1.1.8.进出水口安装温度表、压力表；

1.1.9.换热管框架及所有螺栓等紧固件采用304不锈钢材质。

2.1 循环泵及管路：电源柜和炉体共用一套循环水系统，闭路冷却塔外壳、框架、紧固件及内部盘管等采用304不锈钢制作；循环水路所有材料、全部管道材料和过水元件为不锈钢，没有易锈铁件：电源循环泵采用双不锈钢水泵、一用一备、型号一致，带电气控制柜；炉体循环泵采用双不锈钢水泵+应急泵，双泵规格型号一致，带电气控制柜，冷却塔具备温度显示（带报警功能）、可延时关闭功能。

5. 高压配电系统

5.1 变压器

5.1.1．额定容量 600KVA(采用低损耗整流变压器）；

5.1.2．网侧电压 10000±5%V 耐压 45KV,顶部出线，导管固定在变压器的顶盖上；

5.1.3．阀侧电压 575V，耐压 10KV,并在任何时候均能承受对地 3300V 电压，顶部接线，导管固定在变压器的顶盖上；

5.1.4．相数：3 相 12脉冲，连接组别：Dd0Y11；

5.1.5．短路阻抗 5-7%，调压方式网侧手动无励磁调压 3 级；

5.1.6．冷却方式 0NAN（油浸自冷），工作频率：50HZ；

5.1.7．初次绕组、二次绕组具有静电屏护层；

5.1.8．其余按现行国标。

5.2.  10KV金属铠装移开式开关柜（KYN28-12，630A-25kA）具体技术要求见附件三：10KV金属铠装移开式开关柜技术要求。

二、供货/工程范围，见附件二：供货范围及工程范围

三、随机配套易损备品、备件（包括不限于）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流可控硅 | 2 | 支 | 17 | 温度快关65℃ | 5 | 个 |
| 2 | 逆变可控硅 | 2 | 支 | 18 | 温度快关85℃ | 5 | 个 |
| 3 | 快速熔断器 | 4 | 件 | 19 | 流量开关 | 2 | 个 |
| 4 | 主控板 | 1 | 件 | 20 | 吸收电容 | 1 | 支 |
| 5 | 逆变可控硅触发板 | 1 | 件 | 21 | 水冷电阻 | 1 | 件 |
| 6 | 整流可控硅触发板 | 1 | 件 | 22 | 指示灯泡 | 3 | 个 |
| 7 | 逆变辅助触发模块 | 2 | 件 | 23 | 功率拨盘电位器 | 1 | 件 |
| 8 | 整流辅助触发模块 | 2 | 件 | 24 | 数字温度传感器 | 5 | 件 |
| 9 | 耦合二极管组件 | 1 | 件 | 25 | 继电器 | 1 | 件 |
| 10 | 传感器模块LV | 1 | 件 | 26 | 接地接触器 | 1 | 件 |
| 11 | 短路检测组件 | 1 | 件 | 27 | 门限位开关 | 1 | 个 |
| 12 | 烧结线 | 100 | 米 | 28 | 压力表 | 2 | 件 |
| 13 | 整流柜放电二极管 | 2 | 件 | 29 | 压差开关 | 1 | 个 |
| 14 | 整流柜续流二极管 | 2 | 件 | 30 | 卡箍 | 10 | 个 |
| 15 | 逆变盘续流二极管 | 2 | 件 | 31 | 液压管道密封圈 | 1 | 件 |
| 16 | 水冷电缆接头专用扳手 | 1 | 件 |  |  |  |  |

四、设备安装与调试

设备运抵客户现场，供方负责卸货、保管，需方提供必要的起重行车。供方应：

- 签订合同后7日内，提交设备基础图及相关资料；

- 承担合同设备的就位和安装连接工作，在4周内完成安装调试；

- 负责每套电炉设备冷态、热态调试；

- 负责施工质量及施工队的安全管理（供方、需方签订安全协议书）。

五、设备验收与培训

3.1. 设备预验收

在设备制造过程中，需方有权派代表到供方工厂进行设备监制。供方在设备发货两周前通知需方，赴供方工厂对设备进行预验收。

3.2. 设备终验收

在安装调试结束，投入正常运行后的30天内,对设备进行终验收。所有的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

终验收按双方签署的技术协议及以下国家标准执行。

- JB4086-1997《感应加热用变频机组电控设备》

- GB 10067.1-2005《电热装置基本技术条件 第1部分 通用部分》

- GB 10067.3-2005《电热装置基本技术条件 第3部分：感应电热装置》

- GB 5959.3-2008《电热装置的安全 第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求》

- GB 5959.1-2005《电热装置的安全 通用要求》执行。

- 严禁出现《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》中相关设备安全隐患。

- 本设备不得使用工信部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录内元器件、部件及产品。

- 本设备符合GB5226.1-2002 机械安全 机械电气设备  第一部分：通用技术条件标准之规定。严格执行GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范之强制条款。

- 本设备安全色符合国标GB2893-2008《安全色》条款要求。

3.3 操作培训

供方派工程师对需方操作、维修人员培训：应急处理、安全事项、日常维护保养、日常操作、故障排除；培训时间＞16小时

  - 技术文件

包含技术文件：

3.4.1. 详细的炉体及电源的平面布置图 ；

3.4.2. 高压开关室、变压器的定位、土建要求的细节文件 ；

3.4.3. 设备详细原理图、接线图（含漏炉探测系统详细原理图、接线图），PLC程序（含PLC密码）；

3.4.4. 液压系统图及水冷系统图 ，水冷系统说明文件 ；

3.4.5. 电源、炉体、水冷系统及液压系统操作维修手册 ；

3.4.6. 需方要求提供的其它技术文件；

3.4.7. 主要元器件品牌要求相关证明材料以及仪器仪表等检测、计量元器件的合格证。

附件一：主要元器件品牌要求

| 主要元器件品牌要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 |
| 1 | 可控硅 | 西玛、台基、中车株洲 |
| 2 | 续流二极管 | 西玛、台基、中车株洲 |
| 3 | 主熔断器 | 西熔 |
| 4 | 阻容保护电容 | GE、美国CDE |
| 5 | 滤波电容 | 建德海华、盛和、海融 |
| 6 | 谐振电容 | 建德海华、盛和、海融 |
| 7 | 线圈铜管 TU1 无氧铜 | 中铝洛阳铜材厂 |
| 8 | 所有铜排 T2 | 江苏华西铜业、中铝洛阳铜材厂 |
| 9 | 主液压泵 | YUKEN、上海大众 |
| 10 | 液压多路阀 | Walvoil、土耳其和勒 |
| 11 | 不锈钢水泵 | 南方泵业、凯泉、肯富来 |
| 12 | 电源柜主开关 | 常熟开关厂、正泰电器 |
| 13 | 铜排连接螺栓 | 高强度硅青铜 |
| 14 | 电控部分 PLC | 西门子 SIMATIC S7 系列 |
| 15 | HMI 人机界面 | 人机界面功能 |
| 16 | 电源柜内辅助电器 | 美国 AB、施耐德、西门子 |
| 17 | 电源柜功率分配拨盘 | 美国霍尼韦尔 |
| 18 | 整流变压器 | 申达电气或上海电气 |
| 19 | 有取向硅钢片（磁轭） | 日本新日铁或宝武钢取向硅钢片 |
| 20 | 所有液压缸 | 常州海宏、恒立、济南悦创 |
| 21 | 温度传感器 | 日本鹭宫（SAGLNOMLGA）、西门子 |
| 22 | 流量传感器 | 日本鹭宫（SAGLNOMLGA）、西门子 |
| 23 | 低压元器件 | 美国 AB、施耐德、西门子 |
| 24 | 电柜、炉体、水冷电缆无碳胶管 | 美国盖茨（Gates）、固特力、德国马牌 |
| 25 | 高压开关柜 | 山东新科特、山东志勤 |

附件二：供货范围及工程范围

| 项目 | 序号 | 名称 | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 供货/工程范围区分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 需方 | 供方 |  |
| 供电部分 | 1 | 10KV高压开关柜/10KV高压电缆 | 金属铠装移开式开关柜，KYN28-12 | 2 | 台 |  | √ | 供方负责安装、调试，含绝缘阻抗测定、试验，高压电缆以实际测量为准 |
|  |  |  | 高压电缆：YJLV-10-3*50铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 45 | 米 |  | √ |  |
|  | 2 | 整流变压器 | 600KVA低损耗整流变压器 | 1 | 台 |  | √ | 供方负责安装、调试 |
|  | 3 | 母排/电缆 | 变压器至中频电源柜母排 | 1 | 套 |  | √ |  |
| 中频感应熔化设备 | 4 | 整流柜 | 6脉冲整流、三项575V进线 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 5 | 逆变柜 | 有效输出500Kw,1000Hz（逆变触发采用光缆输出信号） | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 6 | 钢壳炉体 | 额定容量1T（铜），最大1.1T；液压升降；静电绝缘喷涂烤瓷感应线圈；开放式结构；自带各分路水压、水温检测，主回路带流量计；防坠落装置 | 1 | 台 |  | √ |  |
|  | 7 | 输出铜排 |  | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 8 | 集尘炉盖 | 旋风式炉盖 | 1 | 台 |  | √ |  |
|  | 9 | 水冷电缆 |  | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 10 | 倾炉液压操作站 |  | 1 | 台 |  | √ |  |
|  | 11 | 液压站 | 电机和油泵一用一备，规格型号一致，带电气控制柜和应急泵 （自带充足阻燃液压油） | 1 | 台 |  | √ |  |
|  | 12 | 控制台 |  | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 13 | 漏电流检测装置 | 自带炉衬厚度辅助预警系统 | 1 | 套 |  | √ |  |
| 冷却系统 | 14 | 方形逆流闭式冷却塔 | 双进双出，外壳、框架、紧固件及内部盘管等采用 304 不锈钢 | 1 | 套 |  | √ | 需方自备冷却塔基础，供方负责安装、调试 |
|  | 15 | 电源循环泵 | 采用双不锈钢水泵、一用一备、型号一致，带电气控制柜 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 16 | 炉体循环泵 | 采用双不锈钢水泵+应急泵，双泵规格型号一致，带电气控制柜 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 17 | 冷却系统控制柜 | 温度显示（带报警功能）、可延时关闭 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 18 | 去离子装置 | 电源循环水去离子管（含材料） | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 19 | 循环水电导率检测仪 | 安装在冷却系统控制柜柜面 | 1 | 套 |  | √ |  |
| 配套设备 | 20 | 应急发电机 | 容量满足系统应急水泵和应急液压泵的运行，自动启动，市电/应急电自动切换 | 1 | 套 |  | √ | 供方负责安装、调试 |
|  | 21 | 坩埚 | 提供第一次筑炉材料，供方现场筑炉、炉衬烧结指导，需方筑炉施工 | 1 | 件 |  | √ |  |
|  | 22 | 炉衬材料 |  | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 23 | 筑炉机 | 包含炉底及炉壁打筑工具 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 24 | 炉衬顶出机构 | 带快速接头+充足油管 | 1 | 套 |  | √ |  |
| 土建 | 25 | 炉体基础及炉前坑 | 设备基础设计、施工及材料 | 1 | 宗 |  | √ |  |
|  | 26 | 配电室改造 | 含设计、施工及材料 | 1 | 宗 |  | √ |  |
| 材料施工 | 27 | 液压管路 | 磷化无缝钢管连接（布局合理、美观） | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 28 | 循环水路 | 所有材料、全部管道材料和过水元件为不锈钢 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 29 | 线路、线缆安装 | 电缆线、信号线、桥架、绝缘材料等 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 30 | 接地线、接地排 | 接地引入、埋设及电气室地线引入 |  |  |  | √ |  |
|  | 31 | 电炉平台 | 改造、加固 | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 32 | 吸尘管路 | 吸尘管道连接至吸尘器 | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 33 | 动力电源 | 380V动力电源连接到中控室 | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 34 |  | 应急电源接到中控室并调试完毕（含自动电源切换与自动启停功能） | 1 | 宗 |  | √ | 供方负责安装、调试 |
|  | 35 | 安装工具 | 焊机、焊条、转运设备等工具 | 1 | 套 |  | √ |  |
|  | 36 |  | 起吊工具 | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 37 |  | 安装调试期间所需要的水、电 | 1 | 宗 | √ |  |  |
| 水源 | 38 | 设备循环水 | 蒸馏水2次加入量（供方加水） | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 39 | 应急水 | 厂内自来水连接至电炉 | 1 | 宗 | √ |  |  |
|  | 40 | 冷却水 | 冷却系统补水管道连接到位 | 1 | 宗 | √ |  |  |
| 其它 | 41 | 现场安装调试 | 达到技术要求，交付需方使用 |  |  |  | √ |  |
|  | 42 | 人员培训 | 操作、维修人员培训：应急处理、安全事项、日常维护保养、日常操作、故障排除；培训时间＞16小时 |  |  |  | √ |  |
|  | 43 | 运输 | 运至客户现场，供方负责卸货、保管，需方提供必要的起重行车 |  |  |  | √ |  |
|  | 44 | 售后服务 | 在质保期后，供方为需方每年免费提供一次服务：一天的设备随访、设备例行检查，供方现场培训等。具体时间和工作内容由双方商定。 |  |  |  | √ |  |

附件三：10KV金属铠装移开式开关柜技术要求

一、总则

1.1 本技术要求中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方提供一套满足技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，满足其要求。

1.2 供方执行本技术要求所列标准。如发生矛盾时，按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

二、技术标准

1.  GB3906-91      《3-35KV交流金属封闭开关设备》

2．JB/DQ2181-86   《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》

3．JB/DQ2182-86   《高压开关设备用机械闭锁通用技术条件》

4．DL/T404-1997   《户内交流高压开关柜订货技术条件》及其中所引用的标准

5．GB311.1-1-6     高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

6.  GB311.7        高压输变电设备的绝缘配合使用导则

7.  GB1207         电压互感器

8.  GB1208         电流互感器

9.  GB3906-91      3—35kV交流金属封闭开关设备

10. 柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。

三、使用环境条件

1．环境条件

(1) 安装地点：                    户内

(2) 环境温度：                    -25℃－－＋50℃

(3) 相对湿度：                     日平均不大于95%，月平均值不大于90%（25℃时）

(4) 海拔高度：                     ≤1000m

(5) 抗震能力：                                             按8度烈度设防

(6) 爬电比距：（在最高工作电压下）  ≥2.5cm/kV （12kV电压下）

2．系统条件

(1)额定电压                         12kV

(2)最高运行电压                     12kV

(3)额定频率                         50Hz

(4)中性点连接                       不接地

四、开关柜型式及数量

1.开关柜形式：复合绝缘金属铠装中置式手车柜（敷铝锌板框架）

2.供货数量

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV高压出线柜 | 630A-25kA | 台 | 2 |

五、开关柜

应满足的主要技术参数

1.额定电压：12kV

2.额定电流：出线柜：630A   铜母排：TMY-60×6

3.额定短路开断电流：25KA

4.额定峰值耐受电流：80kA；

5.绝缘水平：

工频耐压      雷电冲击耐压峰值

主绝缘对地:         42kV              75kV

断路器断口间:       42kV              75kV

相间绝缘:           42kV              75kV

隔离断口间:         48kV              85kV

6.温升：按厂家提供各元件的允许温升,并确保在最高环境温度下柜中各元件在运行中不超过相应的极限。

7.开关柜结构应包括：母线室，手车室，电缆室，继电器，仪表室。

8.闭锁装置

开关柜具有可靠的机械闭锁装置，以确保操作人员的安全，满足以下条件：

当断路器分闸后，手车才能移动；

当接地刀分闸后，手车才能插入到工作位置；

当断路器手车在试验位置或抽出后，接地开关才能合闸；

手车在工作位置时，二次插件被锁定不能拔除。

9.防护等级

手车室门打开时为IP3X，开关柜外壳防护等级为IP4X

10.互换性：相同参数的可移动元件能够互换。

11.电气净距：

相间 ≥125mm         相对地 ≥125mm

带电部位与有机绝缘空气间隙不少于30 mm。

六、柜内主要元器件技术参数

1.断路器（ABB的VD4系列、西门子的3AE系列、厦门士林的SVB系列）

(1) 型号：SVB-12（士林）                 10kV真空断路器

(2) 额定电压:	                       12kV

(3) 额定电流:                         630A

(4) 额定开断电流:                     25kA (有效值)

(5) 额定关合电流:                     80kA (峰值)

(6) 额定热稳定电流（4s）：             25kA (有效值)

(7) 额定动稳定电流:                   80kA (峰值)

(8) 一分钟工频耐压:

相对地:			                42kV	(有效值)

断口间:		                    42kV	(有效值)

(9) 雷电冲击耐压:

相对地:			                75kV(峰值)

断口间:		                    75kV(峰值)

(10)操作顺序:		分-0.3S-合分-180S-合分

(11)首相开断系数:		1.5

(12)电气寿命

开断额定短路电流:	 100次（25kA）； 50次（31.5kA）

开断100%的额定电流:	 不少于15000次

(13)机械寿命:           不少于20000次

(14)操作机构:           弹簧储能机构,且具备手动功能

(15)控制电压:	         220V  DC

(16)电动机电源电压:	  220V  DC

2.电流互感器：（选用大连一互、大连二互、淄博继保）

(1) 型号：采用LZZBJ9-10型

(2) 额定电压：    12 kV

(3) 最高运行电压：12 kV

(4) 准确级：  0.2S/0.5/5P20

(5)变比等具体参数详见一次系统图。

3.电压互感器：（选用大连一互、大连二互、淄博继保）

(1)  型式：采用JDZ10-10。

(2)  绝缘水平： 与开关柜一致.。

(3)  电压比：10/0.1/0.22kV。

(4) 二次绕组额定负载及准确级  30/500VA   0.5级。

(5) 具体参数详见一次系统图。

4. 避雷器

(1) 型号：		         YH5WZ-17/45

(2) 额定电压:           17kV

(3) 持续运行电压:       13.6kV

(4) 雷电冲击残压:        小于 50kV	(峰值)

5. 熔断器:

用于电压互感器:

(1) 型号：		 XRNP1-10

(2) 额定电压:   12kV

(3) 额定电流:   0.5 A

(4) 速断电流:	 50 kA

(5) 绝缘水平:   同开关柜

6.接地开关：

（1） 型号：JN15-12

（2）额定电压:                       12kV

（3）一分钟工频耐压（相对地，相间）： 42kV (有效值)

（4）额定雷电冲击耐受电压：          75kV

（5）热稳定电流（4s）：               31.5 kA  (有效值)

（6）动稳定电流：                    80kA  (有效值)

（7）额定关合电流：	                80kA  (峰值)

（8）关合速度：≥6 m/s

7.手车进出线柜动触头：

(1) 额定电压:		                   12kV

(2) 额定电流:		                   630A

(3) 额定短路关合电流:                 80kA

(4) 额定热稳定电流（4s）：             31.5kA

(5) 额定动稳定电流:                   80kA

(6) 一分钟工频耐压:

相对地:			                42kV(有效值)

断口间:		                    48kV(有效值)

(7) 雷电冲击耐压:

相对地:			                75kV(峰值)

断口间:		                       85kV(峰值)

8. 微机型综合保护装置：

开关柜内装设集测量仪表及继电器保护于一体的微机型综合保护装置，微机型综合保护装置选用南瑞继保、国电南自、许继WGB品牌产品。

9.进出线方式：

(1) 柜底电缆进线

(2) 柜底电缆出线

10.柜体尺寸：（宽*深*高） 800*1500*2300

11.柜体采用冷轧板。颜色为RAL7035

12.相同参数的可动元件及真空断路器，进线柜、出线柜、母线设备柜等电器元件应具备完全互换性。

七、柜内其他设备技术要求

1.开关柜结构

开关柜的防护等级为IP4X，柜门打开时为IP3X。

开关柜的基本框架为组合装配式结构,采用敷铝锌板,采用螺栓组装而成, 强度及尺寸精度高, 使开关柜密封性良好，所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和地震及运行时,短路所引起的作用力而不致损坏。

设备的布置保证安全可靠, 并留有足够的空间, 便于维护检修, 开关柜。

开关柜内控制、保护小盘牢固, 便于设备的调试和维修。

开关柜内小车的推进、抽出灵活方便、相同用途的开关柜小车有互换性、开关小车为中置式。

开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能, 即具备"五防"功能, 即防止带负荷拉合隔离开关、防止误拉合断路器、防止带接地线合闸、防止有电挂接地线及防止带电间隔。并有回路带电显示装置。

开关柜内设照明, 照明灯的开关在柜门外, 灯泡电压为220V, 单相2线。

加热器的电压为220V, 单相2线。

断路器辅助接点与主触头同步, 闭合可靠牢固, 断开有足够的距离。

开关柜装有便于起吊的吊环。

开关柜由柜体和手车两部分组成,整个柜体用接地的金属板分隔成手车室、电缆室、母线室、端子室和继电保护装置仪表室。

柜体面板上应有明显标志，显示断路器的分、合闸位置。手车试验位置及工作位置指示器、接地刀闸位置指示器。

观察窗位置及尺寸，应能使运行人员看清柜内设备的运行情况。

在开关柜内装设防潮，防凝露的板式加热器（150 W/柜）。

2.断路器、操动机构及其它

断路器有可靠的"防跳"功能, 防跳功能由保护装置实现，取消断路器本体上的防跳回路。

电气操作的断路器, 均有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作），当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外, 均采用相同接线, 以保证开关柜的小车有互换性。

3.主母线及分支母线

母线有标明相别的颜色,A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线相间、相对地空气净距, 不小于125mm爬电距离大于等于200mm/kV。

所有设备在长期工作电压下运行, 不致发热或影响寿命和功能。

4.表计、继电保护装置和控制、信号设备制造厂,按设计要求随开关柜供应。继电保护装置的布置考虑防震, 当小门打开或关闭时, 继电保护装置不误动作。

计量柜预留电能表、远程通讯装置及二次回路巡检仪等计量设备安装位置。

高压计量柜的参考计量互感器和表计等由厂家提供。

对于分开运输或开关柜的相间联线(如小母线联系电缆), 互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上, 当开关柜组装时再与其他柜连接。

控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关。

小母线电源、照明电源、加热器电源等安装在便于操作的位置。

开关柜顶部装设合母、控母、电压小母线，每台开关柜装相应开关。

5.手车底部装有四只滚轮, 进出由专门推进机构完成。同规格手车保证可自由互换。

手车装有配套的二次接插座, 实现二次回路的接通和分断。在静触头前端装有接地的金属活门, 手车从试验位置移至工作位置过程中活门自动打开，当手车从工作位置移至试验位置时，活门自动关闭，并有专门的闭锁装置。

母线室在柜体的后上部, 主母线采用铜母线，全部铜母线用热缩套管覆盖，一侧为隔板并安装母线绝缘套管, 将柜与柜之间的母线室隔开, 有利于防止事故的扩大。

电缆室位于柜体后下部, 室内可安装电流互感器、接地开关，也能安装避雷器，当手车和水平隔板移开后，施工人员可以正面安装电缆，电缆室内设有电缆连接导体，可以同时并接1－3根电缆，在电缆室内底部配制开缝可卸的钢板。

6.电度表

（1）仪表室后采用万能档板，以方便电度表的安装。进线、出线开关柜内的电度表位置应设计合理，便于电能表现场安装及运行后的更换、现场检测等。电能表的固定应考虑装拆方便安全，禁止将电能表直接固定在铁网上。

7.标志

1）铭牌

开关柜有耐久、清晰的铭牌，开关柜的铭牌包括以下内容：

工厂名称或商标；

开关柜型号；

制造日期；

2）标志

在装置内, 尽可能在靠近电器元件的上方标志, 该元件的文字符合, 各电路的导线端头也标志相应文字符合, 所有文字符号与需方提供的接线图上的文字符号一致。

设备位号标牌。

8.质保要求

（1）质量保证及试验：

遵守设备制造的规范和标准。

（2）对配套设备的要求:

配套设备满足有关技术要求。设备符合各自的产品技术标准, 并有生产许可证书、合格证及试验报告。

（3）试验：

出厂试验项目；

结构检查及外观检验；

机械试验；

绝缘试验；

密封与防潮试验；

操作特性试验；

断路器主回路电阻；

二次回路工频耐压试验。

（4）现场试验项目:

结构检查及外观检验；

绝缘试验；

操作特性试验；

二次回路工频耐压试验。

（5）其它试验项目为形式试验的一部分。

（6）试验要求：

结构检查及外观检验：产品其全部零部件应符合正式产品图纸和技术要求, 零部件装配正确、完整、无生锈、腐蚀和涂漆层剥落现象，带电体相间及对地距离符合制造标准规定值。相同回路小车有良好的互换性。

（7）技术文件

制造厂商提交给需方下列文件：

合格证书；

开关柜外形尺寸图；

开关柜安装时与土建配合资料；

制造厂的数据报告；

电气试验报告；

施工接线图, 一次系统图及设备明细表。

（8）产品质量

装在开关柜内的元件,均选用具有生产许可性的专业制造厂家的产品或需方指定厂家和品牌。

生产过程, 需方设计单位可随时到现场监督制造。

每台产品出厂前, 进行出厂试验, 并具有出厂试验合格证书。

（9）设备特点

开关柜的基本框架为组合装配式结构, 特殊设计的敷铝锌钢板,用自攻锁紧螺钉组装而成, 强度及尺寸精度高, 采用标准设计, 可以组成不同方案的框架构、组装容

易、批量生产生产稳性好。

手车采用中置式抽出结构, 手车需抽出柜体时可拉到专用小车上,进行维护。手车采用中心导向, 滚轮结构, 手车的进出由专门推进机构完成,使其推入或拉出极为平稳、轻松。减轻维护人员的劳动强度，增强互换性。

母线室的一侧为隔板,并安装母线绝缘套管,将柜与柜之间的母线室隔开,有利于防止事故的扩大。

开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能, 具备"五防"功能。

手车室后部装有接地的金属活门, 手车抽出后,活门自动关闭。

继电保护装置仪表室底部, 用四个减震器与柜体连成一体,防止继电保护装置因震动而产生误动作。

在关门情况下能操作手车, 能使手车处于"试验"或"工作"状态。

因为使用了专用小车, 专用小车分为箱式和叉车式,是为了手车拉出柜外提供方便的, 有四个可转向的轮子, 高度可调节, 幅度为100mm,因此降低了对地坪的要求, 使手车进出更为灵活。

开关柜具有带电显示装置（T(Q)型，T为通用型，Q为强制型）

开关柜内装配的绝缘板、电流互感器、支持绝缘子、高压抽取装置等主要配套元件泄漏比距不小于3.1cmkV。

9．技术资料及交付进度

出厂时需提供下述图纸及说明书3份（书面）：

柜内原理接线图；

柜面布置图；

基础开孔图；

断路器元件的产品样本和说明构成系统其他元器件的产品样本和说明；

机电产品定货规范及生产厂家；

10．设备考察：

供方现场考察一次，需方可以提出考察供方正在生产的现场，供方将作有关现场按排。

11．其它说明

（1）柜体表面喷塑处理。

（2）开关柜厂家负责开关柜内母排的安装。

（3）所有进线及馈出线加多功能数显表及智能操控装置，选用江阴拓普厂家。所有进线及馈出线加电子式多功能电度表，具备尖峰谷平分时计量及485通讯功能。

（4）继电保护装置采用微机保护模块安装在开关柜上,由开关柜厂配套供应。

（5）其它按照最终报价单生产。

12．所有开关柜断路器静触头固定板采用不锈钢材质，母线固定板采用不锈钢材质防止涡流发生。

13．其它：开关柜其他元件及装置按原10kV配电系统图设计选型，不得变动或更改。

八、质量与服务

1.设备出厂时随设备提供四套详细的图纸及元器件合格证及出厂试验报告等相关技术资料。

2.装置安装时派工程技术人员到安装现场，并免费指导安装、调试、免费培训供方人员。

九、技术服务

1.双方进行总体设计方案确认，根据需方提供的设备及技术规格要求进行设计。

2.随时和需方人保持联系，接受需方技术监造，并提供一切方便。

3.设备到货验收，保修期一年，服务及时有效，在接到用户故障信息后，24小时到现场。

4.设备运行超过保修期后，终身提供优质服务。

5.设备在验收时，供货方交付设备的全部技术资料包括元器件供应厂名及出厂合格证件试验报告。

6.设备安装过程中做好一切技术指导工作，免费指导安装、调试并对需方人员进行免费培训。