技术要求

| 附件一：后处理要求（三轴） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴转速(转/分) | 快速移动（mm/min） | C轴 | A、B轴 |
| 10-24000 | X/Y/Z:最高20000 | ±360° | ±110° |
| 要求： 程序头内基本动作与程序头 （程序名 编写时间 编程人员姓名 软件刀具起名 刀具实际信息显示 程序中所有轴最大行程的运动信息） 取消之前程序非模态指令 加非模态指令 G00 程序抬至第一刀Z值＋200 S M03 G90 G01 X Y F6000 G00 第一刀 Z 值 Z+100 G01 X Y Z F 程序带试错台中间自动暂停M00 程序尾 M09 程序抬至机械Z0位置 M05 M30 1．程序出出来全是APT格式，程序均靠小程序转换对应机床格式，可实现多程序批量处理。 2．支持铣孔程序圆弧差补等差补功能，精度高，程序量少（程序带G02 G03，程序做出来小，不要纯点位）。 3．钻孔程序带钻孔指令，支持攻丝，镗孔，钻孔循环， 4．支持刀补功能。 5．程序后处理互动界面简单，所有机床统一不需根据机床选择。 6．支持四轴，支持侧铣，侧铣头要保证安全无碰撞。 7．多刀具程序开始时显示所有刀具信息，所有轴最大行程的运动信息。 8．动态（不是固定的）输出CYCLE832切削功能或TOL 切削公差切削模式（粗精加工模式）提高加工效率和零件表面质量。 9．支持自动换刀。 10．与机床西门子系统兼容。 11．后期使用不合适要提供服务，提供后续改进 12．雷尼绍在机测量后处理，须确认是3D探头 2D探头： 13．雷尼绍激光对刀仪错刀检测后处理； 14．雷尼绍激光对刀仪破损报警后处理： 15．基于VERICUT 仿真软件下运行的机床三维数模及控制配置文件，用于加工程序工艺仿真检查： LICENSE为永久期限，浮动授权，软件的授权许可不得与任何因素关联、绑定，提供正版；生成的程序代码必须准确无误，无语法错误。 支持软件 CATIA V5-6R2020 SIEMENS NX2027 VERICUT8.2 |  |  |  |

| 附件二：后处理要求（五轴） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴转速(转/分) | 快速移动（mm/min） | C轴 | A、B轴 |
| 10-24000 | X/Y/Z:最高20000 | ±360° | ±110° |
| 要求： 程序头内基本动作与程序头 （程序名 编写时间 编程人员姓名 软件刀具起名 刀具实际信息显示 程序中所有轴最大行程的运动信息） 取消之前程序非模态指令 （机床AC回零） 程序抬至机械Z0位置 S M03 G90 G00 X Y G01 A C F6000 X Y Z+100（此行Z 值是下一行的Z值） G01 X Y Z F M09 程序抬至机械Z0位置 A0 C0 TRAFOOF M05 M30 1．摆角动态锁轴功能，提高刚性，提高生产效率和表面质量。 2．机床头C可以转180角度加工同一个位置（提供旋转角度解选择功能）。 3．机床头连转转不过去要抬起来转头，超程法向抬刀高度可根据零件高度动态设置。 4．动态（不是固定的）输出CYCLE832 切削功能或T0L 切削公差切削模式（粗精加工模式）提高加工效率和零件表面质量。 5．程序出出来全是APT格式，程序均靠小程序转换对应机床格式，可实现多程序批量处理。6．钻孔程序带钻孔指令，支持法向斜面攻丝，镗孔，钻孔循环 7．支持法向斜面铣孔程序圆弧差补等差补功能，精度高，程序量少（程序带G02 G03，程序做出来小，不要纯点位） 8．支持法向斜平面刀补功能。 9．程序后处理互动界面简单，所有机床统一不需根据机床选择。 10．两对向面孔的跳跃衔接。 11．支持自动换刀。 12．预设限制轴行程。 13．多刀具程序开始时显示所有刀具信息，所有轴最大行程的运动信息。 14．加工开始前主轴回AC回零，防止三轴加工主轴有偏摆。 15．支持超程优化。 16．支持CYCLE800指令 17．与机床西门子系统兼容。 18．后期使用不合适要提供服务，提供后续改进 19．雷尼绍在机测量后处理，须确认是3D探头2D探头； 20．雷尼绍激光对刀仪错刀检测后处理： 21．雷尼绍激光对刀仪破损报警后处理： 22．基于VERICUT仿真软件下运行的机床三推数模及控制配置文件，用于加工程序工艺仿真检查： 23．支持五轴直角铁头配件使用。 生成的程序代码必须准确无误，无语法错误。 支持软件 CATIA V5-6R2020 SIEMENS NX2027 VERICUT8.2 |  |  |  |

附件三：后处理要求（雷尼绍在机测量）

要求： 1）两孔找正，自动设定零点 2）两边找正，自动设定零点 3）一边孔找正，自动设定零点 4）孔径大小 5）孔径位置 6）两孔间距 7）垂直立筋厚度 8）带角度立筋厚度 9）垂直立筋单点位置 10）带角度立筋单点位置 11）槽宽 12）带角度槽宽 13）立筋高度 14）零件外形曲面测量（外形包括开角闭角） 15）输出测量结果信息到文件中 16）输出测量点理论坐标信息 17）输出测量点实测坐标信息 18）输出每个测量点偏差 19）支持进行摆角测量 20）支持不对称公差 21）全过程虚拟仿真（支持VERICUT)