- 2.8*3.5*1.8台车式热处理炉技术要求

一．设备用途及数量

1．用途：钢结构件焊后热处理。

2．数量：    2台

3．垫铁由卖方供。

- 二．设备主要技术参数

1．台车炉炉膛尺寸：3880mm(L)x3400mm(W)x2400mm(H)

2．台车尺寸：3500mm(L)x2800mm(W)

3．最大装炉量：               20T（不含垫铁）

4．台车行走型式：

自行走式牵引，车轮式行走机构，台车行走速度：3-8m/min（变频调速，选用西门子）

5．燃料种类及嘴前压力

天然气：QCombin=35112kJ/Nm3 ，烧嘴前压力:4~5kPa

6. 最大燃耗:     100Nm3/h  平均燃耗：70Nm3/h

助燃空气需要量：965Nm3/h  助燃空气预热温度：200～300℃

最大烟气量：  1060Nm3/h

7．燃烧器配制：

炉两侧左右布置烧嘴，每侧 2台，共计4台热风高速低氮烧嘴；烧嘴能力为250Kw；

8．温控方式：

脉冲式燃烧大小火时间比例调节，4区控温，4点温度显示（炉温4点控制4点监视）。

9．最高炉温：700℃（额定炉温：650℃）

升温速度：升温速度40～80℃/h，，升温速度根据工艺要求可任意调节；

降温速度：降温速度20～80℃/h，降温速度根据工艺要求可任意调节；（150-400℃之间降温速度20-50℃/h任意可调）不允许采用喷冷风冷却

10．炉温均匀度：≤±12℃ 升温各区温差≤30℃

11. 控温精度：±1℃

12．炉门形式及外形尺寸

轻型全纤维炉门。

电动葫芦炉门升降机构，机械轨道自重压紧。

炉门尺寸：3400mm(W)x2350mm(H)，炉门升降速度：6m/min

13．炉衬结构形式:炉体采用全纤维炉衬结构。

14．台车与炉体的密封机构:  采用汽缸压紧方式并辅助机械压紧两套方式。

15. 炉体外壁温升：≤40 ℃ （炉顶表面温升≤45℃）

16．排烟方式；

炉后排烟，经空气换热器、炉压调节阀进入烟囱排放到大气。

17．炉温控制方式:

计算机+PLC控制系统（选用西门子）+无纸记录仪，配一台电脑，并具有安全保护功能。（配远程接口）。控制系统使用的低压电器件选用西门子或施耐德。按钮类使用上海二工产品。计算机配有 UPS不间断电源，在紧急停电或短时停电时可保持计算机数据不丢失。

18．烟囱排放检测氮氧化物排放折算值低于100mg/m³（降温段除外）。

三.设备配套公用介质要求

1.燃料

接点压力(调压后)：6000-8000Pa

接点流量：120Nm3/h

2.压缩空气(主要用于台车压紧密封系统)

接点压力：0.4-0.6Mpa

接点流量：10Nm3/h

3.电源

三相四线制,交流50Hz

电压:380V

功率:25 kw

四．设备技术方案说明

1．炉体钢结构

1) 炉体金属结构采用型钢和钢板焊接，侧立柱为14号工字钢，槽钢。竖向及横向加强筋为≥[10#槽钢。墙板为5mm厚钢板, 炉皮钢板采用弯边炉墙板拼接组焊，在受热情况下，各折弯处使炉墙钢板变为富有弹性的缓冲部位，变形得到缓解。

2) 炉顶采用横梁吊挂拼装式平顶，18号工字钢吊挂横梁，钢预制炉顶板块。顶板为5mm厚钢板。

3) 炉口立柱采用型钢组合结构，炉口横梁采用25号槽钢(2根)焊接形式。

4) 炉体钢结构整体有足够的强度和刚度，确保在正常使用时不发生变形. 炉体型钢和钢板在制作前进行校平直处理并涂防锈漆，保证支柱的平直度和炉壳表面的平整。焊缝型钢与型钢之间采用连续密焊，型钢与钢板采用断续焊形式。后墙设两个观察孔。

5）炉口护板使用HT200铸铁材料，厚度δ≥20mm固定在炉口立柱上，铸件保证表面平滑，炉门压紧时气密性强。

6）炉体槽钢（工字钢）和钢板在制作前作校平直处理，保证支柱的平直度和炉壳表面的平整。焊缝要求型钢与型钢之间采用连续密焊，型钢与钢板采用断续焊形式，焊缝要求长度50mm，间隔≤150mm。

2. 全纤维炉衬

1)炉衬结构与尺寸: 60mm平铺普通耐火纤维(压缩成50mm)+ 220mm标准纤维(预制折叠块), 总厚度为270mm。炉墙炉顶为模块螺钉固定,由专业厂家供货并施工。现场组装并在组装完后在衬体的表面涂有一层高温固化剂，以提高衬体的表面强度，并起到辐射作用。

2）为保证炉子高温状态下变形小且均匀，减少挠度，首先是耐火纤维的良好砌筑，绝热性好，尽量降低炉顶钢结构的温度以减少变形。将它们吊挂在炉顶的横梁上，每块炉顶之间用耐火纤维板作为密封垫。当炉顶受热变形时各板块的热变形易于释放和抵消，使炉顶变形小，炉顶使用寿命由此而延长。并设计有防爆机构

3.炉门及炉门提升机构

1）炉门由钢结构框架、周边可调模块和耐火保温材料等组成。炉门框架两侧安装导轮用来做导向和水平受力运行。

2）炉门耐火材料为标准纤维结构，平铺60mm纤维毯压缩为50mm， 用1Cr18Ni9螺钉固定220mm纤维模块R=230kg/m3以及纤维毯补偿条。施工后炉门纤维周边有可更换凸起模块。在炉门压紧时纤维与导板贴合在一起，收到良好的缓冲和密封效果。

3）炉门设在立柱支撑的轨道上，轨道下方设可调重力压紧块。炉门两侧上下有自重式压紧方式。炉门升降滑动道轨采用厚度δ14mm Q235钢板制成，用槽钢焊制成道轨托架，道轨固定在托架上。

4）炉门左右两点为起升吊点，两链条在炉门一侧立柱外侧三角板会合后接配重与电葫芦两侧分开布置，炉门提升装置导向轮轴承采用滚动轴承，这样结构不会因为导向轮摩擦力不同使炉门运行不稳。由安装在提升横梁上电葫芦通过起重链、轮、轴承带动炉门现上下升降。电葫芦选型初步型号：CD-3000-6-A 4.5 kw. 升降速度：6m/min.。炉门有提升限位及极限保护机械限位。运行可靠、维修方便，同时顶部设有维修平台。

4.台车

1) 台车行走采用自驱动式，3-8m/min，台车行走平稳、定位准确，并设有台车进出端安全限位及台车行走时声光警示。台车额定载重20t（不含垫铁）。最大载重按150%设计，并考虑偏载（按偏载50%设计）

2）台车有效尺寸: 2800(B)×3500(L) mm，由车架、砌体、周边护板、驱动机构以及配套密封装置、轨道装置组成。车架采用单层车架结构，横梁用12#工字钢，托梁用4根22#槽钢。横梁和纵梁型钢与型钢的焊接采用连续密焊式焊接方式。车底钢板与车架纵梁型钢焊接采用防变形措施，焊接采用断续焊。

3)台车砌体组成(自下而上):30mm硅钙板,204mm轻质粘土砖(NG-1.0),68mm耐火粘土砖(N-2a),116mm耐火粘土砖,顶面边框部位采用耐火浇注料浇注。

4)台车周边护板边框采用铸铁: RQTSi5.5,厚度25mm，在台车前部设有观察平台及上下梯子。台车与两侧墙之间密封为气缸气动软密封，台车端部与炉体密封采用弹簧软密封，炉尾处设台车极限位置挡铁。

5) 台车车轮直径为300mm，共6个车轮，车轮材料为ZG55或45号钢，表面淬火（踏面下20㎜处硬度HB300～380）；70㎜处≥HB200，且应有硬度检测记录。台车前部安装一台减速机驱动，电机功率为4 kw，在台车进出端设安全限位及台车行走时声光警示。在台车前部设有观察平台及上下梯子。

6）台车轨道装置包括43号重轨、地脚螺栓、螺母、道轨垫板、压板等部件的提供和现场安装，需方按要求进行土建设计施工。

5．燃烧单元

1)烧嘴型式

烧嘴采用进口技术高速短火焰烧嘴，火焰长度200～400mm，具有自动点火，火焰检测，断火自动吹扫后自动点火，熄火后报警并安全连锁保护。

烧嘴采用北京圣火低氮高速烧嘴，烧嘴能力为：250kw。

2) 烧嘴布置

炉子侧墙下部布置烧嘴，每侧均匀布置2台烧嘴，共计4台烧嘴。火焰直径Φ150～200，可以将火焰通道范围控制在400～500mm。

3) 每套烧嘴都配有智能型燃烧控制器进行自动点火、自动检测火焰、断火报警等操作控制，并具有点火前自动吹扫功能，具备故障显示与安全互锁保护功能。烧嘴火焰负荷大小控制都由PLC可编程序控制器输出信号控制，即控制燃烧器配备的大、小燃气切断阀和助燃空气气动双位蝶阀的切换。

4）燃烧控制器、燃气电磁阀、空气调节阀(电动控制)、点火器等各种点火及控制阀门要求采用进口品牌。

6．燃气(天然气)系统

1)燃气主管配置按照国标安全标准配备，主管路装有手动阀、快速切断阀、放散阀,压力表、泄漏测控装置并配有燃气计量表。管路末端接放散系统手动阀、取样阀等。总管接口处设吹扫系统，高低压压力开关与煤气安全切断阀联锁。

7. 供风系统

1）助燃风机及电机选用知名品牌，系统具备风量调节、自动或远程手动调节助燃空气压力功能。同时实现助燃风低压超限报警，当发生风机或助燃风异常报警时能快速切断主燃电磁阀。并实现助燃风与燃烧系统的联锁。

2）系统组成：

主要包括供风机、低压压力开关、入口电动调节阀、现场压力表、相应的管道、支架及各分流管端部防爆板等。

8.压缩空气系统

主要包括:手动截止阀、入口低压压力开关、气动三联件、出口低压压力开关、支管紫铜管、现场压力表、相应的管道、支架等。

9.排烟系统

1） 高温烟气经空气换热器将助燃空气加热至200-300℃，然后经空气预热器再排入大气。排放的烟气达到国家GB3486-93排放标准，有害气体的排放含量低于国家环保标准规定值。

2) 烟气经换热器后设有排烟蝶阀，蝶阀由炉内炉压控制器控制，根据炉内压力自动或远程手动调节排烟量。为保证设备正常运行时自动调节阀失灵后仍可正常使用，电动执行器具备手动调节功能。

3）钢制烟囱为两台炉共用，高度约35m。烟囱安装在地面基础上，顶部设有避雷针、防雨帽。

六．电气控制技术方案说明

时效炉燃烧控制系统、温度控制检测系统、动作控制系统等采用全自动控制，控制系统类型为PLC+计算机+无纸记录仪控制模式。系统操作应具备手动和自动双重功能。并根据工艺设定可自动完成升温--保温--降温全工艺过程。另外为保证在热电偶、仪表失灵或损坏时不致发生冲温现象，在每一个加热温区内还需配有一监控仪表，以防止炉内温度过高，从而避免冲温现象的产生。

机械传动开关量控制单元，采用可编程控制器（PLC）进行控制。燃烧和温度控制方式采用可编程控制器（PLC）进行控制，手动-自动两种形式。

1．电机及压紧气缸开关控制

助燃风机—7.5kw，控制柜上开-关按钮，启动指示灯。

台车驱动—4 kw，台车前端操作箱上集中开/关按钮，启动指示灯。

炉门提升—4.5 kw，炉前操作箱上升、下降开/关按钮，启动指示灯。

侧密封压紧—气动先导电磁阀，炉前操作箱上压紧、放松开/关按钮。

燃气总管接通/切断—气动先导电磁阀，控制柜上开-关按钮，启动指示灯。

2．烧嘴点火控制（4台分别控制）

进口PLC分别控制点火变压器、点火燃气电磁阀、小火空气先导电磁阀的启动/关闭。采集火焰检测器信号，输出熄火报警信号。一旦出现熄火报警则点火燃气电磁阀关闭。

控制柜上设置4套点火启动/关闭按钮，8套点火正常指示灯。

3．烧嘴脉冲燃烧控制（4台分别控制）

由进口智能温度控制仪表自动控制和控制柜上远程手动控制PLC可编程序控制器输出控制大火燃气电磁阀和大火空气先导电磁阀的启动/关闭。脉冲燃烧必须在确认小火正常燃烧的条件下进行，一旦出现熄火报警则脉冲燃烧停止，大火燃气电磁阀和大火空气先导电磁阀关闭。

控制柜上设置脉冲燃烧4套自动/手动转换开关，4套大火燃烧指示灯。

3．温度控制、显示和记录

时效炉各温度控制系统由PLC可编程序控制器及上位计算机与燃烧器装置和温控热电偶组成的闭环自控单元，能够按照加热工艺曲线要求自动控制时效炉各控温区温度、升降温速度（温度--时间曲线）、烟气温度、助燃空气温度、天然气瞬时消耗量和总消耗量累计等能连续测量记录，其所有数据都必须在电脑显示器（屏幕）上显示、微机储存数据，具备打印备查功能。

上述温度记录仪选用无笔无纸记录仪（USB接口输出）。

同时采用二种方式炉温记录（也可单独记录使用）：一种是无纸记录，一种是电脑记录

4．压力显示以及炉压调节

炉膛压力控制系统：炉膛压力控制由PLC可编程序控制器及上位计算机与压力检测、现场执行器件电动阀组成闭环自控单元，能够按照设定的压力参数要求自动控制炉膛压力。

5．其它状态检测器件

炉内温度、烟气和热风温度—热电偶（6）。

炉膛压力—微差压传感器（1）。

助燃空气压力—压力变送器（1）。

燃气高低压、空气、压缩气低压检测—压力检测开关，低压接通（4）。

炉门升降位置检测—上下位置安装进口行程开关（2）。

炉门压紧位置检测—压紧位置安装进口行程开关（2）。

台车运行前后位置检测—停止位置安装进口行程开关（2）。

侧封密压紧位置检测——松开、压紧位置安装行程开关（2）

6．报警指示

a.烧嘴熄火故障 —（4）

b.炉温、烟气和热风温度超温故障 —（6）

c.燃气、空气、压缩气低压故障 —（4）

d.助燃风机电机故障—（1）

e.台车驱动电机故障—（1）

f.控制柜上设置声、光报警器和故障显示灯。

7.连锁保护

燃气或助燃空气低压故障，“切断”燃气总管快速切断阀。

烧嘴熄火故障，“关闭”大、小火燃气电磁阀。

台车在炉内时炉门处于升起位置，台车驱动电机才能启动。

炉门处于落下和压紧位置，炉门升降驱动电机不能启动。

炉门处于落下位置，台车不能启动。

侧封密封压紧处于松开位置，台车驱动电机才能启动。

8.系统有远程监控接口，可满足远距离设备监控。为保护设备控制柜以及微机，设备附近建微机操作间

- 20m×5.5 m×4.5 m台车式热处理炉技术要求

- 设备主要技术要求

  - 用途:用于对大型焊接件的时效处理。

  - 额定温度：                 650℃

  - 时效炉有效装料尺寸：       20m×5.5m×4.5m（炉口宽度：5.7m）

垫铁采用普通铸铁，尺寸由需方根据技术要求确定，高度不低于450 m m，垫铁数量12块。需方提供技术图纸。

  - 最大装炉量：               220T（不含垫铁）

  - 最大加热功率：             由供方设计确定（燃烧功率）

  - 升温速度：           升温速度40～80℃/h，升温速度根据工艺要求可任意调节；

  - 降温速度：         降温速度20～80℃/h，降温速度根据工艺要求可任意调节；    （150-400℃之间降温速度20-50℃/h任意可调）不允许采用喷冷风冷却

  - 炉温均匀度：              ≤±12℃

  - 控温精度:                ±1℃

  - 炉体表面温升:            ≤40℃

  - 加热控温区数:            12区

  - 烧嘴：                   22个

  - 加热方式：燃气 ；        种类：天燃气（热值8400Kcal/Nm3）

  - 台车行走速度:            3-8m/min（变频调速，选用三菱产品）

  - 炉门提升方式:    采用电动起升，炉门压紧采用自重和气动双重压紧方式，要求结构设计须满足需方使用要求。

  - 台车与炉体的密封机构:  采用汽缸压紧方式。

  - 炉温控制方式: 计算机+PLC控制系统（选用西门子）+无纸记录仪，配一台电脑，并具有安全保护功能。（配远程接口）。计算机配有 UPS不间断电源，在紧急停电或短时停电时可保持计算机数据不丢失。

  - 控制系统器件选型要求：

使用的低压电器件选用西门子或施耐德。按钮类使用上海二工产品。

  - 烟囱排放检测氮氧化物排放折算值低于100mg/m³（降温段除外）。

- 设备主要技术参数

  - 台车炉炉膛尺寸：20980mm(L)x6060mm(W)x5500mm(H)

  - 台车有效尺寸：20800mm(L)x5500mm(W)

  - 台车行走型式：

自行走式牵引，车轮式行走机构，台车行走速度：3~8m/min（变频调速）

  - 燃料种类及嘴前压力

  - 天然气：QCombin=35112kJ/Nm3 ，烧嘴前压力:4~5kPa

  - 最大燃耗:  920Nm3/h

  - 助燃空气需要量：9203Nm3/h  助燃空气预热温度：200-300℃

  - 最大烟气量：   10584Nm3/h

  - 燃烧器配制：

炉两侧左右布置烧嘴，每侧 11台，共计22台低氮高速烧嘴；烧嘴能力为500 kw；

  - 温控方式：脉冲式燃烧大小火时间比例调节，12区控温。

  - 最高炉温：650℃

  - 炉温均匀度：≤±12 ℃

  - 控温精度：±1℃

  - 炉门形式及外形尺寸：轻型全纤维防热变形活动炉门；

  - 炉门升降及密封形式：

电动葫芦炉门升降机构，固定机械轨道自重压紧和气动压紧两种方式；

  - 炉口尺寸：5700mm(W)x4900mm(H)，炉门升降速度：6m/min；

  - 炉衬结构形式:炉体采用全纤维炉衬结构。

  - 炉体外壁温升：≤40 ℃

  - 排烟方式；炉顶排烟，经空气换热器后由钢制烟囱排烟。

三.设备配套公用介质要求

1.燃料

接点压力(调压后)：6000-8000Pa

接点流量：920Nm3/h

2.压缩空气(主要用于炉门及台车压紧密封系统)

接点压力：0.4-0.6Mpa

接点流量：30Nm3/h

3.电源   三相四线制,交流50Hz  电压:380V

功率: 100KW(含炉门和台车)

四．设备技术方案说明

1．炉体钢结构

1) 炉体金属结构采用型钢和钢板焊接，侧立柱为22#工字钢,立柱间隔1800mm，纵向配有14#型钢。墙板为5mm厚钢板, 炉皮钢板采用弯边炉墙板拼接组焊，在受热情况下，各折弯处使炉墙钢板变为富有弹性的缓冲部位，变形得到缓解。

2) 炉顶采用横梁吊挂拼装式平顶，横梁选用22#规格工字钢，纵向加强拉筋选用14#槽钢或工字钢构成。顶板为5mm厚钢板，炉顶上设泄爆孔并装安全网。

3) 炉口立柱采用型钢、钢板组合焊接结构，炉口架横梁采用型钢、钢板组合焊接形式。

4) 炉体钢结构整体有足够的强度和刚度，确保在正常使用时不发生变形. 炉体型钢和钢板在制作前进行校平直处理并涂防锈漆，保证支柱的平直度和炉壳表面的平整。焊缝型钢与型钢之间采用连续密焊，型钢与钢板采用断续焊形式，焊缝要求长度50mm，间隔≤150mm。

5）炉口护板使用RQTSi-5.5耐热铸铁材料，厚度25mm固定在炉口钢结构框架上。铸件保证表面平滑，炉门压紧时气密性强。

2. 全纤维炉衬

1)炉衬结构与尺寸: 60mm平铺普通耐火纤维(压缩成50mm)+ 220mm标准纤维(预制折叠块), 总厚度为270mm。炉衬可以长期使用温度在750℃以下，材料选用鲁阳产品，炉体和纤维要求生产厂在厂家制作，现场组装并在组装完后在衬体的表面涂有一层高温固化剂，以提高衬体的表面强度，并起到辐射作用。铆固件选用不锈钢材质，由供货厂家提供并施工。

2）为保证炉子高温状态下变形小且均匀，减少挠度，首先是耐火纤维的良好砌筑，绝热性好，尽量降低炉顶钢结构的温度以减少变形。将它们吊挂在炉顶的横梁上，每块炉顶之间用耐火纤维板作为密封垫。当炉顶受热变形时各板块的热变形易于释放和抵消，使炉顶变形小，炉顶使用寿命由此而延长。

3）耐火纤维固定方式采用单螺栓固定全纤维炉衬，在诸多的全纤维炉衬施工方法中，选择此种施工方案的优点是：贴靠钢板处层铺两层错缝粘结有利于炉墙密封；交错的内层叠铺便于上下、左右方向的压紧，增大纤维受力强度；螺栓固定全纤维炉衬施工规范，炉墙板热短路少，且滑道埋藏于纤维层中，不外露，整体性好。这种方法施工的炉衬牢固可靠，外表平整美观，使用寿命长。

3.炉门及炉门提升机构

1） 炉门由钢结构框架、周边护板和耐火保温材料等组成。采用20#槽钢炉门框架，周边钢板螺栓连接并开有间隔400~500 mm膨胀缝，选用8mm炉门衬板。炉门框架两侧安装导轮用来做导向和水平受力运行，炉门设有上、下行程双保险限位机构及与台车限位的连锁机构，并与炉车进、出联锁。要求运行可靠、维修方便，同时顶部设有维修平台。

2） 炉门耐火材料为标准纤维结构，平铺60mm纤维毯压缩为50mm， 用1Cr18Ni9螺钉固定220mm标准纤维模块R=230kg/m3以及纤维毯补偿条。施工后炉门纤维周边有可更换凸起模块。在炉门压紧时，纤维与导板贴合在一起，收到良好的缓冲和密封效果。

3） 炉门设在立柱支撑的铸铁轨道上，轨道下方设可调重力压紧块。炉门两侧上下有自重式压紧方式，同时炉口左右设置有辅助机械压紧装置，由安装在炉体侧面的气动单元通过导杆带动炉门做水平运动实现压紧密封。炉门升降滑动导轨采用16mm钢板制成，将其固定在炉口立柱侧面钢板上。

4） 炉门护板采用RQTSi-5.5耐热铸铁用螺栓固定在钢结构框架上。耐热铸铁边板进行表面加工。该处是炉门发生逸气时的主变形区，它能在高温时耐烧损且变形量小。

5） 炉门左右两点为起升吊点，两链条在炉门一侧立柱外侧三角板会合后接平衡砣接电葫芦，炉门提升装置导向轮轴承采用滚动轴承，这样结构不会因为导向轮摩擦力不同使炉门运行不稳。由安装在提升横梁上电葫芦通过起重链、轮、轴承带动炉门及配重垂直运动，实现上下升降，电葫芦选型初步型号：CD-3000-6-A 4.5 kw. 升降速度：6m/min.。炉门提升限位及极限保护使用机械限位。

4.台车

1) 台车行走采用自驱动式，变频调速3-8m/min，台车行走平稳、定位准确，并设有台车进出端安全限位及台车行走时声光警示。台车额定载重200t（不含垫铁），最大载重按220t设计，设计时须考虑偏载（按偏载50%设计）。

2）台车主要由车架、纵梁、车面耐火砌体、周边铸铁护板、6个动力车轮、其余为从动车轮等部分组成，选用6台行星摆线针轮减速机（天津减速机厂产品）电机功率6X7.5kw。

3)台车砌体(自下而上):30mm无石棉硅钙板,204mm轻质粘土砖(平砌4层),184mm耐火粘土砖(平砌1层 立砌1层),顶面边框部位采用耐火预制块，在垫铁部位全重质砖。

4)台车边框采用耐热铸铁（RQTSi5.5）厚度30mm。台车与两侧墙之间密封为气缸气动软密封。台车端部与炉体密封采用弹簧软密封，炉尾处设台车极限位置死挡。

5)车轮固定在钢板焊接台车纵梁上，车轮采用铸钢制品与驱动输入轴相连车轮为双轮缘形式，其余车轮为无轮缘形式。车架、纵梁设计和选用材料均考虑在装载满负荷并有集中载荷的情况下保证足够的强度和刚度，安全可靠使用时间在6年以上。

6）车架钢结构由工字钢、槽钢横梁、纵梁焊成多组框架，框架上面铺设厚度10mm钢板。两侧承托纵梁为厚钢板焊成强度、刚度较好变截面鱼腹梁组合结构，顶部承托台车车架，下部压在车轮组主轴上。车底钢板与车架纵梁型钢焊接采用防变形措施，焊接采用断续焊，焊缝要求长度50mm，间隔≤150mm。车架全部焊接后进行除应力处理。

7）台车轨道装置包括QU120起重轨、地脚螺栓、螺母、道轨垫板、压板等部件的提供和现场安装，需方按要求进行土建设计施工。按照用户图纸配套12根铸铁垫块。

8）台车轮材料选用ZG55或45#钢锻造，车轮数量20个，前中后共6套驱动轮，驱动电机的选择参数相同，由一个变频器控制，保证各驱动轮转速相同。

5．燃烧单元

1)烧嘴型式及布置

烧嘴采用北京圣火高速低氮烧嘴，具有自动点火，火焰检测，断火自动吹扫后自动点火，熄火后报警并安全连锁保护。

炉子侧墙下部布置烧嘴，每侧均匀布置11台烧嘴，共计22台烧嘴。

烧嘴能力为：500Kw。

2) 每套烧嘴都配有智能型燃烧控制器进行自动点火、自动检测火焰、断火报警等操作控制，并具有点火前自动吹扫功能，具备故障显示与安全互锁保护功能。烧嘴火焰负荷大小控制都由PLC可编程序控制器输出信号控制，即控制燃烧器配备的大、小燃气切断阀和助燃空气电磁脉冲阀的切换。

3) 燃烧控制器、燃气电磁阀、空气调节阀、点火器等各种点火、控制阀门均采用进口产品（霍科德）。

6．燃气(天然气)系统

1)燃气主管配置按照国标安全标准配备，主管路装有手动阀、过滤器、燃气调节稳压阀、压力传感器、快速切断阀、放散阀、泄漏测控装置、压力表并配有燃气计量表。管路末端接放散系统手动阀、电磁阀、取样阀等。总管接口处设吹扫系统，高低压压力开关与煤气安全切断阀联锁。

2) 总管燃气流量计型号:LWQ-A-650 规格:DN150 供应商:天津新科成套仪表有限公司

3）在系统启动前进行泄漏检测，通过压力开关检测放散电磁阀启动后压力情况确定是否总管是否泄漏。

4）燃气调节稳压阀、压力传感器、快速切断阀、放散阀、泄漏测控装置等采用进口产品。

7. 供风系统

1）助燃风机及电机选用知名品牌，系统具备风量调节、自动调节助燃空气压力功能。同时实现助燃风高、低压超限报警，当发生风机或助燃风异常报警时能快速切断主燃电磁阀。并实现助燃风与燃烧系统的联锁。

2）系统组成：

主要包括供风机、低压压力开关、总管压力变送器、入口电动调节阀、现场压力表、相应的管道、支架及各分流管端部防爆板等。

3）供风机性能如下:

数量：         1台

型号：         9-26-No6.3A

风量：         9000~11000m3/h

风压：         9000Pa

电机功率：     45kw

电机转数：     2900rpm

4) 热风换热器性能：

预热空气量：   9200m3/h

空气预热温度： 200-300℃

换热面积 ：    100m2

空气阻损：     730  Pa

8.排烟系统

1） 高温烟气经空气换热器将助燃空气加热至200-300℃以上，然后排入大气或进入热水预热回收装置。排放的烟气应达到国家GB3486-93排放标准，有害气体的排放含量低于国家环保标准规定值。

2）两个炉顶排烟口Φ900mm，经排放烟箱至换热器，然后经烟囱向上排出。换热器至烟囱之间设有排烟蝶阀，蝶阀由炉内炉压控制器控制，根据炉内压力自动调节排烟量。为保证设备正常运行时自动调节阀失灵后仍可正常使用，电动执行器具备手动调节功能。

4）烟囱安装有支撑固定装置，顶部设有避雷针、防雨帽。为保证炉体及烟道在发生烟气爆喷时不致损坏，在烟气排放系统增加一防爆泄压装置。钢制烟囱与11米台车炉共用，高度约35m。

五．电气控制技术方案说明

1.控制系统概述：

控制系统基本类型：PLC+计算机+无笔记录仪控制模式。系统具备当今先进和可靠的控制技术，其控制精度和安全水平达到国内同等加热控制系统的最高水平。系统操作具备手动和自动双重功能。系统由温度控制系统、燃烧控制系统、压力控制系统、故障报警系统和动力控制系统组成。

以上各控制系统具备自动控制和手动控制功能，所有功能都能显示在控制柜和上位工控机上。其中功能切换和报警均准确直观并在工控机上显示必要的操作提示。

PLC选用SIEMENS S7-300系列，操作软件采用STEP7-5.4。

工控机选用的台湾砚华系列，操作软件采用Wincc6.0。

1．控制系统组成：

1）．温度控制系统：

温度控制系统由PLC可编程序控制器及上位计算机与燃烧器装置和温控热电偶组成的闭环自控单元，能够按照加热工艺曲线要求自动控制炉温。

PLC可编程序控制器采集温度模拟量输入参数，充分利用PLC的固有功能实现PID调节、模糊控制、自适应及自整定调节，工业控制计算机屏幕上显示多种画面和数据。

2）．燃烧控制系统：

每套燃烧器装置都配有智能型燃烧控制器进行燃气点火操作、熄火检测和报警等操作控制，点火操作过程按照程序进行。可以在上位计算机显示画面远程点火操作以及现场进行点火操作。

燃烧器火焰负荷大小控制由PLC可编程序控制器输出信号控制，即控制燃烧器配备的大、小燃气切断阀和助燃空气电磁脉冲阀的切换。上述调节也可脱开计算机在现场手动操作进行。

3）．压力控制系统：

开炉时执行安全操作程序：助燃风机启动吹扫炉膛20分钟，燃气系统进行泄漏检查，合格后燃气快速切断阀才能打开。

压力控制系统包括炉膛压力控制和助燃空气压力控制，由PLC可编程序控制器及上位计算机与压力检测、现场执行器件组成闭环自控单元，能够按照设定的压力参数要求自动控制炉膛压力和助燃空气压力。

PLC可编程序控制器均采集压力输入参数，实现压力参数的PID调节、自适应及自整定调节。

4）．动力控制系统：

动力控制为机械动作的操作控制（风机、台车、炉门等驱动电机），这些设备的操作都具备手动/自动控制功能。

机械动作由PLC系统程序控制，具备整体联动功能和至少双重以上安全限位和故障报警功能，其选用的控制元件都是可靠品牌产品。

机械动作的状态都显示在上位工控机上，动作过程及故障报警准确直观，必要的操作和故障处理还在工控机上显示操作提示。

5）．故障报警系统：

故障报警系统设计周密、安全、直观，对压力低限、烧嘴熄火、热电偶超温等故障都具有报警和保护功能。

故障报警在控制柜上的闪光报警器上有内容显示，在上位工控机有详细的内容、部位和时间显示，两者显示内容和方式都方便观察和操作，所有报警系统均有声、光双重报警提示。

3．温度控制系统：

1）．系统控制显示内容：

温度控制系统涉及温度控制及显示和温度记录三部分。

温度控制包括炉内温度12区控制。

温度显示包括炉内温度12点、烟气温度1点、预热空气温度1点。

温度记录包括炉内温度12点、烟气温度1点、预热空气温度1点。

2)．PLC及工控机温度控制：

由PLC（开关量、模拟量输入和输出等控制模块）与温度检测器件（热电偶）和燃烧控制器（PLC单元）连接组成温度控制单元。

炉内各区温度信号采集由K分度热电偶通过补偿导线分别传输到PLC中，经过计算后输出到燃烧控制器，由其控制燃烧状态（大、小火比例）实现炉内温度的PID控制。

由工业控制计算机设定、修改PLC的控制参数，显示设定、检测温度数据及控制曲线等参数。

PLC采用定温度值脉冲控制方式，信号送到PLC的模拟量输入模块处理：当某种干扰使温度略低于或高于设定值时，PLC输出的开关信号按一定的时序确认各烧嘴的开关，通过控制烧嘴的燃烧时间长短来调节温度。软件的算法考虑到控温的精度和阀动作的频率相匹配，提高了温度控制精度。

3)．温度显示和记录：

上述各种温度都在上位计算机屏幕合适位置显示。同时在无笔记录仪上显示。

系统选用无笔12通道记录仪表记录炉内温度。

4．燃烧控制系统：

1)．燃烧控制器：

由进口燃烧控制器与点火变压器、火焰检测器、煤气大、小切断阀、助燃空气电磁脉冲阀等燃烧装置配套器件组成燃烧控制系统。

智能燃烧控制器安装在炉前烧嘴附近的操作箱内，为PLC控制单元。由其接受按钮操作信号、PLC或智能表输出的操作信号，输出信号按设定的点火、燃烧程序指挥上述器件安全运行。

2)．点火操作控制：

由燃烧控制器按照PLC设定的点火安全操作程序控制点火变压器、煤气小火切断阀、助燃空气电磁脉冲阀的开启、关闭时序动作，可实现点火前的烧嘴吹扫、正常点火、故障切断等操作。

点火操作方式有两种：现场操作和远程操作，现场操作由操作者在炉前操作箱上通过旋钮和按钮进行，远程操作是在控制室内工控机显示器屏幕由鼠标点击进行。

点火过程中出现故障熄火时，燃烧控制器实施燃气及空气安全切断同时输出故障报警信号。需要现场或远程复位后重新进行点火操作。

3)．大小火调节操作控制：

由燃烧控制器按照PLC设定的大小火切换操作程序控制煤气小火、大火切断阀、助燃空气电磁脉冲阀的转换时序动作，可实现的烧嘴大小火正常转换、熄火故障安全切断等操作。

大小火调节操作方式为远程手动操作和PLC自动操作，远程操作是在控制室内工控机显示器屏幕上参照炉内温度变化趋势，由鼠标点击进行。大小火调节过程中出现故障熄火时，燃烧控制器同样实施燃气及空气安全切断同时输出故障报警信号。需要现场或远程复位后重新进行点火操作并正常运行后在实施大小火调节运行。

5．压力及流量检测和控制系统：

1)．控制系统组成：

系统对加热炉炉内压力、助燃空气出口压力实时检测和控制。

系统对燃气压力、燃气流量由涡轮流量计远传实时检测和显示。

压力控制单元由PLC及工控机与压力检测仪表和电动执行器组成，具备压力显示、自动设定和调整以及超压报警功能。

炉内和空气压力和燃气压力采用进口品牌压力传感器。

电动执行器选用国内知名厂家产品，型号为DKJ系列产品。

2)．压力检测及控制

炉膛压力采用进口产品C268微差压传感器检测，燃气和助燃空气压力采用压力传感器检测。传感器将压力信号转换成为4-20mA信号，然后输入到PLC或智能压力显示控制仪表中。

同温度控制方式相同PLC及工控机可单独计算并输出PID信号自动控制各电动执行器运行，并且在计算机屏幕显示压力（或流量）参数和控制参数。

可在控制室内工控机显示器屏幕上进行远程操作控制加热炉炉内压力、助燃空气出口压力。

6．动力控制系统：

1)．系统组成：

系统包括助燃风机电机、台车驱动电机、炉门升降电机开关控制单元。

每个单元均包括电机现场启动控制器件、检测器件和操作器件。

2)．风机电机启动：

在风机房内设置风机启动控制柜，风机电机控制采用软启动控制方式，可以减小启动电流，稳定供电电网，保护风机电机。启动操作在风机房现场进行，电机运行状态（启动、停止、故障）在工控机屏幕上显示。

3)．台车驱动电机启动：

在炉前设置台车驱动启动控制柜，驱动电机控制采用变频启动控制方式，可以减小启动电流，稳定供电电网，保护驱动电机。

在台车进出的极限位置安装双行程开关检测运行状态，同时传输到PLC进行电机运行控制和超行程报警和断电保护。

启动操作在炉前现场进行，电机状态和行程开关检测位置状态都传输到上位计算机的显示画面显示，并且进行超限安全报警和故障处理提示。

4)．炉门升降电机启动：

在炉前设置炉门升降操作控制柜，启动操作在炉前现场进行，电机运行状态（启动、停止、故障）在工控机屏幕上显示。

在炉门升降的极限位置安装双行程开关检测运行状态，同时传输到PLC进行电机运行控制和超行程报警和断电保护。

7．故障报警系统：

1)．系统组成：

系统包括控制柜上闪光报警器和上位计算机的显示画面显示。

2)．闪光报警器分类显示内容：

内容包括压力低限、烧嘴熄火、炉内超温、烟气超温、电机故障等

3)．上位计算机的报警画面：参见工控机详细说明。

8．上位工业控制计算机

1)．系统组成和主要功能：

工控机选用台湾砚华系列，系统软件采用WinCC6.0。

显示屏选用三星22”液晶显示器。

屏幕进行脉冲燃烧控制参数设定。

屏幕进行炉膛压力调节控制。

屏幕进行助燃空气压力调节控制。

屏幕显示各种压力、流量等参数。

屏幕显示各种温度参数。

屏幕显示各烧嘴运行情况。

屏幕显示各种工艺数据的实时趋势。

屏幕显示各种工艺数据的历史趋势。

屏幕显示故障内容并提示。

记录各种故障报警事件，可随时调出查看和打印输出

记录各种工艺数据，可随时调出查看和打印输出

组态画面对工艺流程和现场设备进行“模拟”, 画面形象、直观。

系统在出现“断电”或“死机”等情况后,重新启动时具有“一键恢复”功能。

2)．系统主要特点：

（1）本控制系统拟采用“WINCC组态软件包来开发本加热炉的核心控制系统。组态软件是在流行的PC机上建立工业控制对象人机接口的一种智能软件，以Windows2000/WindowsXP中文操作系统为其操作平台，充分利用了Windows图形功能完备，界面一致性好，易学易用的特点。可方便的建立工业对象控制系统，并具有易维护，便于扩展等优点。

（2）工控机应采用先进的多媒体动态技术，把通讯、动态图象、文字表格和各种控制技术融合在一起，具有良好的人机交互，可以对整个加热生产过程进行集中监视、控制管理。

（3）在控制室中可通过微机键盘输入和修改各种工艺参数，启动或终止工艺运行，进行数据处理。也可以通过大屏幕彩色显示器上提供的控制结构图、参数图、趋势图、工况图等了解炉子的各种过程参数以及控制设备本身的状态，也能同时显示设定炉温和各区实际炉温曲线。

（4） 计算机还可以远程点火和大小火操作，操作者可用鼠标在计算机屏幕开关。计算机随时采集每个控制热电偶的温度，用不同颜色的曲线实时显示和保存，平时可查看各次工作记录。在软件上还具有断电后智能恢复控制的功能。系统同时具备计算机和仪表独立控制两种控制方式。

（5） 系统应有足够的抗干扰能力，在显示器及控制面板上应及时显示炉子在工作环境下的各种故障报警信息，并提供响应的报警提示，以确保炉子安全运行。

3）．工控机具体功能：

（1） 监视功能

动态显示加热炉的燃烧工作状况、动态显示加热工艺曲线运行状况；

各种测量仪表参数显示、故障报警显示和记录（实时和历史）；

（2）控制功能：

本系统采用两台工控机配置19"LCD显示器和彩色喷墨打印机作为系统上位管理机运行组态软件。IPC上装有SETP 7 软件，能对PLC编程、组态。温度曲线能实时记录，并能历史查询。在屏幕上生成仿真图形包括：工况图、模拟仪表盘、模拟开关控件，温度控制参数表，温度控制趋势图、棒图、饼图和报警状态栏等信息表，参数设置，程序给定，远程控制操作均使用键盘、鼠标完成，实现真正的屏幕上操作。图表生动直观，便于操作者全面系统的了解系统工况，操作简便实用，设有必要的操作连锁和参数修正的程序员等级命令，减少误操作几率。

4）．工控机主要画面：

（1） 动态工艺流程画面：

实时显示炉膛燃烧器点火，燃气燃烧工况，各点温度、压力实时参数。

（2）生产表格画面：

实时显示加热炉中各热电偶的实测温度、设定温度、偏差温度、报警限度以及各烧嘴状态；各压力系统设定值、实测值及各控制阀的开关状况等。有关人员可用鼠标直接在表格上权限修改设定值和报警限度等。

（3）工艺曲线设定画面：

可保存和选择各种材料工件设定工卡、并接受上级机下传工卡。

（4） 实时和历史记录画面：包括温度、压力。以画面及图表的形式反映炉子的实时运行工况，包括风机和电机的运行、烧嘴的运行情况、各测温点温度、炉膛内压力等。

（5）报警信息及时间和处理结果记录。

对温度、压力等主要参数根据需要进行高低限报警，对烧嘴进行火焰监测，对风机、台车、炉门等进行过载报警，报警时发出声光信号,计算机屏幕上相应的显示参数和指示,并发出电子音响,计算机自动将报警参数的名称、报警时间、报警值存入磁盘,同时接通电控柜上的报警灯和报警铃。

9．检测控制清单

（1).仪表设置清单

温度检测项目(普通镍铬镍硅)

●炉膛温度检测热电偶(K型)                  12点

●排烟温度检测热电偶 (K型)                  1点

●空气预热温度温度检测热电偶(K型)           1点

（2).压力检测项目

●供风系统低压压力开关                      1点

●供风系统压力变送器                        1点

●燃气系统高压压力开关                      1点

●燃气系统低压压力开关                      1点

●压缩空气系统低压压力开关                  1点

●炉膛压力变送器(数字式调节器显示)          1点

（3).流量检测项目

●涡轮(天然气)流量计(含积算功能,带数显)       1点

10. 动力柜、仪表柜、各种操作控制柜(箱)或面板设置

1).动力柜  1台

2).仪表柜  1台

3).烧嘴控制箱  22套

4).鼓风机机旁控制箱   1台

5).台车和炉门(含驱动机构和压紧密封)控制操作柜  1台

6).不间断电源   1台

- 11m×4.5 m×3.5 m热处理炉技术要求

一．设备主要技术要求

1．额定温度：                 650℃

2．时效炉有效工作尺寸：       10.3m×4.5m×3.5m

（工件100吨以下最大综合外形尺寸：10300x4350x3470mm）

垫铁采用普通铸铁，尺寸由供方根据技术要求确定，高度不低于450mm。

3．最大装炉量：               120T（不含垫铁）

4．最大加热功率：             由供方设计确定（燃烧功率）

5．升温速度：             升温速度40～80℃/h，，升温速度根据工艺要求可任意调节；

6．降温速度：             降温速度20～80℃/h，降温速度根据工艺要求可任意调节（150-400℃之间降温速度20-50℃/h任意可调）

7．炉温均匀度：              ≤±12℃

8．控温精度:                ±1℃

9．炉体表面温升:            ≤40℃

10．加热控温区数:            7区

11．烧嘴数量：               12套

12．加热方式：燃气 ；        种类：天燃气（热值8400Kcal/Nm3）

13．台车行走速度:            3-8m/min（变频调速，选用西门子产品）

14．炉门提升及压紧机构方式:

采用电动葫芦起升，炉门压紧采用自重或其它压紧方式方式。

15．台车与炉体的密封机构:  采用汽缸压紧方式并辅助机械压紧两套方式。

16．炉温控制方式:

计算机PLC控制系统（选用西门子）+无纸记录仪，配一台电脑，，并具有安全保护功能。（配远程接口）。控制系统使用的电器件选用西门子。按钮类使用上海二工产品。计算机配有 UPS不间断电源，在紧急停电或短时停电时可保持计算机数据不丢失。

17．烟囱排放检测氮氧化物排放折算值低于100mg/m³（降温段除外）。

- 二．设备主要技术参数

1．台车炉炉膛尺寸：11100mm(L)x5060mm(W)x4500mm(H)

2．台车尺寸：11000mm(L)x4500mm(W)

3．台车行走型式：

自行走式牵引，车轮式行走机构，台车行走速度：3~8m/min（变频调速）

4．燃料种类及嘴前压力

天然气：QCombin=35112kJ/Nm3 ，烧嘴前压力:4~5kPa

5. 最大燃耗:  420Nm3/h

6．助燃空气需要量：4375Nm3/h  助燃空气预热温度：200～300℃

7．最大烟气量：   4725Nm3/h

8．燃烧器配制：

炉两侧左右布置烧嘴，每侧 6台，共计12台热风低氮高速烧嘴；烧嘴能力为400 kw；

9．温控方式：

脉冲式燃烧大小火时间比例调节，7区控温，7点温度显示（7点控制7点监视）。

10．最高炉温：650℃

11．炉温均匀度：≤±10℃

12.控温精度：±1℃

13．炉门形式及外形尺寸

轻型全纤维防热变形活动炉门；

电动葫芦炉门升降机构，固定机械轨道自重压紧；

炉门升降速度：6m/min；

14．炉衬结构形式:炉体采用全纤维炉衬结构。

15. 炉体外壁温升：≤40 ℃

16．排烟方式；炉顶排烟，经空气换热器后由钢制烟囱排烟。

三.设备配套公用介质要求

1.燃料

接点压力(调压后)：6000-8000Pa

接点流量：480Nm3/h

2.压缩空气(主要用于炉门及台车压紧密封系统)

接点压力：0.4-0.6Mpa

接点流量：20Nm3/h

3.电源

三相四线制,交流50Hz

电压:380V

功率:60KW(含炉门和台车)

4.燃气管道吹扫介质氮气

消耗量     30m3/h（最大）(置换时使用)

压力        ≥0.5Mpa

使用时间：  30分钟/次

四．设备技术方案说明

1．炉体钢结构

1) 炉体金属结构采用型钢和钢板焊接，侧立柱为16号工字钢，间距约1700mm。竖向及横向加强筋为10#槽钢。墙板为5mm厚钢板, 炉皮钢板采用弯边炉墙板拼接组焊，在受热情况下，各折弯处使炉墙钢板变为富有弹性的缓冲部位，变形得到缓解。

2) 炉顶采用横梁吊挂拼装式平顶，20号工字钢吊挂横梁，预制炉顶板块。顶板为5mm厚钢板，炉顶上设泄爆孔并装安全网。

3) 炉口立柱采用型钢钢板焊接结构，炉口架横梁采用25号槽钢(2根) 焊接形式。

4) 炉体钢结构整体有足够的强度和刚度，确保在正常使用时不发生变形. 炉体型钢和钢板在制作前进行校平直处理并涂防锈漆，保证支柱的平直度和炉壳表面的平整。焊缝型钢与型钢之间采用连续密焊，型钢与钢板采用断续焊形式，焊缝要求长度50mm，间隔≤150mm。后墙设两个观察孔。

5）炉口护板使用耐热铸铁材料，厚度δ≥25mm固定在炉口立柱上。铸件保证表面平滑，炉门压紧时气密性强。

2. 全纤维炉衬

1)炉衬结构与尺寸: 60mm平铺普通耐火纤维(压缩成50mm)+ 220mm标准纤维(预制折叠块), 总厚度为270mm。炉衬可以长期使用温度在950℃以下，炉墙为折叠块穿钉固定,炉顶为模块螺钉固定,固定件材质全部采用不锈钢(1Cr18Ni9),由专业厂家供货并施工。

2）为保证炉子高温状态下变形小且均匀，减少挠度，首先是耐火纤维的良好砌筑，绝热性好，尽量降低炉顶钢结构的温度以减少变形。将它们吊挂在炉顶的横梁上，每块炉顶之间用耐火纤维板作为密封垫。当炉顶受热变形时各板块的热变形易于释放和抵消，使炉顶变形小，炉顶使用寿命由此而延长。

3）耐火纤维固定方式采用单螺栓固定全纤维炉衬，在诸多的全纤维炉衬施工方法中，选择此种施工方案的优点是：贴靠钢板处层铺两层错缝粘结有利于炉墙密封；交错的内层叠铺便于上下、左右方向的压紧，增大纤维受力强度；螺栓固定全纤维炉衬施工规范，炉墙板热短路少，且滑道埋藏于纤维层中，不外露，整体性好。这种方法施工的炉衬牢固可靠，外表平整美观，使用寿命长。

3.炉门及炉门提升机构

1） 炉门由钢结构框架、周边护板和耐火保温材料等组成。采用16#槽钢炉门框架，周边钢板螺栓连接并开有间隔400~500 mm膨胀缝，8mm炉门衬板用螺栓与炉门框架连接并成凹形。炉门框架两侧安装导轮用来做导向和水平受力运行。

2） 炉门耐火材料为标准纤维结构，平铺60mm纤维毯压缩为50mm， 用1Cr18Ni9螺钉固定220mm标准纤维模块R=230kg/m3以及纤维毯（厚度25X2mm压缩为20mm）补偿条。施工后炉门纤维周边有可更换凸起模块。在炉门压紧时，纤维与导板贴合在一起，收到良好的缓冲和密封效果。

3） 炉门设在立柱支撑的铸铁轨道上，轨道下方设可调重力压紧块。炉门两侧上下有自重式压紧方式，同时炉口左右设置有辅助机械压紧装置。炉门升降滑动导轨采用14mm钢板制成，将其固定在炉口立柱侧面钢板上。

4） 炉门护板采用RQTSi-5.5耐热铸铁用螺栓固定在钢结构框架上。耐热铸铁边板进行表面加工。该处是炉门发生逸气时的主变形区，它能在高温时耐烧损且变形量小。

5） 炉门左右两点为起升吊点，两链条在炉门一侧立柱外侧三角板会合后接平衡砣接电葫芦，炉门提升装置导向轮轴承采用滚动轴承，这样结构不会因为导向轮摩擦力不同使炉门运行不稳。由安装在提升横梁上电葫芦通过起重链、轮、轴承带动炉门及配重垂直运动，实现上下升降，由安装在炉体侧面的气动单元通过导杆带动炉门做水平运动实现压紧密封。电葫芦选型初步型号：CD-3000-6-A 4.5 kw. 升降速度：6m/min.。炉门提升限位及极限保护使用机械限位。

4.台车

1) 台车行走采用自驱动式，变频调速3-8m/min，台车行走平稳、定位准确，并设有台车进出端安全限位及台车行走时声光警示。台车额定载重120t（不含垫铁），最大载重按150%设计，设计时须考虑偏载（按偏载50%设计）。

2）台车有效尺寸: 4500(B)×11000(L) mm，由车架、砌体、周边护板、驱动机构以及配套密封装置、轨道装置组成。车架采用双层梁的车架结构，横梁用18#工字钢，托梁用钢板焊接的鱼腹梁，底板为12mm钢板。横梁和纵梁型钢与型钢的焊接采用连续密焊式焊接方式。车底钢板与车架纵梁型钢焊接采用防变形措施，焊接采用断续焊，焊缝要求长度50mm，间隔≤150mm。车架全部焊接后进行除应力处理。

3)台车砌体(自下而上):30mm无石棉硅钙板(HCS-20),136mm轻质粘土砖(NG-1.0),136mm耐火粘土砖(N-2a),116mm耐火粘土砖(N-2a),顶面边框部位采用耐火预制块(FDS-L2)，在垫铁部位全重质砖。

4)台车边框采用耐热铸铁（RQTSi5.5）厚度30mm。台车与两侧墙之间密封为气缸气动软密封，并配置辅助手动机械。台车端部与炉体密封采用弹簧软密封，炉尾处设台车极限位置死挡。

5)车轮直径为400mm，车轮材料为ZG55或45号钢，表面淬火。共10个车轮，4个主动轮，6个从动轮。每个主动轮功率为5.5 kw，台车驱动机构加装变频器调速3-8m/min，在台车进出端设安全限位及台车行走时声光警示。

6）台车轨道装置包括QU80起重轨、地脚螺栓、螺母、道轨垫板、压板等部件的提供和现场安装，需方按要求进行土建设计施工。

5．燃烧单元

1)烧嘴型式及布置

烧嘴采用北京圣火低氮高速烧嘴，具有自动点火，火焰检测，断火自动吹扫后自动点火，熄火后报警并安全连锁保护。

炉子侧墙下部布置烧嘴，每侧均匀布置6台烧嘴，共计12台烧嘴。

烧嘴能力为：400Kw。

2) 每套烧嘴都配有智能型燃烧控制器进行自动点火、自动检测火焰、断火报警等操作控制，并具有点火前自动吹扫功能，具备故障显示与安全互锁保护功能。烧嘴火焰负荷大小控制都由PLC可编程序控制器输出信号控制，即控制燃烧器配备的大、小燃气切断阀和助燃空气电磁脉冲阀的切换。上述调节也可脱开计算机在现场手动操作进行。

3) 燃烧控制器、燃气电磁阀、空气调节阀、点火器等各种点火、控制阀门均采用进口品牌。

6．燃气(天然气)系统

1)燃气主管配置按照国标安全标准配备，主管路装有手动阀、过滤器、燃气调节稳压阀、压力传感器、快速切断阀、放散阀、泄漏测控装置、压力表并配有燃气计量表。管路末端接放散系统手动阀、电磁阀、取样阀等。总管接口处设吹扫系统，高低压压力开关与煤气安全切断阀联锁。

2) 总管燃气流量计安装位置接近地面,方便抄表。

总管燃气流量计型号:LWQ-A-400 规格:DN100 供应商:天津新科成套仪表有限公司

3）在系统启动前进行泄漏检测，通过压力开关检测放散电磁阀启动后压力情况确定是否总管是否泄漏。

7. 供风系统

1）助燃风机及电机选用知名品牌，系统具备风量调节、自动调节助燃空气压力功能。同时实现助燃风高、低压超限报警，当发生风机或助燃风异常报警时能快速切断主燃电磁阀。并实现助燃风与燃烧系统的联锁。

2）系统组成：

主要包括供风机、低压压力开关、总管压力变送器、入口电动调节阀（DN300, 1个）、放散电动调节阀（DN300, 1个）、现场压力表、相应的管道、支架及各分流管端部防爆板等。

3）供风机性能如下:

数量：         1台

型号：         9-26-No5.6A

风量：         6000~7200m3/h

风压：         7500Pa

电机型号：     Y180M-2

电机功率：     22kw

电机转数：     2900rpm

4) 热风换热器性能：

预热空气量：   4375m3/h

空气预热温度： 200-300℃

换热面积 ：    50m2

空气阻损：     500  Pa

8.压缩空气系统

主要包括:手动截止阀(DN25,7个)、入口低压压力开关、单向阀(DN25,1个)、气动三联件(DN25,6套)、出口低压压力开关、支管紫铜管、现场压力表(1个) 、相应的管道、支架等。同时配备一台小型空气压缩机满足各密封装置需求。

9.排烟系统

1） 高温烟气经空气换热器将助燃空气加热至200-300℃以上，然后排入大气或进入热水预热回收装置。排放的烟气应达到国家GB3486-93排放标准，有害气体的排放含量低于国家环保标准规定值。

2）炉顶两个排烟口汇到集后，至换热器，然后经烟囱向上排出。换热器后设有排烟蝶阀，蝶阀由炉内炉压控制器控制，根据炉内压力自动调节排烟量。为保证设备正常运行时自动调节阀失灵后仍可正常使用，电动执行器具备手动调节功能。

4）烟囱安装有支撑固定装置，顶部设有避雷针、防雨帽。为保证炉体及烟道在发生烟气爆喷时不致损坏，在烟气排放系统增加一防爆泄压装置。钢制烟囱与相邻的20米台车炉共用，高度35m。

五．电气控制技术方案说明

1.控制系统概述：

控制系统基本类型：PLC+计算机+无笔记录仪控制模式。系统具备当今先进和可靠的控制技术，其控制精度和安全水平达到国内同等加热控制系统的最高水平。系统操作具备手动和自动双重功能。系统由温度控制系统、燃烧控制系统、压力控制系统、故障报警系统和动力控制系统组成。

以上各控制系统具备自动控制和手动控制功能，所有功能都能显示在控制柜和上位工控机上。其中功能切换和报警均准确直观并在工控机上显示必要的操作提示。

PLC选用SIEMENS S7-300系列，操作软件采用STEP7-5.4。

工控机选用的台湾砚华系列，操作软件采用Wincc6.0。

1．控制系统组成：

1）．温度控制系统：

温度控制系统由PLC可编程序控制器及上位计算机与燃烧器装置和温控热电偶组成的闭环自控单元，能够按照加热工艺曲线要求自动控制炉温。

PLC可编程序控制器采集温度模拟量输入参数，充分利用PLC的固有功能实现PID调节、模糊控制、自适应及自整定调节，工业控制计算机屏幕上显示多种画面和数据。

2）．燃烧控制系统：

每套燃烧器装置都配有智能型燃烧控制器进行燃气点火操作、熄火检测和报警等操作控制，点火操作过程按照程序进行。可以在上位计算机显示画面远程点火操作以及现场进行点火操作。

燃烧器火焰负荷大小控制由PLC可编程序控制器输出信号控制，即控制燃烧器配备的大、小燃气切断阀和助燃空气电磁脉冲阀的切换。上述调节也可脱开计算机在现场手动操作进行。

3）．压力控制系统：

开炉时执行安全操作程序：助燃风机启动吹扫炉膛20分钟，燃气系统进行泄漏检查，合格后燃气快速切断阀才能打开。

压力控制系统包括炉膛压力控制和助燃空气压力控制，由PLC可编程序控制器及上位计算机与压力检测、现场执行器件组成闭环自控单元，能够按照设定的压力参数要求自动控制炉膛压力和助燃空气压力。

PLC可编程序控制器均采集压力输入参数，实现压力参数的PID调节、自适应及自整定调节。

4）．动力控制系统：

动力控制为机械动作的操作控制（风机、台车、炉门等驱动电机），这些设备的操作都具备手动/自动控制功能。

机械动作由PLC系统程序控制，具备整体联动功能和至少双重以上安全限位和故障报警功能，其选用的控制元件都是可靠品牌产品。

机械动作的状态都显示在上位工控机上，动作过程及故障报警准确直观，必要的操作和故障处理还在工控机上显示操作提示。

5）．故障报警系统：

故障报警系统设计周密、安全、直观，对压力低限、烧嘴熄火、热电偶超温等故障都具有报警和保护功能。

故障报警在控制柜上的闪光报警器上有内容显示，在上位工控机有详细的内容、部位和时间显示，两者显示内容和方式都方便观察和操作，所有报警系统均有声、光双重报警提示。

3．温度控制系统：

1）．系统控制显示内容：

温度控制系统涉及温度控制及显示和温度记录三部分。

温度控制包括炉内温度7区控制。

温度显示包括炉内温度7点、烟气温度1点、预热空气温度1点。

温度记录包括炉内温度7点、烟气温度1点、预热空气温度1点。

2)．PLC及工控机温度控制：

由PLC（开关量、模拟量输入和输出等控制模块）与温度检测器件（热电偶）和燃烧控制器（PLC单元）连接组成温度控制单元。

炉内各区温度信号采集由K分度热电偶通过补偿导线分别传输到PLC中，经过计算后输出到燃烧控制器，由其控制燃烧状态（大、小火比例）实现炉内温度的PID控制。

由工业控制计算机设定、修改PLC的控制参数，显示设定、检测温度数据及控制曲线等参数。

PLC采用定温度值脉冲控制方式，信号送到PLC的模拟量输入模块处理：当某种干扰使温度略低于或高于设定值时，PLC输出的开关信号按一定的时序确认各烧嘴的开关，通过控制烧嘴的燃烧时间长短来调节温度。软件的算法考虑到控温的精度和阀动作的频率相匹配，提高了温度控制精度。

3)．温度显示和记录：

上述各种温度都在上位计算机屏幕合适位置显示。同时在无笔记录仪上显示。

系统选用无笔12通道记录仪表记录炉内温度。

4．燃烧控制系统：

1)．燃烧控制器：

由进口燃烧控制器与点火变压器、火焰检测器、煤气大、小切断阀、助燃空气电磁脉冲阀等燃烧装置配套器件组成燃烧控制系统。

智能燃烧控制器安装在炉前烧嘴附近的操作箱内，为PLC控制单元。由其接受按钮操作信号、PLC或智能表输出的操作信号，输出信号按设定的点火、燃烧程序指挥上述器件安全运行。

2)．点火操作控制：

由燃烧控制器按照PLC设定的点火安全操作程序控制点火变压器、煤气小火切断阀、助燃空气电磁脉冲阀的开启、关闭时序动作，可实现点火前的烧嘴吹扫、正常点火、故障切断等操作。

点火操作方式有两种：现场操作和远程操作，现场操作由操作者在炉前操作箱上通过旋钮和按钮进行，远程操作是在控制室内工控机显示器屏幕由鼠标点击进行。

点火过程中出现故障熄火时，燃烧控制器实施燃气及空气安全切断同时输出故障报警信号。需要现场或远程复位后重新进行点火操作。

3)．大小火调节操作控制：

由燃烧控制器按照PLC设定的大小火切换操作程序控制煤气小火、大火切断阀、助燃空气电磁脉冲阀的转换时序动作，可实现的烧嘴大小火正常转换、熄火故障安全切断等操作。

大小火调节操作方式为远程手动操作和PLC自动操作，远程操作是在控制室内工控机显示器屏幕上参照炉内温度变化趋势，由鼠标点击进行。大小火调节过程中出现故障熄火时，燃烧控制器同样实施燃气及空气安全切断同时输出故障报警信号。需要现场或远程复位后重新进行点火操作并正常运行后在实施大小火调节运行。

5．压力及流量检测和控制系统：

1)．控制系统组成：

系统对加热炉炉内压力、助燃空气出口压力实时检测和控制。

系统对燃气压力、燃气流量由涡轮流量计远传实时检测和显示。

压力控制单元由PLC及工控机与压力检测仪表和电动执行器组成，具备压力显示、自动设定和调整以及超压报警功能。

炉内和空气压力和燃气压力采用进口品牌压力传感器。

电动执行器选用国内知名厂家产品，型号为DKJ系列产品。

2)．压力检测及控制

炉膛压力采用进口产品C268微差压传感器检测，燃气和助燃空气压力采用西门子TDS系列压力传感器检测。传感器将压力信号转换成为4-20mA信号，然后输入到PLC或智能压力显示控制仪表中。

同温度控制方式相同PLC及工控机可单独计算并输出PID信号自动控制各电动执行器运行，并且在计算机屏幕显示压力（或流量）参数和控制参数。

可在控制室内工控机显示器屏幕上进行远程操作控制加热炉炉内压力、助燃空气出口压力。

6．动力控制系统：

1)．系统组成：

系统包括助燃风机电机、台车驱动电机、炉门升降电机开关控制单元。

每个单元均包括电机现场启动控制器件、检测器件和操作器件。

2)．风机电机启动：

在风机房内设置风机启动控制柜，风机电机控制采用软启动控制方式，可以减小启动电流，稳定供电电网，保护风机电机。启动操作在风机房现场进行，电机运行状态（启动、停止、故障）在工控机屏幕上显示。

3)．台车驱动电机启动：

在炉前设置台车驱动启动控制柜，驱动电机控制采用变频启动控制方式，可以减小启动电流，稳定供电电网，保护驱动电机。

在台车进出的极限位置安装双行程开关检测运行状态，同时传输到PLC进行电机运行控制和超行程报警和断电保护。

启动操作在炉前现场进行，电机状态和行程开关检测位置状态都传输到上位计算机的显示画面显示，并且进行超限安全报警和故障处理提示。

4)．炉门升降电机启动：

在炉前设置炉门升降操作控制柜，启动操作在炉前现场进行，电机运行状态（启动、停止、故障）在工控机屏幕上显示。

在炉门升降的极限位置安装双行程开关检测运行状态，同时传输到PLC进行电机运行控制和超行程报警和断电保护。

7．故障报警系统：

1)．系统组成：

系统包括控制柜上闪光报警器和上位计算机的显示画面显示。

2)．闪光报警器分类显示内容：

内容包括压力低限、烧嘴熄火、炉内超温、烟气超温、电机故障等

3)．上位计算机的报警画面：参见工控机详细说明。

8．上位工业控制计算机

1)．系统组成和主要功能：

工控机选用台湾砚华系列，系统软件采用WinCC6.0。

显示屏选用三星22”液晶显示器。

屏幕进行脉冲燃烧控制参数设定。

屏幕进行炉膛压力调节控制。

屏幕进行助燃空气压力调节控制。

屏幕显示各种压力、流量等参数。

屏幕显示各种温度参数。

屏幕显示各烧嘴运行情况。

屏幕显示各种工艺数据的实时趋势。

屏幕显示各种工艺数据的历史趋势。

屏幕显示故障内容并提示。

记录各种故障报警事件，可随时调出查看和打印输出

记录各种工艺数据，可随时调出查看和打印输出

组态画面对工艺流程和现场设备进行“模拟”, 画面形象、直观。

系统在出现“断电”或“死机”等情况后,重新启动时具有“一键恢复”功能。

2)．系统主要特点：

（1）本控制系统拟采用“WINCC组态软件包来开发本加热炉的核心控制系统。组态软件是在流行的PC机上建立工业控制对象人机接口的一种智能软件，以Windows2000/WindowsXP中文操作系统为其操作平台，充分利用了Windows图形功能完备，界面一致性好，易学易用的特点。可方便的建立工业对象控制系统，并具有易维护，便于扩展等优点。

（2）工控机应采用先进的多媒体动态技术，把通讯、动态图象、文字表格和各种控制技术融合在一起，具有良好的人机交互，可以对整个加热生产过程进行集中监视、控制管理。

（3）在控制室中可通过微机键盘输入和修改各种工艺参数，启动或终止工艺运行，进行数据处理。也可以通过大屏幕彩色显示器上提供的控制结构图、参数图、趋势图、工况图等了解炉子的各种过程参数以及控制设备本身的状态，也能同时显示设定炉温和各区实际炉温曲线。

（4） 计算机还可以远程点火和大小火操作，操作者可用鼠标在计算机屏幕开关。计算机随时采集每个控制热电偶的温度，用不同颜色的曲线实时显示和保存，平时可查看各次工作记录。在软件上还具有断电后智能恢复控制的功能。系统同时具备计算机和仪表独立控制两种控制方式。

（5） 系统应有足够的抗干扰能力，在显示器及控制面板上应及时显示炉子在工作环境下的各种故障报警信息，并提供响应的报警提示，以确保炉子安全运行。

3）．工控机具体功能：

（1） 监视功能

动态显示加热炉的燃烧工作状况、动态显示加热工艺曲线运行状况；

各种测量仪表参数显示、故障报警显示和记录（实时和历史）；

（2）控制功能：

本系统采用两台工控机配置21"LCD显示器和彩色喷墨打印机作为系统上位管理机运行组态软件。IPC上装有SETP 7 软件，能对PLC编程、组态。温度曲线能实时记录，并能历史查询。在屏幕上生成仿真图形包括：工况图、模拟仪表盘、模拟开关控件，温度控制参数表，温度控制趋势图、棒图、饼图和报警状态栏等信息表，参数设置，程序给定，远程控制操作均使用键盘、鼠标完成，实现真正的屏幕上操作。图表生动直观，便于操作者全面系统的了解系统工况，操作简便实用，设有必要的操作连锁和参数修正的程序员等级命令，减少误操作几率。

4）．工控机主要画面：

（1） 动态工艺流程画面：

实时显示炉膛燃烧器点火，燃气燃烧工况，各点温度、压力实时参数。

（2）生产表格画面：

实时显示加热炉中各热电偶的实测温度、设定温度、偏差温度、报警限度以及各烧嘴状态；各压力系统设定值、实测值及各控制阀的开关状况等。有关人员可用鼠标直接在表格上权限修改设定值和报警限度等。

（3）工艺曲线设定画面：

可保存和选择各种材料工件设定工卡、并接受上级机下传工卡。

（4） 实时和历史记录画面：包括温度、压力。以画面及图表的形式反映炉子的实时运行工况，包括风机和电机的运行、烧嘴的运行情况、各测温点温度、炉膛内压力等。

（5）报警信息及时间和处理结果记录。

对温度、压力等主要参数根据需要进行高低限报警，对烧嘴进行火焰监测，对风机、台车、炉门等进行过载报警，报警时发出声光信号,计算机屏幕上相应的显示参数和指示,并发出电子音响,计算机自动将报警参数的名称、报警时间、报警值存入磁盘,同时接通电控柜上的报警灯和报警铃。

9．检测控制清单

（1).仪表设置清单

温度检测项目(普通镍铬镍硅)

●炉膛温度检测热电偶(K型)                  12点

●排烟温度检测热电偶 (K型)                  1点

●空气预热温度温度检测热电偶(K型)           1点

（2).压力检测项目

●供风系统低压压力开关                      1点

●供风系统压力变送器                        1点

●燃气系统高压压力开关                      1点

●燃气系统低压压力开关                      1点

●燃气系统压力变送器                        1点

●压缩空气系统低压压力开关                  1点

●炉膛压力变送器(数字式调节器显示)          1点

（3).流量检测项目

●涡轮(天然气)流量计(含积算功能,带数显)     1点

（4).现场仪表(主要是压力表)

●供风系统现场压力表                        1点

●燃气系统现场压力表                        1点

●压缩空气系统(两套系统)现场压力表          1点

10.故障或误操作及参数设定超限报警

1).故障报警项目表

| 序号 | 故 障 项 目 | 重故障 | 轻故障 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧空气总管压力超低 | ○ |  |  |
| 2 | 燃烧煤气总管压力超低 | ○ |  |  |
| 3 | 压缩空气气源压力超低 | ○ |  |  |
| 4 | 换热器前排烟温度高 |  | ○ |  |
| 5 | 炉压高 |  | ○ |  |
| 6 | 炉温高 | ○ |  |  |

注：重故障会触发联锁事件

2).机械动作联锁保护逻辑

炉门压紧与升降: 压紧时不能升降

台车侧密封与台车:压紧时不能进出

11. 动力柜、仪表柜、各种操作控制柜(箱)或面板设置

1).动力柜  1台

2).仪表柜  1台

3).烧嘴控制箱,1套/个烧嘴, 含本地自动点火和各种控制阀门的本地手动控制, 方便

调试和检修

4).鼓风机机旁控制箱   1台

5).台车和炉门(含驱动机构和压紧密封)控制操作柜  1台

6).不间断电源   1台