数字传输测温系统技术要求

一、用途及要求

该系统适用铸造车间熔炼浇注工序，通过对熔炼、浇注过程中的温度、成分采集和数字化管理，提高熔炼浇注温度、成分质量控制，降低熔炼成本，提升能效。并满足以下要求:

1、顶目内容:

实时采集熔炼、浇注温度；光谱成分数据；并进行关联炉次号、包次号；可进行追溯查询。

2、技术功能要求:

1) 建立材质标准；生产时，可随时调用标准，并与实测值对比。

2) 采集熔炼炉内温度数据；温度合格后出炉。数据关联炉次号。

4) 采集浇注温度数据。数据关联包次号。

5) 采集光谱成分数据，成分数据可根据标钢成分数据进行自动计算补偿。记录展示补偿后的成分数据。

6) 实测成分数据可与标准对比；数据关联炉次包次号。

7) 光谱成分及温度数据推送到LED大屏上进行展示指导现场工作。

8) 系统可查询、追溯历史数据。

9) 对温度、成分数据可以进行统计分析。

10) 输出统计报表：温度波动、成分波动等。

11）预留车间级MES系统接口，可无缝扩展至其他工序进行数据关联、追溯。

3、设计资料提供要求:

| 序号 | 资料名称 | 提供时间 | 提交单位 | 资料结果影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计详细方案及流程 | 合同签订后1周 | 乙方 | 甲方确认方案后开始设计 |
| 2 | 软件使用说明书 | 验收时 | 乙方 | 资料不齐验收不通过 |

二、项目主要设施及甲乙方边界:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED看板 | 2-3 | 电炉控制室上方 | 3.75双色；尺寸为2*1.5m左右； | 显示成分数据、温度数据、 |
| 2 | 测温枪 | 6 | 温度采集 | 无线、有线通讯；UDP协议 | 采集炉内、浇注温度 |
| 3 | 成分采集 | 1 | 光谱电脑 |  | 采集光谱数据 |
| 4 | 软件系统 | 1 | PC\手机APP |  | 查询、分析 |

- 以上硬件由乙方提供；甲方提供设备网络接口及电源。

- 硬件的安装位置由甲乙双方协商确定。

- 甲方负责提供安装过程中使用的水、电、瓶装气、车间内部行吊配合，

- 设备发送安装现场后，甲方协助卸货，提供暂时存放场地;设备的安装调试工作由乙方组成项目安装、调试团队来负责现场设备的安装、调试，安调前需与甲方签订施工安全协议，接受甲方安全培训和动火作业管理。

- 乙方安装施工过程做好安装施工记录，并严格按照合同的技术条款进行单机调试、联动调试直至交付生产使用。

三、具体技术要求

- 管理系统软件选用软件采用B/S 架构，在处理模式上大大简化了客户端，客户端只需安装浏览器即可，应用系统集中在服务器上，提高数据处理性能。在软件的通用性上，B/S 架构的客户端具有更好的通用性，对应用环境的依赖性较小，同时因为客户端使用浏览器，开发维护便利，可以减少系统开发和维护的成本。

- “交钥匙”工程:一套软件部署在用户的服务器内，软件采用Linux系统。

- 现场的数据采集：光谱、温度采集要进行关联炉次；

- 通过定制开发，基础数据可维护，参数可修改。

- 通过定制开发，积累历史数据，统计分析，为决策提供支持。

- 软件能够输出看板LED内容，根据甲方要求展示内容。

四、培训

- 系统安装过程中的培训:培训甲方人员正确理解设计原理:充分了解系统的特性与各部分的功能;掌握在系统运行、维护和使用管理中应遵守的规则等。

- 调试过程中的培训:培训甲方操作人员熟练使用系统和正确选用工艺参数，及日常正确的维护:培训甲方维修人员具备熟练排查故障和维护系统的能力

- 乙方提供系统培训方案及培训内容，包括系统管理员培训、操作员培训、维护人员培训，使之系统成功实施及验收后，企业能胜任系统的操作、维护、管理及故障分析和处理。

五、设备验收

此项目为交钥匙工程。项目验收分为两个阶段进行:

- 第一阶段为预验收和安装调试过程监督。预验收以硬件制造、装配的符合性为标准，甲方确定乙方是否按照合同完成硬件的制造，一般在设备交货前期完成:安装调试过程监督针对在甲方现场进行的硬件安装以及联调联试工作，进行用材和设计方案、国家规范符合性监督。

- 第二阶段为正式验收，此阶段针对系统试运行效果检查，全面综合地验收整个项目的质量。一般在上线调试完成试运行一个月后进行。

六、质量保证及售后服务

1、质量保证

- 乙方保证所供货物是全新的、未使用过的和符合合同所规定的技术要求

- 乙方保证所供货物所采购的配件和元器件是正规厂商提供的合格产品，符合设计和使用要求。

- 乙方所供货物在正常使用、保养条件下，承诺质量证期为货物交付验收日期起年。在质量保证期内，由于乙方设计、工艺和材料及配件选取方面的缺陷而发生的设备故障、乙方负责保修，所需费用由之方承担

- 乙方接到甲方通知后发货，货物到达甲方后，由于甲方保管不善而造成的质量问题或超出保修期，乙方负责维修，有关费用由甲方承担。

2、售后服务

- 乙方免费提供各种技术咨询服务及培训工作。

- 自系统终验之日起共有 1年软件质保期。

- 在此质保期限之内，乙方免费提供软件版本升级以及技术支援;在此质保期限之内，乙方在用户需求不变的情况下对系统出现的问题提供免费的技术支持。

- 在质保期间，提供7X24 小时热线电话服务;用户出现问题，乙方需在2个小时内电话响应并及时处理，如若电话服务不能解决故障，需现场进行解决将在 24小时之内到达现场，特殊情况最迟 36 小时到达现场。