数控升降走台供货技术协议

需方：济南二机床集团有限公司

供方：

供需双方为了明确权利义务，本着互惠、共同发展的原则，经双方协商同意，特订立如下协议：

一、供货范围

升降走台： XHBSV2517*27-T13-17113

二、质量技术要求：

- 供方保证升降走台外观美观和内在质量可靠，达到或者优于要求的使用功能和安全性能。

- 升降台规格要求：

| 项目内容 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 台面尺寸（mm） | 1100*1050 |
| 升降高度（mm） | 1000 |
| 设备最低高度（mm） | 500 |
| 设备最高高度（mm） | 1500 |
| 载重（kg） | 1500 |
| 设备数量（台） | 5 |
| 液压泵阀品牌要求 | Parker、REXROTH、Vickers、COMPASS |
| 轴承品牌要求 | SKF、NSK、FAG、INA |
| 控制方式 | 液压 |
| 液压泵安装方案 | 液压泵内置安装或外置安装（需经设计确认） |

- 平台上下升降伸缩顺畅，安全稳定，不得颤动，摇摆。质量可靠，上下设置行程限位，确保操作者的人身安全。

- 合理设计起吊方式和起吊点，方便安装。所有联接螺钉、螺栓、垫圈、螺母镀锌处理，联接可靠。

- 制造商对升降走台零部件进行涂漆，油漆颜色喷漆前须经设计主管确认。

- 制作方需在2周内完成图纸确认，双方确认后，方可投产。

- 制造商负责运输至用户现场，提供安装图并指导安装。

- 升降台接线盒和按钮盒等由供应商提供。接线盒至元器件间的电缆，液压管路相关连接应由供应商提供，并负责接线。各元器件均由供应商配置好，所有使用零件品牌需提前由设计确认

- 升降平台保证良好的防滑性能，平台周边有防滑措施。

- 包装运输防护措施完善，避免运输、搬运过程中的零件磕碰及损伤。

三、质保期及服务

供方对产品质量实行三包服务，质保期为交货验收合格且最终用户正常使用情况下12个月，质保期内发生质量问题供方应免费维修或更换，质量保证期为自设备终验收合格交付最终用户使用后算起。质保期满，供方需提供产品终身检修服务，并优惠提供备件及技术服务。

四、本协议正本两份，甲、乙双方各一份，由双方签字生效。

五、本协议涉及商务合同条款如与商务合同冲突，则以商务合同为准。

六、未尽事宜双方友好协商解决。

需方：济南二机床集团有限公司        供方：

签字：                              签字：

签订时间：                          签订时间：