- 输入刀柄HSK-A63；

- 输出ER25，夹持刀具直径最大φ16；

- 外形尺寸：A范围200-230mm，B范围不大于100mm，C范围不大于60mm;

- 刀具冷却：主轴中心需通过MQL;

- 主轴转速不小于8000rpm；

- 每个角度头配置D10卡簧*2个，附赠安装使用说明及安装工具；

- 工件材质铝合金；

- 本项目需求量12个。

- 外形尺寸