25A005江苏项目卸灰设备技术协议

- 供货设备明细

| 采购编码 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ2505XSJ-35 (加湿搅拌机系统) | 手动插板阀 | XZ-DN250 | 1套 | 阀体铸钢件,阀板201 |
|  | 气动插板阀 | XQZ-DN250 |  | 1.阀体铸钢件,阀板201 2.配国产气动执行机构 |
|  | 电动给料机 | XG-40t/h 400×400 |  | 配国产减速机；变频控制；电机要求二级能效 |
|  | 双轴搅拌机 | XSJ-35； 处理量：35t/h |  | - 叶片：耐磨钢+耐磨陶瓷HRC~55 2.加湿系统管道为自来水管，4路支管上各配设一只手动调节阀（1吋）,加湿系统喷头采用不锈钢。 3.配国产减速机；电机二级能效 4.配出口落灰管 |
|  | 手动水阀 | DN50 |  | 阀体铸钢件 |
|  | 气动水阀 | DN50 |  | 阀体铸钢件；配国产气动执行机构 |
|  | 电控系统 |  |  |  |

注：

处理物料：铸造呋喃工艺再生系统落砂、砂处理工部除尘器收集后粉尘；物料不溶于水，物料比重约0.4t/m3。

电机：所有电机要求二级能效；电控密封等级达到IP55标准。

电控系统要求按照《铸机设备电柜外配套装配标准技术要求》执行，具体见附件。

- 设备制作要求

设备设计合理可靠制造工艺优良，设备在整个生命周期内能够安全、稳定、可靠地运行。设备应确保系统在运行过程中不会产生过度的应力、磨损、振动、腐蚀等问题，可长期稳定运行。设备必须是全新的，易损件（如易磨损、腐蚀或老化的部件）应设计为易于拆卸、更换和修理，确保检修维护方便。同时设备应合理的设置吊耳、环形螺栓等，以便于安装和维修过程中安全起吊。各零部件应有良好的互换性，确保在维修或更换时能够方便地进行替换。零部件在装配之前应彻底清除零件内部在加工过程中产生的金属切屑、填充物等。系统中应有噪音控制措施，确保在距离设备机体外缘1米、离地面1.5米处的噪音不超过85dB(A)。设备制作选用的碳钢管道和不锈钢管道以及选型的阀门等组件均应符合ASME标准及国家标准相关要求。

2.1灰库运转层设置湿式双轴搅拌机1台，其中气动干灰阀、电动给料机、湿式双轴搅拌机、气动供水阀系统均能就地控制。

2.2湿式双轴搅拌机的设计及制造符合国家及行业标准，技术先进成熟，满足人身安全与劳动保护的要求。该设备能在规定的工况条件下长期保持安全、可靠、平稳的运行。

2.3湿式双轴搅拌机有良好的操控性能，支持设备就地启停、调试，可实时监测设备运行状态，以确保设备安全、经济运行。该设备处理干灰的生产能力不低于40吨/小时，灰料搅拌均匀，出口湿灰的含水率在15%～25%范围内可调。

2.4搅拌机和辅助设备的本体及支座设计能满足当地地震烈度所规定的强度等级要求,搅拌机的结构设计满足最大载荷和交变载荷的工况要求,其壳体厚度不小于10mm。

2.5湿式双轴搅拌机卸料系统要求密封严密，各运动部件运转灵活。主机和配套辅机结构设计合理，便于安装和检修。卸料口配带短管，落灰管道上需设置柔性接头，以便湿式双轴搅拌机、给料机、气动干灰阀等部件的检修。

2.6搅拌机采用剖分式轴承座，轴承采用双列调心滚子轴承及推力轴承的组合形式。主轴采用整轴设计，不得采用法兰对接方式，主轴材质45#。搅拌机具有防止湿灰粘结和便于清除机内残留灰垢的措施。

2.7搅拌机内加水喷嘴的安装高度（距灰面）要保证水能充分雾化，正常运行时不得发生喷嘴堵塞现象。湿式湿式双轴搅拌机的本体结构考虑防止水雾上窜的措施。

2.8湿式双轴搅拌机叶片采用耐磨损、不易粘灰的高铬合金耐磨铸钢制作，采用扇形叶片形式，硬度：≥90HRC，更换周期≥25000h，叶片紧固采用盖型螺母，防松效果好同时也要保证拆卸更换方便，除叶片外其它易磨损件正常使用寿命不少于两年。

2.9湿式双轴搅拌机的喷雾系统采用合理的布置和安装方式、灵活的水量调节方式，喷头采用不锈钢材料。供水管路上应配有气动闸阀和手动调节阀,气动闸阀的气源压力为0.5～0.8MPa。搅拌机内部配水管道采用不锈钢管，配远程操作气动/电磁水阀，总线及支线均可控可调，使用寿命≥10万次，配套便拆式前置过滤器。

2.10湿式双轴搅拌机出口调湿灰含水率15～25％可调，出料灰水混合均匀。

2.11湿式双轴搅拌机卸料系统所配手动、气动插板阀的结构、材料选择按《DL/T 906—2004  仓泵进、出料阀》标准执行，其密封方式为硬密封或软密封，驱动方式为气力驱动型式，同时考虑灰仓内灰位高度对阀门密封的影响，各阀的密封副选用合适的材料，以保证其使用寿命不少于8000h。

2.12面漆色标号：RALXX，XX色。底漆一遍，面漆两遍，底漆厚度为50~75μm，漆膜总厚度不应小于120μm。

2.13电气箱控制包括主机传动、气动插板门、给料机及供水喷雾系统的气动蝶阀等部分的控制。电气控制采用时间继电器或PLC控制，一键操作控制设备的启动与停止；主机与给料机、气动蝶阀互相连锁。控制箱显示屏可以显示设备的运行状态，设备出现故障时可以发出报警信号提醒维保人员进行故障消除，同时留有远程控制信号接口。

2.14控制箱内所用电气元件均为原装进口品牌，电气元器件采用西门子、施耐德、ABB品牌产品。技术参数符合相关国标，随机附带出厂合格证，控制箱上设运行指示灯。

2.15传动部位必须配置安全防护罩，满足安全防护等要求。

2.16设备明显可见位置设置铭牌；铭牌应包括产品型号、主要参数、出厂编号及出厂日期。

2.17设备必须标识明显的挤压点、卷入点、剪切点等安全警示标识。

2.18设备发货时将导热油以及减速机箱齿轮油加到正常使用液位，也可在保证安全运输的情况下随机配备成品桶装油用于现场加注。

2.19电控柜制作标准严格按照附件:《铸机设备电柜外配套装配标准技术要求》执行；电气施工规范严格按照附件：《铸机设备电气施工规范》执行；压缩空气施工规范严格按照附件：《铸机压缩空气管路施工规范》执行。

- 主要机电配套件明细表

1．机械外购配套件（如果设备有下列配套件）

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速电机 | 江苏国茂（电机：二级能效） |

2．电气外购配套件（如果设备有下列配套件）

| 序号 | 名 称 | 制造商 | 商品系列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编称序控制器 | 西门子、三菱、欧姆龙 | S7、FX/R、NX |
| 2 | 按钮、旋钮 | 施耐德、西门子APT | ZB2、LA39 |
| 3 | 主令开关、转换开关 | 施耐德、西门子APT | XD2、LW39 |
| 4 | 断路器 | 西门子、ABB | 3RV、MS2X |
| 5 | 接触器 | 西门子、ABB | 3RT、A2X |
| 6 | 中间继电器 | 魏德米勒 | RCM |
| 7 | 直流电源 | 台湾明纬、台达 | WDR/TDR |
| 8 | 接线端子 | 菲尼克斯 | ST、STTB、FB |
| 9 | 控制用按钮箱 |  | 密封等级IP55 |
| 10 | 变频器 | 西门子、ABB、汇川 | V20、ACS180/380、MD等 |

四、技术资料提供

设备发货出厂时，随机提供产品说明书一式2份（纸质版2份，电子版1份），包括以下内容：

1、设备结构示意图、工作原理及操作说明

2、设备常见故障处理

3、设备维护、保养说明

4、备件及易损件清单、图纸和有关技术文件

5、主要外购件的合格证及说明书

6、发货设备明细及重量清单

7、提供产品的安全安装工艺文件

五、验收

1、设备须在供方现场预验收合格后，方可发货，同时提供电子版说明书。。

2、作为需方工程的组成部分，供方产品终验收与需方总体工程的验收同步。

3、验收依据为本技术协议及有关国家标准。

五、供方责任

1、供方负责设备的制造、运输、指导安装、调试。指导工作至少派一个人现场指导，具体安装工作由需方负责。

交货地点：江苏南通海门区

2、供方自行负责在施工现场的电气安装材料。

3、供方自行负责设备材料在施工地的起重、运输。

4、电气安装包括自需方用户动力柜以后的所有电气材料及安装（其中控制柜至动力配电柜距离约20米）。

5、供方在需方施工现场出现的一切安全责任事故自负。

6、供方不得转包制造。

7、交货拖期责任：拖期一天按合同额的千分之五扣除，累计计算。

六、质量保证及售后服务

1、设备质量除符合合同规定、设备自身技术参数及性能指标外，还应符合国家相关标准。

2、供方应保证所提供的设备是全新的，采用合格的原材料及一流工艺生产的，并在各个方面符合需方的质量、规格和性能要求。

3、供方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

4、在规定保质期内，供方应对设备的任何缺陷和故障负责，出现上述情况，供方应在收到需方通知后免费负责维修或更换零部件。对于有重大缺陷者如运行不达标、主材质不合格、主机刚性差等，供方必须更换整机，并对造成的损失负全责，否则需方保留追究供方责任和赔偿损失的权利。

5、质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，导致合同目的无法实现时，甲方有权退货并向乙方索赔。

6、作为需方工程的组成部分，要求供方质量保证期为需方与其用户签署终验收报告之日起24个月内。

7、具有完善的售后服务体系，对设备运行过程中出现的质量问题，供方保证在2小时之内答复，如需要24小时之内到达需方用户现场解决问题。一切为用户着想，由于用户原因造成的设备故障，以先解决问题，后落实责任为原则，保证用户生产正常进行。

8、质保期过后，仍积极配合解除设备故障，并保证长期以优惠价供应备件及易损件。

七、本协议双方签字后与主合同同时生效。其他未尽事宜双方协商解决。

需方：济南二机床集团有限公司               供方：

签字代表：                                 签字代表：