一、总体要求

1、更换部件及护板处必须全部拆卸检查，更换和修复磨损处室体，保证设备原有功能。

2、本次修理不得变更该设备原有结构形式和主体尺寸；各项性能不得低于该设备原有技术性能指标，并满足相关行业标准要求。

二、基本要求

1、台车抛丸清理机机大修按《铸造行业技术标准》执行。

2、对室体抛射区护板及耐磨螺母更换（更换护板为铸钢锰十三材质），

3、更换密封附室所有高锰钢防护板（鞍钢）。

4、喷丸室内及副室损坏胶皮全部更换（可采用5毫米耐磨胶皮或4毫米16锰板代替胶皮）。

5、清理室格栅固定梁更换。

6、更换台车导轨压板及螺栓，台车轨道调平、支撑、加固。

7、对大门胶皮压条更换修理。门体上所有掉落螺母螺丝及螺母全部修复及更换。

8、对底部3套纵向螺旋轴更换，1套横向螺旋轴更换，1套收丸螺旋轴更换。

9、对提升机轴承、链条、链轮进行更换。对皮带总成、分离筛、分离器主轴、气孔闸阀总成（12套）、全部流沙管、止推装置总成进行更换，更换气控箱。

10、对4套抛丸器总成更换，更换8套三角带，4套抛丸器底座的减震胶皮更换。更换的抛丸器总成必须和D17车间现使用叶轮和叶片相一致。

11、对除尘系统进行检修，更换全套脉冲阀和脉冲仪检修或更换，除尘旋风体更换。

12、对电气控制系统进行检修，更换不良的电器元件。需要更换的电器元件，甲方不能提供的，由乙方负责购置（PLC及变频器除外）。

13、所有减速机维护，更换润滑油（润滑油用户自备）。所有减速机及配套用的链轮和链条全部更换。

14、更换全套转台台车及平车。

15、更换100件橡胶漏板，更换格子板（详见明细）。

16、更换零部件及抛丸器总成罩壳表面颜色按原设备颜色。

三、其它要求

1、台车抛丸清理机大修首先按设备《图纸明细表》进行换件，合同签订后，设备使用单位和设备修理单位一同进行具体确定修换件。如有不同意见以使用单位意见为准。

2、更换件应选用优质材料制造。所用的零部件为标准零部件，主要机械、电子元件和材料应列出产地、型号规格及主要技术指标，均应为品牌产品。

3、新更换的护板及机械零部件、电子元件必须是新制造或新购的零部件和元件。

4、修理厂家负责提供更换件的图纸及明细数量。

5、修理厂家在修理时要合理利用委修方的工余时间修理，不能影响生产。修理工期不超过20天。

6、修理方的修理工具、器具自备。电焊机及焊条、吊拉工具、气割焊  工具及氧气乙炔由甲方无偿提供。

四、安全与环境保护措施

1、修理厂家保证现场施工的安全，做出现场修理施工安全方案，报生产安技部备案。

2、在现场安装调试过程中需按环保、职业健康安全的有关要求施工，需与委修方公司的生产安技部签定安全协议。特种作业人员需持有效特种作业证，并将证件复印件报甲方生产安技部备案。

3、设备修理后的保护装置应安全可靠。

五、终验收

1、修理方提供一份更换零部件清单（含名称、规格型号、生产厂家），主要零部件应包括技术规格、产地、说明书及使用方认可的合格证、供应商的名称和地址等。

2、设备调试完成后，双方按照签定的技术协议及有关验收标准、技术文件进行验收。对于未能通过终验收的设备或部件，修理厂家应无偿更换以满足用户的使用要求，由此所发生的费用及工期延误造成的损失由卖方承担。

QJN7650台车式抛丸清理机大修明细

|  | 项目 | 数量 | 图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1：台车更换 | 1台 | QJN7650.20 |  |
|  | 台车主动轮车轮组 | 1套 | QJN7650.20.6 | 车轮、驱动轴、齿轮、轴承座 |
|  | 台车转台支撑轮，成品 | 8套 | QJN7650.20.8 |  |
|  | 台车从动轮组 | 1套 | QJN7650.20.5 | 车轮、驱动轴、轴承座 |
|  | 台车防护板 | 1套 | QJN7650.20.3-1 QJN7650.20.3-8 | 轧制Mn13钢板 |
|  | 台车维修平台 | 1套 | QJN7650.20.2 | 台车两边维修平台 |
|  | 转台转盘中心轴护套 | 1套 | Q7630C-9-006 |  |
|  | 台车外防护聚氨酯 | 1套 | 12000*500*5 | 厚度5mm |
|  | 2：台车轨道调平、支撑、加固 | 1套 | QJN7650.21-1 | 重轨38kg/m |
|  | 台车导轨压板及螺栓 | 一套 | QJN7650.21-6 | 满足40米导轨使用 |
|  | 3：室体护板 | 见明细 | QJN7650.15分件 | 铸钢锰十三，厚度≧12mm |
|  | 室体耐磨护板处M12螺栓螺母 | 500套 | QJN7650.15分件 | 包铸螺母 |
|  | 4：格子板 | 8件 | QJN7650.5.4 | 820mm*720mm |
|  |  | 8件 | QJN7650.5.5 | 990mm*720mm |
|  |  | 10件 | QJN7650.2.4 | 820mm*740mm |
|  |  | 10件 | QJN7650.2.5 | 990mm*740mm |
|  |  | 10件 | QJN7650.8.4 | 820mm*770mm |
|  |  | 10件 | QJN7650.8.5 | 770mm*540mm |
|  |  | 6件 | QJN7650.10.4 | 850mm*820mm |
|  |  | 6件 | QJN7650.10.5 | 850mm*540mm |
|  | 5：橡胶漏板 | 100件 | QJN7650-XJB | 650mm*380mm |
|  | 6：副室密封橡胶板（含压条） |  | QJN7650.17 | 4500*1030*5mm（6套） 4800*1000*5mm（6套） 4800*1081*5mm（6套） |
|  | 喷丸室橡胶板（含压条） |  | QJN7650.12 | 5400*913*5mm（2套） 5400*1100*5mm（2套） 5400*1050*5mm（2套） 4800*1020*5mm（2套） 4800*950*5mm（2套） 4800*1000*5mm（8套） |
|  | 7：副室防护板 | 见明细 | QJN7650.12 QJN7650.17 | 65Mn板，厚度6mm |
|  | 8：清理室格栅固定梁 | 1件 | JN7650.5.2和5.3 |  |
|  | 9：清理室防护胶板固定压条（65锰） | 见明细 | QJN7650.12/ QJN7650.17 |  |
|  | 10：防护胶板固定螺栓、小包铸螺母 | 294套 | JN7650.17-M | M12，材料Mn13（包铸螺母） |
|  | 11：分离器总成 | 1套 | QJN7650.19 | 含螺旋轴、UCP216轴承、链轮 |
|  | 12：横向螺旋轴总成 | 1套 | QJN7650.7 | 含UCP315轴承 |
|  | 13：纵向螺旋轴总成 | 3套 | QJN7650.3 QJN7650.4 QJN7650.9 | 含UCP315轴承 |
|  | 14：提升机罩壳修复 | 1套 | QJN7650.6 |  |
|  | 更换提升机上下皮带轮 | 2件 | QJN7650.6.2.2上 | TS120T.1.2下 |
|  | 更换提升机皮带 | 30米 | QJN7650.6-2平机带28300*300*10 | 聚酯芯输送带300*10 |
|  | 15：抛丸室料斗修复 | 4套 | QJN7650.5.1 QJN7650.2.1 QJN7650.8.1 QJN7650.10.1 | 材质16Mn、 |
|  | 16：更换抛丸器漏砂闸阀 | 12套 | Q7630B-5-6 | 要求和原机件相同（铸件）含漏砂管（¢76mm*5mm*72米） |
|  | 17：更换除尘旋风体 | 1台 | QS7630B，13.3 |  |
|  | 更换脉冲阀 | 48套 | 1寸 | 含胶管 |
|  | 更换抛头 | 4套 | 端板、侧板、顶板、叶片、定向套、分丸轮全部采用工具钢加工而成， | 使用寿命高于3000小时。 |
|  | 气动大门胶皮压条及螺栓修复 | 1套 | QJN7650.24.1 QJN7650.24.2 | 含螺母、压条 |
|  | 18：更换收丸螺旋 | 1套 | QJN7650.11 | 含轴承 |
| 21 |  |  |  |  |

- 抛丸主机部分

1.1更换抛丸室护板（铸钢锰十三护板）

QJN7650.15-1护板    10件

QJN7650.15-2护板    6件

QJN7650.15-3护板    12件

QJN7650.15-4护板    24件

QJN7650.15-5护板    6件

QJN7650.15-6护板    6件

QJN7650.15-7护板    6件

QJN7650.15-8护板    6件

QJN7650.15-9护板    10件

QJN7650.15-10护板   6件

QJN7650.15-11护板   12件

QJN7650.15-12护板   12件

QJN7650.15-13护板   24件

QJN7650.15-14护板   12件

QJN7650.15-15护板   12件

QJN7650.15-16护板   6件

QJN7650.15-18护板   6件

QJN7650.15-20护板   4件

QJN7650.15-21护板   8件

QJN7650.15-23护板   2件

QJN7650.15-24护板   4件

QJN7650.15-25护板   4件

QJN7650.15-26护板   2件

QJN7650.15-27护板   2件

QJN7650.15-28护板   1件

QJN7650.15-29护板   4件

QJN7650.15-30护板   2件

QJN7650.15-31护板   4件

QJN7650.15-32护板   4件

QJN7650.15-35护板   2件

QJN7650.15-36护板   2件

QJN7650.15-37护板   2件

QJN7650.15-38护板   10件

QJN7650.15-39护板   2件

QJN7650.15-40护板   20件

QJN7650.15-41护板   20件

QJN7650.15-42护板   12件

QJN7650.15-43护板   4件

QJN7650.15-44护板   2件

QJN7650.15-45护板   2件

QJN7650.15-46护板   4件

1.2更换减速机电缆线

（二）密封副室

2.1更换密封附室所有高锰钢防护板（鞍钢）

QJN7650.17-1护板14件、 尺寸906*754*10

QJN7650.17-2护板5件、  尺寸918*862*10

QJN7650.17-3护板1件、  尺寸820*366*10

QJN7650.17-4护板5件、  尺寸981*862*10

QJN7650.17-6护板2件、  尺寸820*862*10

QJN7650.17-8压板8件、  尺寸2800*80*10

QJN7650.17-9压板13件、 尺寸734*80*10

QJN7650.17-10压板10件、尺寸822*80*10

（三）输丸系统

3.1更换漏砂闸阀12套，漏砂管72米（¢76*5）

（四）除尘系统

4.1更换旋风除尘器1台。

4.2更换全部脉冲阀及橡胶管。