25K028-XH2722×250机床用

钢轨加工电永磁吸盘

技 术 要 求

济南二机床集团有限公司

2025-03-25

- 一、电永磁吸盘清单:

| 钢轨加工电永磁吸盘 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电永磁吸盘及其导磁块，具体要求见图纸（正向、侧向导磁块） | 1 | 套 | 与25K028-XH2722×250机床配套使用。 |
| 2 | 电气控制系统 | 1 | 套 | 与25K028-XH2722×250机床配套使用（含控制柜、转接盒、电缆及电缆防护、走线槽及盖板）。 |
| 3 | 固定用的T型块及螺栓 | 1 | 套 | 用于25K028-XH2722×250机床。 |

注：此表是钢轨加工电永磁吸盘主体部分，未包括全部细节，机床安装电磁吸盘及相应导磁块后保证浙江贝尔典型零件的加工。

- 二、电永磁吸盘及其导磁块用途及结构布置形式要求

电永磁吸盘及其导磁块用于铁路道岔产品中钢轨件铣削时的夹紧。具体结构布置形式要求如下：

沿工作台全长左右对称安装两列电永磁吸盘（长度方向两端布有连接孔，与工作台连接型式为螺栓与T型块，固定于工作台两列T型槽上），辅以液压托起油缸及上下料液压油缸，可满足一次装夹2根钢轨，每列均采用单独控制方式。

整套导磁块包括正向导磁块和侧向导磁块，满足钢轨正放夹紧和侧面夹紧，保证钢轨顶面和轨肢都能加工。

整套导磁块满足各型号钢轨的通用性及用户典型零件的加工。

机床工作台上排布两排电永磁吸盘，电永磁吸盘的侧面和上平面各装有导磁块，保证强力铣削的效果。铁路钢轨在加工过程中产生的热量通过铁路钢轨和电永磁吸盘的两种导磁块散掉，电永磁吸盘磁力和定位精度不会受到影响。电磁吸盘具有防水、防切削液功能， 高度要求一致性0.05mm。电永磁吸盘控制器有连锁保护信号装置、连锁控制线和控制机床主轴启动的接触器串联、磁盘开启机床主轴才可以启动。电磁吸盘厂家提供控制台到磁盘的电缆及防护。

- 三、电永磁吸盘及导磁块主要技术参数

| 钢轨长度 | 25米 |
| --- | --- |
| 每次可装夹钢轨的数量 | 2排 |
| 电永磁吸盘数量 | 36套 |
| 正向、侧向导磁块 | 全套 |
| 电永磁吸盘规格(长×宽×高)（约） | 1130×400×260 36套 |
| 电永磁吸盘的吸力 | ≥250N/cm2 |
| 电永磁吸盘的剩磁 | ≤10% |
| 单台电永磁吸盘充、退磁瞬间平均电压 | DC300伏 |
| 单台电永磁吸盘充、退磁瞬间平均电流 | 50安 |
| 电气控制系统电源 | AC380伏 |

- 四、电永磁吸盘及导磁块技术要求

- 所供电永磁吸盘及其导磁块必须为供货商的定型成熟产品，性能稳定可靠。

- 供货商中标后，提供可用于生产的详细图纸、操作说明书、零部件明细表。最终用户书面确认后，方可投产。

- 电永磁控制器为定型产品，由国内专业知名厂家制造，性能稳定、可靠，集成化程度高，故障率低。控制器采用触摸屏显示、实现程序控制。具有远程遥控（手持遥控器）功能。控制器具有较强的抗干扰能力，在现场加工设备变频器等高次谐波对电网的影响下，电永磁吸盘及相关件可以正常工作。

- 电永磁吸盘控制柜及各接线盒油漆颜色RAL7035（最终用户确认）。

- 供货商中标后20天内提供详细的电气控制原理图、接线图。

- 吸盘的电气控制系统可以同时控制两列或单独控制其中一列电永磁吸盘的动作，短时间内完成一列或两列电永磁吸盘的充磁或退磁动作，实现其吸持和释放工件的功能。电永磁吸盘工作时，只在其充、退磁的瞬间用电，其它时间不用电，起到节能省电的效果。吸盘充磁成功或退磁成功，控制器都有指示灯显示，机床在正常工作时，控制器不能进行充退磁操作（吸盘控制器有自锁功能）。在机床切削工件过程中，需有防止误退磁的连锁输入信号。

- 吸盘磁性材料选用全球知名企业杭州永磁集团的产品。

- 各吸盘间空隙采用不锈钢板防护，且保证工作台通长上不锈钢防护板在同一平面，方便清理切屑。

- 吸盘体、磁极、导磁块采用国内知名钢铁公司所生产的Q235B钢，吸盘体整体钢板加工而成，成分均匀，硬度一致，吸盘整体刚性好，强度高，并具有良好的导磁性。

- 所配电缆必须为知名企业柔性电缆，适用于长时间，高频次运行的机床拖链。具有抗磨损、防油、防水、抗老化性能。

- 所供导磁块及电气控制系统必须符合国家及行业标准，配备相应安全装置确保设备安全和人员的绝对安全。

- 五、验收标准、检验方法

1. 验收标准:

JB/T11135-2011《电永磁吸盘标准》

GB3797-83《装有电子器件的电控设备》

GB4720-84《低压电气电控设备》

- 吸力检验：

按JB/T11135-2011《电永磁吸盘》的规定，用标准试块检测磁盘工作吸力，其检测方式是先把试块放在测试点，然后磁盘充磁，用管形测力计垂直拉起试块，以试块离开台面的最大拉脱力为最大吸力。

六、安装调试

机床安装调试完成后，电永磁吸盘厂家负责到浙江贝尔进行吸盘的安装及调试。

七、质量保证与售后服务

1. 钢轨加工电永磁吸盘及导磁块从最终用户验收合格日起进入质保期，质保期两年，质保期内由于卖方设计制造安装等原因造成设备故障或损坏，由卖方负责免费三包服务。质保期后，卖方长期提供免费技术资询服务(需外购件厂家服务项目除外)，并以优惠的价格提供零部件。

2. 接到客户技术和质量问题的电话，4小时内电话答复，如果电话不能解决的， 48个小时内服务人员到达最终用户现场处理问题。

25K028电磁吸盘及相应夹具示意图（注意相关尺寸）