压力机及自动化公司8台行车地操遥控改造技术要求

- 货物名称：

起重机遥控改造（20T及以下采用德国HBC-FST516按键式遥控器、30T及以上采用德国HBC524M4遥杆式遥控器），共计8台。

2.改造技术要求

2.1在起重机目前电气控制方式的基础上，设计制作相对应的遥控电气控制柜，要求控制柜壳体厚度不小于2mm，并能通过遥控设备，实现起重吊运等各类机械操作。

2.2起重机遥控改造后，电气系统（包括电动机及其控制设备）操作性能与机械部分相匹配。

2.3遥控改造须实现两套控制系统独立控制互不干扰，可通过转换开关选择控制方式。

2.4遥控改造不得影响起重机的各类安全保护装置，短路保护、接地保护、断相与相序保护、失压保护、行程保护、紧急断电保护等各类保护须在双套操作系统下，均保证齐全、有效。

2.5遥控转换开关要求采用手动模式，安装在驾驶室内（有驾驶室的；无驾驶室的，根据需方指定位置设置），便于操作转换。

2.6电控柜内的元器件以及配套提供的电气设施应符合下述要求：

2.6.1起重量在20T及以下，要求采用德国HBC-FST516按键式遥控器；30T及以上采用德国HBC524M4遥杆式遥控器，防护等级IP65。

2.6.2改造用接触器、继电器、空气开关等电器元件采用施耐德同等或以上品牌。接触器选用LC1D产品。

2.7电控柜的安装采用螺栓防松固定，安全可靠，安装位置应方便柜门开、关及检修。

供方提供的设备应符合需方的要求，并对设备的完整性、可靠性和安全性负责，如有在本技术要求中没有提及的地方，凡属该设备之内的都属供方供货范围。

3.工程范围：

起重机遥控改造用电气控制柜及HBC型遥控器的供应，向需方提交合格的产品。内容包括：电气控制柜的整体设计（在目前行车电气控制系统基础上）、制造、运输、交工、验收、售后服务等，并进行现场安装、调试和试运行。

4.改造要求：

4.1供方须有起重设备改造资质，有大型企业起重机遥控改造业绩，并根据需方需求，协调相关企业以满足需方进行现场考察及技术交流。

4.2起重机遥控改造必须达到工作级别标准设计且符合国家现行有关规范和标准。

4.3供方负责起重机遥控改造项目的总体设计、制造、安装、调试等工作。

4.4供方需进行现场勘查确定安装、改造方案。

4.5供方负责对起重机遥控改造项目实施交钥匙工程，由用户组织验收合格后，最终确认验收。

4.6起重机遥控改造项目选用的各种材料、零部件、电器元件应品质优良，为国内外名优生产厂家制造，说明书、合格证齐全，电缆、屏蔽线、穿线管、PE线标识、遥控器等元件的容量和载流量符合现场实际要求，满足起重机的正常生产使用。

4.7安装期间，安装人员必须遵守需方的有关规章制度，采取相应的安全措施，确保安装调试安全。不得在现场吸烟、乱扔污物，保持现场卫生。

4.8供方施工应根据需方指定的时间进行，不得影响车间内正常生产。当施工时间与车间生产冲突时，须根据需方要求调整施工时间，但不得影响完工期。

5.培训及验收

5.1供方负责对需方的操作人员、维修人员进行不少于一周的免费培训，直到需方人员熟练掌握为止。

5.2起重机改造完成后，需方根据《起重机遥控改造验收标准》进行验收，若涉及第三方检测的，相关费用由供方承担；起重机遥控改造验收标准由需方提供，并经供方认可。

5.3验收项目严格按《起重机遥控改造验收标准》的规定及技术协议进行，检测结果双方代表签字后有效。

5.4遥控改造完成后，供方应向需方提供下列（竣工后修改完成的）资料（中文资料为二套）。

5.4.1电控柜电气系统资料。包括：电气系统原理图；电气系统接线图；电器元件及易损件目录清单。

5.4.2遥控器电气资料。

6.质量保证及售后服务要求：

6.1质量保证期为12个月；

6.2在质量保证期内，如果遥控改造的主要元件、遥控器、电气的零部件发生重大故障，针对该零部件要重计质量保证期12个月；

6.3在质量保证期内，对于本遥控改造的质量问题，供方应承担全部责任，供方对因设计，材料或制作不良所引起的缺陷负责，质保期内假如因为质量问题需要更换部件的话，供方应立即予以免费更换。当本次遥控改造的起重机（改造部分）发生故障时供方应在2小时内给以电话答复，8小时内到现场进行维修，如果设备停机时间超过3天，需方将有权利要求供方赔偿其经济损失；

6.4遥控改造所选的机械、电器元件和部件质量要有充分保证，其在国内要有完整的售后服务体系，包括办事处、备品仓库、合资或独资工厂，以便为快速服务提供充分的保障；

6.5在质量保证期外，终生提供良好的售后服务；

7.起重机遥控改造的设计、制造及安装等应符合以下国内或者国际标准（满足以下但并不仅限于以下）

起重机设计规范GB3811-83

起重机安全规程规定GB6067-93

通用桥式起重机技术条件GB/T14405-95

起重机试验规范和规程GB5905-86

起重机电控设备GB4315-86

低压电器基本标准 GB1497-85

起重机电气制图 JB/ZQ2007-90

起重机设备安装工程施工及验收规范 GB50278-98

电气装置工程施工及验收规范GB50256-96

注：以上标准均执行最新版本。如本技术要求与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异表中明确。

8.交货期及交货地点

交 货 期：合同生效后50天

交货地点：济南二机床集团有限公司