无锡项目快速换模系统要求

该系统用于压力机，用户最大模具重量8吨，本系统要实现用户快速、有效、安全更换模具，有以下部分组成：

21J106手持式下模夹紧器订货要求（压板式）：

| 1 | 压机型号 |  | PE2-400H/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压机数量 |  | 1 |
| 3 | 每台压机夹紧头数量 |  | 4 |
| 4 | 夹持力(kN/个) |  | 60 |
| 5 | 手持可移动距离(mm) 指从压力机台面边缘到中心的距离，不包含台面以外的空行程 |  | 580 |
| 6 | T型槽规格 | a(mm) | 280+0.21 |
|  |  | b(mm) | 28±0.2 |
|  |  | c(mm) | 200+3 |
|  |  | d(mm) | 460+4 |
| 7 | 模具U型槽 | - J(mm) | 100 |
|  |  | K(mm) | 无 |
|  |  | L(mm) | 无 |
| 8 | 夹持总厚度h+b(mm) |  | 68±0.2 |
|  | 模具翻边厚度h (mm) |  | 40 |
| 11 | 钢丝护套软管长度 总长（含接头） |  | 厂家提供（1800mm） |
| 12 | 总行程(mm) |  | 8 |
| 13 | 松开行程(mm) |  | 5 |
| 14 | 夹紧裕量(mm) |  | 3 |
| 15 | 进油口尺寸规格 |  | 泵站出油口G1/4，夹紧器进油口G1/4 |
| 16 | 控制电压 |  | DC24V |
| 17 | 使用温度(℃) |  | 0~70℃ |
| 18 | 控制回路 |  | 单回路 |
| 19 | 供货范围 |  | 夹紧器，泵站单元(与举模器共用一个)，控制单元，钢丝护套软管组件（含快插接头，组装好后最终软管两端为G1/4） |
| 20 | 其它特殊要求 |  | 请提供夹紧器原理图，并在原理图上标注上各个元器件的型号 |

举模器订货要求：

| 1 | 压机型号 | PE2-400H/1 | 工作台板厚100mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压机数量 | 1 |  |
| 3 | 每台压机举模器数量（条） | 4 |  |
| 4 | 举模导轨槽 | 宽50mm，深53mm |  |
| 5 | 举模导轨长度 | 1400mm(4个) |  |
| 6 | 举升最大重量 | 最大模具重8吨，单根承载不小于3吨 |  |
| 7 | 控制回路 | 单回路 |  |
| 8 | 供货范围 | 泵站(与下模夹紧器泵站集成)及接头 |  |

移模臂订货要求：

| 1 | 压机型号 | PE2-400H/1 | 工作台板厚100mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压机数量 | 1 |  |
| 3 | 每台压机移模臂数量（条） | 4 |  |
| 4 | 移模臂形式 |  |  |
| 5 | 举模导轨长度 | 1400mm | 工作台面距地面1100，压机固定于地面，无基础 |
| 6 | 承载最大重量 | 模具最大重8吨，单根承载不小于2.5吨 |  |
| 7 | 其他 | 移模臂安装在工作台板前侧，与举模器间距相同，且固定块处有空间可穿过举模器润滑油管 |  |