- 5T电动单梁桥式起重机技术要求

一、货物名称

≥5T单梁桥式起重机

二、数量

1套

三、安装位置

济南二机床集团有限公司D6车间北跨（轨距xx m及长度xx m，高度xx m）

四、行车技术参数及技术要求：

4.1主要用途：

本行车主要用于压力机联接器零部件吊运及翻转。

采用无线遥控。

4.2主要技术参数【满足表中要求或更优】：

1.葫芦形式：欧式钢丝绳电动葫芦【电源380V，50HZ】

| 起重量（t） | 5（限制起重量5T） |
| --- | --- |
| 起升高度（m） | 6.5 |
| 起升速度（m/min） | 5/0.8 |
| 大车运行速度（m/min） | 3-30 |
| 小车运行速度（m/min） | 2-20 |
| 起升功率（kW） | 4.9/0.8 |
| 小车运行功率（kW） | 0.44 |
| 大车运行功率（kW） | KAF37/0.55 2台 |
| 电动葫芦型号 | 欧式5T |
| 最大轮压（KN） | 29.2 |
| 工作及机构级别 | A5 |
| 输入电压（V） | 380 |
| 控制电压（V） | 48 |

2. 起重机设计及制造所依据的主要标准

FEM              《欧洲机械搬运协会标准》

DIN              《德国标准化学会》

IEC              《国际电工学会标准》

VDE              《德国电气工程师协会标准》

GB3811           《起重机设计规范》

GB/T 6067        《起重机安全规程》

GB/T 5905        《起重机试验规范和程序》

JB/T1306　      《电动单梁起重机》

GB10051         《起重吊钩》

JB/T4315         《起重机电控设备》

GB1497-85       《低压电器基本标准》

GB50054-95      《低压配电设计规范》

GB12602-90       《起重机械超载安全保护装置》

GB/T11345        《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》

3.主要技术要求

- 3.1设备工作噪音≤75dB。

3.2为适应厂房结构，需采用世界先进设计技术，在保证安全、可靠使用性能的前提下，降低起重机自重、轮压及高度。

- 3.3设备各系统必须有完全可靠的安全保护装置、保险措施、明显的警示标识，报警功能及断电保护功能，并设置紧急切断开关，确保在紧急情况下，能方便的使设备停止运转，以保证对设备及人员不会造成伤害。

- 3.4设备的金属结构件除装配表面和电镀表面外，都应进行除锈处理和油漆，必须保证油漆质量。钢结构件在涂装前均须进行抛丸除锈表面处理，达到Sa2.5级标准。对于封闭结构的内部，必须在组装封闭前完成除锈处理和油漆。设备表面油漆色泽符合招采方统一标识要求。

3.5各设备的操作界面为中文，并且符合国内操作习惯。

3.6起升装置采用欧式电动葫芦。制动装置采用电磁盘式制动器，制动器的刹车间隙在首次设定好后无需人工调节，制动次数100万次以上。

3.7起升机构采用四点可调旋转限位，具备减速限位、缺相保护限位等功能，所有限位开关应有良好密封、防尘。配备起重量限制器。

3.8大、小车运行驱动装置采用三合一驱动装置机构，硬齿面，静音设计，密封良好。

- 4 部件要求

- 4.1结构件技术要求

4.1.1钢板材料采用Q235B。钢结构件下料后须做除锈处理，表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。管材除镀锌外，要经过化学方法或机械手工除锈。

4.1.2主梁为箱型梁结构，由钢板焊接成型。

4.1.3所有主要焊缝均进行无损探伤。

4.1.4端梁在数控机床一次定位加工成型，钢材材料Q235B。

4.1.5每个端梁配有双轮缘的车轮、缓冲器和防出轨保护装置。

4.1.6主梁与端梁采用高强度螺栓连接，确保整机精度和运行平稳。

4.2吊钩技术要求

4.2.1吊钩组有大直径的钢板轧制制成的滑轮组及吊钩组成。

4.2.2吊钩可以360度旋转。

4.2.3配备弹簧压紧的安全扣，防止滑脱。

4.2.4吊钩材质为DG35CrMo,T级强度。

4.3制动器技术要求

4.3.1采用电磁盘式自调节制动器，刹车片磨损自动补偿。

4.3.2刹车片寿命：正常使用不低于100万次，紧急制动不低于500次。

4.3.3常闭式设计，在断电时起升机构处于制动状态，确保安全。

4.3.4采用防尘、无石棉摩擦片,制动力矩可调，应具有散热性能良好特性。

4.4减速器技术要求

4.4.1完全密封紧凑型齿轮箱。

4.4.2齿轮材料为铬钼镍合金、抗磨轴承。

4.4.3自动齿轮加工中心生产，硬齿面(HRC60)、经过研磨处理。

4.4.4半油脂润滑、免维护。

4.5车轮组、卷筒、钢丝绳组技术要求

4.5.1大车车轮材料：合金钢65Mn，踏面和轮缘内侧面硬度（HB）>300-380。。

4.5.2卷筒由高品质无缝钢管通过数控机床加工而成，精加工后卷筒上的绳槽配合导绳器可有效防止松绳和乱绳现象的发生。

4.5.3高强度钢丝绳，破断拉力不小于2160N/mm2。

4.6油漆技术要求

4.6.1起重机钢结构油漆为环氧富锌面漆，涂层总厚度不小于80um,涂料供应商要选用国内知名品牌产品。

4.6.2涂料的类型与颜色：封闭金属结构件的内部涂环氧树脂底漆。金属结构件外表面要涂底漆、中间漆和面漆，颜色由供货商提供方案供用户选定。

4.6.3外购的机电设备的颜色与周围环境相协调，提交时不能有任何损坏。

4.6.4所有金属结构和机械设备表面漆喷涂前，实施预涂装。金属结构涂装时，机械设备应给予遮蔽保护；机械设备涂装时，金属结构应遮蔽保护。

4.6.5漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

4.6.7漆膜性能检验，漆膜的干透性、粘附力参照GB9286-88规定的一级质量要求进行。漆膜的厚度检验，每10m2不少于3处，厚度误差20%。

4.6.8电气控制柜为喷塑。

4.6.9发运途中，所有金属表面都有防湿防潮保护。

4.6.10 颜色需满足招采方要求

- 4.7电气技术要求及实现功能

4.7.1起升电机防护等级IP54、F级绝缘，接电持续率60%ED， 内置热敏电阻过热保护、风冷式，电机壳由铝管冲压成型。

4.7.2运行电机采用变频电机，防护等级IP54、F级绝缘，全密封、风冷式。

4.7.3大、小车运行全部采用变频调速系统。变频器和接触器等电气元件采用施耐德、汇川、西门子品牌。

4.7.4起升机构设有超载保护装置，在正常使用时当物重超过额定起重量的100%时，能自动切断机构上升及大小车的走行，重物能在下降方向运行。

- 4.7.5大车运行限位采用光电开关。减速操作提高制动器寿命及安全性。

4.7.6起重机具有安全规范要求的保护功能：

欠压保护、过压保护、接地保护、短路保护、过热保护、过载保护、限位保护、过流保护、缺相保护、超载保护等。

- 4.7.7控制系统

4.7.7.1控制箱保护等级IP54。

4.7.7.2起重机用电缆采用国内知名品牌柔性扁电缆。

4.7.7.3所有电线都有颜色、数字或线号标记，易于识别。所有外接线缆都带线号标记。固定电缆布置在保护套管内。所有接线采用航空快速接头连接，易于安装维护。

三、主要机电配套件明细表【如果配备，必须按下列配套件厂家提供】

- 一．机械外购配套件

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 进口品牌 | φ11 |
| 2 | 电动机 | 知名品牌 |  |
| 3 | 减速机 | 知名品牌 |  |
| 4 | 电动葫芦 | 科尼、德玛格或知名品牌 |  |
| 5 | 电缆 | 知名品牌 |  |
| 6 | 制动器 | 进口品牌 |  |
| 7 | 轴承 | 哈、瓦、洛、进口 |  |

- 二．电气外购配套件

| 序号 | 名 称 | 制造商 | 商品系列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程序控制器 | 西门子 三菱 欧姆龙 | S7 FX/R NX |
| 2 | 按钮、旋钮 | 施耐德 西门子AP | ZB2 LA39 |
| 3 | 主令开关、转换开关 | 施耐德 西门子AP | XD2 LW39 |
| 4 | 断路器 | 西门子 ABB | 3RV MS2X |
| 5 | 接触器 | 西门子 ABB | 3RT A2X |
| 6 | 中间继电器 | 魏德米勒 | RCM |
| 7 | 接线端子 | 菲尼克斯 | ST、STTB、FB |
| 8 | 变频器 | 西门子 ABB 汇川 | V20 ACS180/380 MD |
| 9 | 遥控器 | 德国HBC516 | 按键式 |

四、技术资料提供

设备发货出厂时，随机提供产品说明书（一式三份，电子版一份），包括以下内容：

（1）设备结构示意图、工作原理及操作说明

（2）设备常见故障处理

（3）设备维护、保养说明

（4）备件及易损件清单、图纸和有关技术文件

（5）主要外购件的合格证及说明书

（6）发货设备明细及重量清单

五、验收

（1）设备在供方现场预验收合格后，方可发货，同时提供电子版说明书。

（2）作为需方工程的组成部分，供方产品终验收与需方总体工程的验收同步。

（3）验收依据为本技术协议及有关国家标准。

（4）起重机的调试按照起重机产品标准要求进行，并填写起重机调试记录。起重机调试后，进行试运转并填写起重机试运转记录。以上资料方便需方查验。

（5）应按照起重机自检报告的规定进行自检，并填写自检记录和自检报告。

（6）验收时应履行以下程序：起重机的空载试验、静载试验、动载试验。

填写起重机的验收报告，供需双方签字。

（7）其余验收原则见：“D6自动化装配项目技术要求-20250530V01”

六、供方责任

（1）供方负责设备的制造、运输、安装、调试。

交货地点：济南二机床D6车间（山东济南槐荫区）

（2）供方负责在施工现场的机械、电气安装材料。

（3）供方负责设备材料在施工地的起重、运输。

（4）供方负责工程施工中所用气体、电力、工具等。

（5）供方在需方施工现场出现的一切安全责任事故自负。

（6）交货拖期责任：拖期一天按合同额的千分之五扣除，累计计算。

（7）供方电气安装包括自需方现有滑触线以后的所有电气材料及安装。

（8）供方承担产品所在地检验部门的验收及费用。

七、质量保证及售后服务

（1）设备质量除符合合同规定、设备自身技术参数及性能指标外，还应符合国家相关标准。

（2）供方应保证所提供的设备是全新的，采用合格的原材料与一流工艺生产，并在各个方面符合需方的质量、规格和性能要求。

（3）供方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

（4）其余见“D6自动化装配项目技术要求-20250530V01”要求