32T 欧式双梁起重机

技术要求

需方：济南二机床集团有限公司

日期：2025年4月18日

一、货物名称

32T欧式双梁起重机

二、数量

2套（包含单极滑线，长度约270米，以销售方实际测量为准，以及两台旧行车适配单极滑线的改造工作）

三、安装位置

济南二机床集团有限公司D6车间北一跨（轨距22.5m，以销售方实际测量为准）

四、行车技术参数及技术要求：

4.1主要用途：

本行车主要用于压力机大型零部件吊运及翻转。

4.2主要技术参数

| 设备名称 |  | 欧标双梁桥式起重机 |
| --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 2台 |
| 位 置 |  | D6车间北一跨 |
| 工作级别 | 整车 | A5 |
|  | 大车行走 | M5 |
|  | 小车行走 | M5 |
|  | 主钩起升 | M5(卷扬式) |
|  | 副钩起升 | M5(卷扬式) |
| 跨 度 |  | 参考数：24m，以现场实际测量为准 |
| 变频形式 |  | 全变频 |
| 结构形式 |  | 双梁双轨，单小车 |
| 导电形式 |  | 单极滑线 |
| 轨道 |  | QU70（高120mm 底120mm 头75mm 腰28mm） 以实际测量为准 |
| 起升高度 | 主钩 | 12m（以实际测量为准） |
|  | 副钩 | 14m（以实际测量为准） |
| 起升吨位 | 主钩 | 32 |
|  | 副钩 | 10t |
| 运行速度 | 大 车 | 0-45m/min |
|  | 小 车 | 0-35m/min |
| 起升速度 | 主 钩 | 0-5m/min |
|  | 副 钩 | 0-8m/min |
| 控制方式 | 地 操 | 有（HBC摇杆式） |
| 大钩至两侧极限距离 |  | 不得高于现场实际30t的极限距离 |

4.3行车功能要求及配置要求

★4.3.1行车起重吨位

起重吨位32/10t，（以该跨同轨传统式30/5t行车为参考值，招采方提供该行车的自重、最大起升重量、跨度、大小钩极限位置、梁距、车轮数、轮距、最大轮压等，详情见附件），在行车安全系数并满足技术要求的前提下，投标方基于30/5t行车对新购行车结构进行优化设计。

★4.3.2主梁在设计制造时考虑上拱，主梁跨中上拱度F = ( 0.9/1000～1.4/1000) L (L 为起重机跨度); 且最大拱度应控制在跨度中部的1/10L 范围内，确定主梁组装时的初始上拱度以及桥式起重机安装完成以后计入自重的上拱度，要符合GB/T14406-2011《通用桥式起重机》和其它现行有关规范标准。

4.3.3钢板材料使用Q355-B，符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料具有良好的焊接工艺性（焊接之前都要经过喷抛丸预处理，等级SA2.5），所有钢板为正规、大型钢企生产（宝钢、武钢、邯钢、鞍钢），使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验符合相应标准要求，所有焊缝必须进行射线或超声波无损探伤，并出具探伤报告。投标方需要出具主梁与端梁详细材料使用、联接方式及装配工艺，确保行车刚性、装配精度。

4.3.4起重机主梁两端外侧、端梁两端外侧、小车车体运动方向两端外侧、司机室通道外侧及其它可能造成人员坠落的外侧，均装设防护栏杆，防护栏高度大于1050mm，并设置横杆和围护板，栏杆立柱间距小于1000mm，横杆间距为350～380mm，防护栏杆基面设踢脚挡板，高度大于100mm。平台走道应考虑防滑、防碰等的安全措施。设置斜梯的宽度700～1100mm，主要通道上的斜梯倾角不大于55°，副跨加装走台，双梁起重机在沿主梁方向的主电控箱侧有安全、方便的维修平台（兼通道作用），以便工作人员可安全顺利地进入各检修部位，有足够的作业空间，小车应有维修平台，利于后期维修保养、专业检查。

4.3.5主梁下设置 LED 照明灯，桥下操作防震照明灯6盏，电源采用380/220/36V隔离变压器，照明电源在主接触器释放时不应断开，须用独立的电源。

4.3.6采用的连接材料符合认可的标准和规范所规定的要求，高强度螺栓、螺母均经热处理，并经拉力试验。

★4.3.7起升机构均为欧式卷扬机构。

★4.3.8主副钩钢丝绳，至少有3圈钢丝绳固定安全圈，高强度钢丝绳，钢丝绳采用符合国际和中国现行有关标准的进口产品，无需维护或涂防锈油。抗拉强度不小于1960N/mm²，安全系数不小于 4.5。需要提供钢丝绳合格证以及详细的规格性能参数，比如股数、每股钢丝数、拉力、主副钩钢丝绳数量与直径等。

4.3.9欧式卷扬机构：电机＋减速机＋独立制动（电液推杆抱闸式推动器），主钩使用2组制动系统，副钩使用1组制动系统。起升电机采用变频电机，需内置热敏电阻用于过热保护，IP55防护等级，F绝缘等级。

4.3.10起升减速机为硬齿面减速机，其齿轮、齿轮轴为锻制，经一系列的粗、精加工、热处理后，具有较高的强度、精度、齿面硬度（60HRC以上），较大的承载能力，较长的使用寿命，不允许有跑冒滴漏现象，免维护。

4.3.11吊钩材质，符合DIN17200标准，34CrMoV材料锻造或同等及更高材质制造，有防脱安全扣，有合格证书及超声波检测报告，行车主钩选用锚钩，副钩均选用单钩，主钩在滑线一侧，吊钩均可旋转。

4.3.12起升机构（主、副钩）设置起重量限制器，当载荷达到 90%额定载荷时，发出提示性报警信号，达到 100%额定载荷时，起升机构停止上升，只能下降。驾驶室内装有吨位显示装置（其准确程度须经计量部门标定，精度±2%）。另配备1件吨位外挂数码显示牌（主钩吊重时显示主钩，副钩吊重式显示副钩），字体高亮红色，悬挂位置：走台中间两侧护栏下方，要求安装可靠牢固、防振、防坠。重量限制器具有主、副钩总载荷叠加功能，防止主梁过载。

★4.3.13翻转功能：主副起升机构既可以独立完成吊运，又可协同完成翻转零件工作，翻转时能够确保起重机的安全使用。

4.3.14大、小车运行机构驱动结构形式：三合一结构-电机、减速机及制动器，电机使用鼠笼式变频电机，防护等级为 IP55、绝缘等级为 F 级。电机调速为变频器调速，变频器采用起重机专用变频器。

4.3.15大小车运行减速箱：均采用三合一减速机，完全封闭，硬齿面（HRC60以上，斜齿），经过磨齿处理，不允许有跑冒滴漏现象，免维护。

4.3.16大车和小车运行机构车轮的前沿均装设扫轨板，扫轨板距轨面间隙小于10㎜，并有足够的强度；起重机走台板应采用不小于4㎜的花纹钢板，走台板应采用焊接，没有间隙、曲翘、扭斜、裂纹、脱焊等现象。

4.3.17车轮组：表面硬化处理，噪音小；材质为42CrMo/65Mn（整体淬火）。

4.3.18小车供电为工字钢导轨悬挂移动式扁电缆拖线导电装置，采用钢丝绳牵引，选用高质量滑车，小车带动扁电缆移动装置不直接拉动扁电缆。

★4.3.19控制与操纵方式：起重机配置地操、空操两用功能。

空操为联动台操作，联动台上设置蘑菇头紧急断电按钮，在紧急情况下，可及时切断起重机总动力及控制电源。地操采用德国HBC摇杆式遥控器操作控制，四个工作速度均有4档变频调速，防护等级IP65，要求均配置两块原装电池及一个原装充电器。

★4.3.20保护功能：具有过载保护、起升电机过热保护、刹车片厚度检测、“滑车”等保护功能。

4.3.21智能监控系统

| 序号 | 硬件及软件配置名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重量限制器 | 用于起升载荷、时间、超载信号的的直接反馈。 |
| 2 | PLC I/O模块 | 采集重量限制器的信号反馈、各机构的运行状态（速度、方向、档位）。 |
| 3 | 数据存储器 | 存储数据，起重机工作周期、起重机启动次数等 |
| 4 | 触摸屏 | 显示信息。 |
| 5 | 安全报警功能 | 电机过热保护及报警、过载保护及报警、刹车片厚度检测等 |
| 6 | 能耗管理系统 | 设备配置能源监控系统，实时监控主要部件能耗。 |
| 7 | 信息网络系统 | 硬件设备控制器或主机要具备RS485或以太网接口，同时要提供Modbus RTU或Modbus TCP标准协议。软件系统对接协议：要提供标准Modbus TCP或OPC。 |
| 8 | 运行状态监控 | 运行，停止，故障 。 运行时间、停止时间、载重量；机构运行信号、机构限位信号 |
| 9 | 其它 | 起升机构剩余的安全工作周期、所有电机的运行时间记录及查询等功能，预留与公司监控系统接口。 |

4.3.22音响信号装置齐全，安装牢固，音响为电喇叭式，声音清晰，音量适度，开关灵敏可靠，电源用24Ⅴ或36Ⅴ。

4.3.23控制屏、保护柜等壳体强度高，不变形，门内侧有强度支撑筋板，壳体钢板厚度不小于2.0mm；门锁紧牢靠，在关闭状态下不允许自动开启。

4.3.24起重机的电源采用三相四线制(380V 50Hz)，电源由大车角铁滑线引入起重机上的电源控制柜上。由电源控制柜引出动力、照明、控制等电源。电源总开关必须具有过电流及电磁保护功能。

4.3.25起重机上外露的、有卷绕伤人的转动构件及外部螺栓连接的联轴器等存在危险的部位，均安装有防护罩、盖。

4.3.26钢结构油漆为水性漆，涂层总厚度不小于120um；涂装的寿命要求不小于10年，采用高质量防锈漆。

4.3.27本起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要做防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸处理，要经过化学方法或机械手工除锈。

★4.3.28大车限位开关：所有大车运行的限位及两台起重机之间均安装光电防撞开关（知名品牌）。小车和大车均配有缓冲防撞器，限位开关：两台起重机运行过程中主梁相距 6m处 减速，0.5m 处保证同时停止。

★4.3.29起升限位：主副钩均采用双重限位，使用限位质量可靠。

★4.3.30小车限位：采用十字限位或其他限位（质量可靠）

4.3.31现场实测，驾驶室平台入口在后面，保证梯台入口正确，按国家有关安全质量标准加装上主梁走台的斜梯或爬梯。

4.3.32关键零部件品牌要求（投标时需提供下表所述关键配套件的品牌、型号、产地。同等质量知名品牌需采购方确认）

| 序号 | 部件名称 |  | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起升 机构 | 电动机 | SEW、西门子、ABB同等及以上品牌 |
|  |  | 减速机 | SEW、西门子、ABB同等及以上品牌 |
|  |  | 制动器 | 焦作金箍、江西华伍同等及以上品牌 |
|  |  | 吊钩总成 | 主钩（欧式锚钩）、副钩（欧式单钩） |
|  |  | 钢丝绳 | 英国布顿同等及以上品牌 |
|  |  | 卷扬机 | 欧式卷扬 |
| 2 | 行走 机构 | 三合一电机 | SEW、ABB、西门子同等及以上品牌 |
| 3 | 电气 部分 | 电器元件、PLC、变频器等 | 变频器:施耐德、ABB、西门子同等及以上品牌 |
|  |  |  | PLC: 施耐德、ABB、西门子同等及以上品牌 |
|  |  |  | 电器件: 施耐德、ABB、西门子同等及以上品牌 |
|  |  | 无线遥控器 | 德国HBC摇杆式 |
|  |  | 导线及电缆 | 扁电缆：郑州力佳牌同等及以上品牌 |
|  |  | 重量限制器 | 常州常欣同等及以上品牌 |
|  |  | 起升限位器 | GG同等及以上品牌 |
|  |  | 外挂重量显示器 | 常州常欣同等及以上品牌 |
|  |  | 大、小车行走限位器 | GG同等及以上品牌 |
|  |  | 大车防撞系统 | 欧姆龙、施耐德同等及以上品牌 |
|  |  | 照明 | 海洋王同等及以上品牌 |
|  |  | 空调 | 海尔（冷暖）、格力同等及以上品牌 |
|  |  | 监控摄像头 | 海康威视同等及以上品牌 |

4.4设备安全要求

4.4.1具有PE线连接部位提示标识，电气柜门内部搭接PE线，外部张贴标识，PE线颜色为黄绿色。

4.4.2电气设备设施均完好有效，工作时灵敏可靠，无缺陷或故障，各种防短路、过压、过流、失压与互锁、自锁、联锁等保护装置齐全有效。

4.4.3电气设备与线路的安装符合规范要求；

4.4.4 PE连接可靠，起重机上各电气设备设施的金属外壳，均应与整机金属结构有良好的连接；

★4.4.5各类行程限位、联锁保护装置齐全可靠，主副钩采用双安全限位。

4.4.6设备需标识各元器件标识名称，设备贴上设备原理图、电路图，原理图、电路图需防油、防水；元器件标识标号与原理图、电路图标号一致，采用丝印技术，不允许张贴纸质标识。

★4.4.7起重机配置过载保护及报警功能以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

五、技术资料

5.1投标时提供资料

5.1.1提供起重设备及关键部件的分项报价，同时提供厂家、型号、主要参数等关键部件信息。

★5.1.2提供该行车的主要技术参数，以及配置要求。

5.1.3主要部件、产品的材料、名称、型号、数量、性能等详细资料。

5.2随机提供资料

★5.2.1所有设备提供产品合格证书和出厂检验报告，提供验收标准及方法。并说明如何检验。

★5.2.2系统所有涉及到的线缆布置要求美观、整洁、大方，按照相关工艺标准执行，标识明确、固定可靠，并提供完整的接线图。

5.2.3提供该起重机全套中文技术资料和图纸资料各三套随机发送，电子版+图纸CAD。

5.2.4每套机械设备图纸应满足下列要求：

（1）标明详细的结构尺寸、材料以及其它辅助设备的重量、外形、必要的剖面图。

（2）润滑系统的详图及说明。

（3）配套设备的合格证等相关资料。

★5.2.5全部电气设备的总布置图，每套电气图纸应满足下列要求：电气设备接线图应包括主接线、低压控制、保护信号、端子接线图。

5.2.6操作和保养手册（或使用说明书）：投标方应提供所有机械、电气、特殊设备及控制系统的操作和保养手册（或使用说明书），用于指导工作人员试验、试运转、操作和保养设备。

5.2.7主要零部件要求：电机、电气元件、电器控制箱、变频器、减速箱、限位开关、制动器、钢丝绳、吊钩总成、轴承、安全保护装置、运行速度控制系统、小车供电系统等主要零部件均采用国际知名品牌产品，提供完整的合格证等资料随机发送。

- 六、设备制造安调流程及标准

6.1安装调试

6.1.1 招采结束后，由投标方实地测量并制定整体及各设备设计、制作、加工、组装、初调等关键环节的计划节点，并反馈给招采方确认。

6.1.2起重机所用的吊装、运输、安装等工具均由投标方提供；验收过程所用的重物及其它物品均由投标方提供；安装过程中用的压板、螺丝、垫铁等所用零件及附件均由投标方提供。

6.1.3投标方负责供货设备办理取证及起重机安全使用合格证等相关手续。投标方负责全部手续的办理，招采方只负责使用，在由技术监督局进行验收合格后，再由招采方组织内部有关专家根据该技术协议内容对行车进行最终确认验收。

★6.1.4起重机主梁、端梁及卷筒要求厂家自制，不允许外包，允许招采方到投标方监制。

6.1.5设备到货期前15天，投标方应提供安装调试计划表，同时提供所有设备的最终安装和连接图纸，经招采方同意后执行。

6.1.6施工前，由投标方与招采方共同对现场设备和物资进行确认，签订物资状态表，在施工完成后双方对设备及物资重新进行确认，施工过程中出现的问题由施工方半月内无偿进行修复，恢复到施工前状态。

6.1.7采用车间现有行车导轨，安装前对导轨进行检查，如需调整由销售方进行调整。

★6.1.8旧滑线的拆除、新滑线的安装、两台旧行车适配单极滑线的改造工作均由销售方负责。

★6.1.9本项目为“交钥匙”工程，投标方负责起重机的设计、制造、预验收、包装运输、安装调试、培训、吊重物试运行、直到终验收合格，并保证售后服务。同时，投标方负责对相关项目现场进行确认。

6.1.10设备具备终验收条件周期：2个月

6.2验收

6.2.1以双方签定的技术要求的条件为准，逐项进行最终验收。

6.2.2验收完成后，经招采方技术人员验收合格并实际运行1个月无问题方可签字确认。

6.2.3双方签署终验收文件后，质保期开始。

6.3设备包装运输要求

6.3.1包装前，设备进行最终清洗、干燥、喷漆。包装箱须注明重量、尺寸、吊装中心点等。

6.3.2包装箱应采用坚固的木箱，经过熏蒸处理，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装。

七、售后服务：

7.1 质量保证期期为24个月。

7.2 在质量保证期内，如果起重机的主要结构、机械、电气的零部件发生重大故障，该零部件要保证期延长12个月。

7.3 在质量保证期内，对于本起重机的质量问题，投标方方应承担全部责任，招采方对因设计，材料或制作不良所引起的缺陷负责，质保期内假如因为质量问题需要更换部件的话，投标方应立即予以免费更换。当本起重机发生故障时投标方应在2小时内给以电话答复，8小时内到现场进行维修，如果设备停台时间超过3天，招采方将有权利要求投标方赔偿其经济损失。

7.4起重机所选的机械、电器元件和部件质量要有充分保证，投标方其在国内要有完整的售后服务体系，包括办事处、备品仓库、合资或独资工厂，以便为快速服务提供充分的保障。

★7.5整体使用寿命不低于30年，因销售方结构设计，材料或制作不良所引起的起重安全事故，销售方负全责。

八、执行标准：

8.1设计和制造标准：按中华人民共和国国家标准（包括《起重机设计规范》）及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。

8.2该设备必须符合适用国家有关标准规定。

GB 3811-2008 ：     《起重机设计规范》

GB/T 14405-2011 ：  《通用桥式起重机》

JB/T 3695-2008 ：   《电动葫芦桥式起重机》

GB 10183-88：       《桥、门式起重机制造及轨道安装公差》

GB/T14406-2011：    《门式起重机》

GB/T17908-1999：    《起重机和起重机械技术性能和验收条件》

GB 6067-2010 ：     《起重机械安全规程》

GB 5905-2011 ：     《起重机械试验规范和程序》

GB/T 10183-2010 ：  《起重机车轮及大车和小车轨道公差》

GB/T 12467-2009 ：  《金属材料熔焊质量要求》

GB/T 985.1-2008 ：  《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》

GB/T 985.2-2008 ：  《埋弧焊的推荐坡口》

GB/T 25775-2010 ：  《焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志》

GB/T 3323-2005 ：   《金属熔化焊焊接接头射线照相》

JB/T 10559-2006 ：  《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》

GB/T 9286-1998 ：   《色漆和清漆漆膜的划格试验》

GB/T 8923-2008 ：   《涂覆涂料前钢材表面处理》

IEC ：              《国际电工技术委员会的有关标准》

ISO ：              《国际标准化组织的有关标准》

GB 50150-2006 ：    《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB 50169-2006 ：    《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB 50168-2006 ：    《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

GB 50054-2011：     《低压配电设计规范》

GB 50052-2009：    《供配电系统设计规范》

GB 50055-2011 ：   《通用用电设备配电设计规范》

GB 50254-257-1996 ： 《电气装置安装工程施工及验收规范》

JB/T 4315-1997 ：  《起重机电控设备》

GB/T 25295-2010 ： 《电气设备安全设计导则》

GB/T 4942.1-2006 ： 《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）-分级》

GB/T 6995-2008 ：  《电线电缆识别标志》

GB 4208-2008 ：    《外壳防护等级（IP 代码）》

GB 12602-2009 ：   《起重机械超载保护装置》

JB/T 10816-2007 ： 《起重机用底座式硬齿面减速器》

JB/T 10817-2007 ： 《起重机用三支点硬齿面减速器》

JB/T 5000.3-2007 ： 《重型机械通用技术条件 第 3 部分：焊接件》

JB/T 4730-2005 ：  《承压设备无损检测》

GB12602-2009：     《起重机械超载保护装置》

GB 5226.2-2002：   《机械安全 机械电器设备第 32 部分 起重机械技术条件》

GBT 10051.2-2010： 《起重吊钩 第 2 部分：锻造吊钩技术条件》

GBT 5972-2009：    《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》

TSG Q0002-2008：   《起重机械安全技术监察规程－桥式起重机》

TSG Q7002-2007：   《桥式起重机型式试验细则 特种设备安全监察条例》

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与招采方进行协商，由招采方书面认可后方可执行，执行国外标准时应不低于以上国内标准要求。

附件：该跨行车基本参数。

| 设备名称 |  | 双梁桥式起重机（30/5t) | 双梁桥式起重机（20/5t) | 双梁桥式起重机（15/3t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 |  | D6北一跨 | D6北一跨 | D6北一跨 |
| 工作级别 | 整车 | A5 | A5 | A5 |
|  | 大车行走 | M5 | M5 | M5 |
|  | 小车行走 | M5 | M5 | M5 |
|  | 主钩起升 | M5 | M5 | M5 |
|  | 副钩起升 | M5 | M5 | M5 |
| 跨 度 |  | 22.5m | 22.5m | 22.5m |
| 起升高度 | 主钩 | 16m | 12m | 16m |
|  | 副钩 | 18m | 14m | 18m |
| 起升吨位 | 主钩 | 30t | 20t | 15t |
|  | 副钩 | 5t | 5t | 3t |
| 主副钩间距 |  | 1015mm | 870mm | 575mm |
| 主钩极限距离 |  | 1700mm | 1450mm | 1500mm |
| 副钩机械距离 |  | 1035mm | 1030mm | 1275mm |
| 梁距 |  | 6130mm | 5300mm | 5660mm |
| 总重 |  | 39.434t | 29.007t | 24t |
| 小车重 |  | 10.762t | 7.007t | 5.8t |
| 单边轮距 |  | 4700mm | 4100mm | 4800mm |
| 最大轮压 |  | 277KN | 196KN | 155KN |