出口摩洛哥储气罐

技 术 协 议

甲方：济南二机床集团有限公司

乙方：

2024年06月28日

一、立协议单位

甲方：济南二机床集团有限公司

乙方：

就济南二机床集团有限公司出口摩洛哥的三合一所配置的2台储气罐(设备规格表详见附件1)的设计、制造、检验、验收和运输等进行协商，达成以下技术协议，作为合同附件，甲乙双方共同遵守。

二、技术要求

1、总则

1.1  本技术协议与设备规格表（附件1）共同作为商务合同的附件，与商务合同具有同等法律效力。

1.2  乙方按甲方提供的设计条件和CE、PED现行最新版本进行设计、制造，最终提供的压力容器需要完全满足CE认证要求。

1.3  制造范围：设计图纸上的所有内容。

2、执行的标准规范和规定

设备制造过程中要严格按照CE、PED现行最新版本进行设计、制造。

- 设备安装及使用条件

3.1 最终用户地址为摩洛哥港口城市卡萨布兰卡,设备安装于室内设备上，卧式横置，工作时连接管路承受机械振动。

3.2 工作环境温度0℃~40℃，相对湿度45%~85%，海拔高度不高于1000米。

3.3 工作介质：压缩空气。

- 一般技术要求

4.1  乙方在合同签订后根据甲方提供的条件图按本技术协议约定的标准和规范进行设计，乙方最终设计图纸完成后交由甲方进行安装尺寸、各连接接口尺寸等的审核确认。甲方确认完成后方可进行生产。

4.2  乙方严格按照CE、PED规范进行压力容器的设计、制造、检验和验收，并需要提供CE、PED认证资料。

4.3  容器制造用材料应符合CE、PED规范。

4.4  设备设计使用寿命为20年。

4.5  设备外表面喷砂处理，内表面清理干净，内外表面无锈、无飞溅、无焊渣、无毛刺等。

4.6  设备外表面涂防锈漆两道，底漆一道，环氧无铅水性漆，指定用美国宣伟公司Sherwin Williams品牌无铅漆；底漆：水性环氧富锌底漆（ZINC CLAD WB），喷涂后保证容器外观一致，无明显色差。特别强调，油漆不得包含下列金属元素：铅、钡、铬、镉。

4.7  设备面漆由甲方统一喷涂。

4.8  设备铭牌内容全部为英文，甲方验收时，容器带全并安装所有CE、PED标准要求的标牌。

4.9  由甲方提供设备安装尺寸外形图纸，明确标注各接管及支座等的规格尺寸及方位，乙方依此进行强度及结构设计。

4.10  乙方应向甲方提供外接接口的CE、PED标准尺寸或对等连接尺寸的国内标准号，以方便甲方配置外联接接口。

4.11  所有储气罐需符合摩洛哥当地相关容器法规，并提供注册资料。

4.12  设备内表面打压试验后喷砂处理，保证罐体内部清洁，最后涂软膜防锈油：SF/Y1030。

4.13  设备制造过程中甲方要求发生变更时，双方友好协商解决。

4.14  乙方储气罐图纸设计完毕后，需经甲方审核认可后，方可投入生产。

5、乙方设计、制造职责

乙方对设备的设计、制造和检验负责，资料完备、齐全。设备的设计、制造应符合设计条件和CE、PED规范要求。

6、现场服务和质量保证

6.1  设备在甲方车间内试组装、调试及试运行过程中，如有需要乙方应及时派员到现场配合。

6.2  如设备出现质量问题，乙方应及时派员处理，所发生费用由乙方负责。

6.3  设备质量保证期为全套设备在用户终验收通过之日起24个月。

7、资料交付

7.1  乙方提供由AI签字的数据报告给甲方。

7.2  压力容器交货时，乙方按照CE、PED规范提供全套随机资料（包括设计资料）2套/台、摩洛哥当地注册资料2套/台，语言为英文，防水防油包装，所有资料随货同行或由乙方邮寄给甲方。

8、交货时间

2024年  月  日前送至济南二机床集团有限公司。

三、其它

未尽事宜双方协商解决，所补充的协议或者往来书面文字材料在双方签字确认后与本技术协议具有同等的法律效力。本技术协议一式三份，甲方执二份、乙方执一份。

- 联络方式

甲方：济南二机床集团有限公司                       乙方：

联系人：                                           联系人：

地址：                                             地址：

电话：                                             电话：

传真：                                             传真：

E-mail：                                           E-mail：

五、 附件1：设备规格表

| 序号 | 设备 名称 | 图号 | 规格和结构特征（内径） | 型式 | 操作条件 |  |  |  | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 介质 | 工作温度℃ | 工作压力(表压)MPa | 容积L |  |
| 1 | 储气罐 | ULF-H-1400A-61101 | Φ200 | 卧式 | 压缩空气 | -5~65 | 0.6 | 44.4 | 2 |

六、协议单位签字

甲方：                               乙方：