一、铸件清理分类明细：

清理任务清单和合同细节

- 工作任务清单：

（一）开箱+抛丸、时效标段：

1、开箱：

1.1 开箱：乙方按照甲方制定的开箱及地坑清理计划（铸件型件号及编号、数量、开箱时间）执行。

1.2 出箱：清理砂箱包铁、浇口铁等后，将砂箱、压重、浇口箱、浇口凳等工装辅具转运至露天跨安全摞放。

1.3 端箱：按要求将砂箱整体转移至落砂机区域保温，等待落砂。

1.4 转序：将铸件取出转移至K4清理车间。

1.5场地清理：将K2车间工地散砂、溢流铁、辅料、辅具、石墨块等清理回收。

1.6 处理溢流铁：处理浇注时产生的溢流铁（包含现场滞留溢流铁、跑火铁、砂箱溢流铁等）。

2、落砂：

2.1落砂：将砂箱置于落砂机上落砂，特殊情况人工落砂。其中定位销、冷铁、石墨块不能上落砂机，造型线砂箱落砂按《造型线落砂》规定执行。

2.2回砂：通过落砂机将砂箱落砂、铸件掏砂、地坑工地散砂回收至砂处理设备。

2.3 辅料回收：将冷铁、芯铁、螺丝、垫圈卡皮、垫铁等所有辅具分类回收至指定位置或存储工装；将石墨块筛选后回收指定位置、破损石墨块外运至垃圾场外存放区域。

2.4地下道清理：定期对落砂机下方地下道散砂、灰尘进行清理。清理周期15天/次，清理标准：JIER铸造清灰标准。

2.5设备保养：按照要求对落砂机（含对应环保设备）、地下道砂输送设备进行点检、巡检、日常维护保养，负责落砂机振动电机的及时拆、装的工作。

2.6 环保设备使用：按要求使用环保除尘设备。

2.7 现场清理：每班次工作完成后，负责对设备周边灰尘进行清扫清洁、工具、吊具定置。按照甲方要求，定期对设备内外、管道进行清扫除灰。

2.8 吊具由甲方提供给乙方使用，如乙方违规使用造成损坏需赔偿。

2.9 其它要求按照平阴产业园《铸件开箱、落砂管理考核制度》执行。

3、铸件粗清：

3.1 掏砂：将铸件内外型砂掏净，取出芯铁；

3.2 切割浇冒口：将铸件浇冒口、批缝按照要求切割去除；

3.3 辅具收集：将冷铁、石墨块、螺纹钢芯铁、通用吊攀等所有辅具分类回收至指定位置或存储工装；

3.4 回炉铁清运：将回炉铁、溢流铁切割，装框后抛丸清理，转运至炉后料池内或指定区域内。

3.5 铸件转序：将粗清合格铸件转运至车间南跨时效。

4、时效：

4.1 时效：按照甲方要求对铸件进行装炉、卸炉（一般每周两炉）。

5、抛丸：

5.1 抛丸：按照计划、质量要求对铸件、冷铁、回炉铁抛丸，合格后转运至指定位置。要求进行二次抛丸的，按照技术要求、工艺路线进行粗抛、精抛。

5.2 设备管理：负责抛丸设备使用和管理，点检、日常维护保养、周边卫生清扫、设备清扫、维护刷漆等。

6、辅助工作：

6.1  除尘灰转运：对公司所有的除尘器接灰斗（袋）内的除尘灰按照规定要求转运至垃圾场。

6.2 废料装卸车：废石墨砖、垃圾等使用机械或人工进行装卸车。

6.3 铸件装车：按要求对完工铸件装车。

6.4 集团铸铁件缺陷处理：在济南集团公司安排二人协助铸件缺陷处理。

6.5车间通道清扫：负责K2车间、K4车间通道等卫生清理,清扫车合规使用，维护保养，保持日常清洁。

6.6 卫生间保洁：按照要求对K1、K2、K4车间西侧卫生间进行日常保洁。

7、开箱、掏砂工序行车工自备。

（二）铸件清理：

根据铸件清理难易分为6类：

① 结构简单，大型铸件

②大型数控，复杂铸件

③结构简单，中型铸件

④小件，结构简单铸件

⑤小型数控，复杂铸件

⑥有色铸件

1、铸件清理：按要求对铸铁件粘砂、批缝清理打磨、刷漆。

2、缺陷处理：铸件因出现质量问题进行修复的，乙方根据甲方提出的技术方案和标准要求做好缺陷处的修磨、清理、烘烤等工作。焊补、直弯方案等由甲方负责。

3、有色件清理：铸铜件少量铜皮清理，铸铝件打磨（少量，月产1-2吨），有色铸件装车，铜夹头切割，电解铜板，铝锭、铅锭、锡锭、镍、锑、锌锭等原材料切割等。（1-2人）

4、回收试块：按要求回收试块，置于指定位置。

二、工作标准和管理考核：

（一）生产要求：

1、乙方按照甲方制定的计划（铸件型件号及编号、数量、开箱时间、发货）执行。

2、工装辅具、辅料管理：对于砂箱、浇口箱、浇注架、压箱方杠、螺栓、垫圈、垫铁、石墨块、芯铁等，在开箱和清理过程中，乙方需按甲方提出的要求进行转运、回收和定置存放。在回收、吊运放置过程中，做好防护、清理工作，避免损坏。甲方对乙方的以上工作进行检查和考核（由甲方向乙方提供管理规定）。

3、按照生产计划对铸件进行清理，不得以任何理由拖延。

4、其他要求按照《平阴产业园生产管理考核规定》执行。

（二）质量要求：

1、乙方在开箱、落砂、清理、铸件放置和翻转时的防护、时效、喷抛丸等严格执行甲方制定的《铸件开箱落砂工艺操作规程》、《喷抛丸工艺操作规程》、《铸件底漆涂刷工艺操作规程》、《铸件清理工艺操作规程》、《铸件铆焊件热时效工艺操作规程》。严格执行各种规定中要求的操作要求和质量标准，防止在清理、吊运、翻转过程中出现损伤铸件情况。

2、铸件清理、喷抛丸、喷漆等需经检查员验收合格并在计划单签字，作为上报进行结算依据。对于验收不合格的，乙方要按甲方检验员的要求进行返工直至合格。

3、在铸件检验和客户终验收过程中，乙方要按甲方要求吊运、翻转铸件和试漏等。

4、铸件因出现质量问题进行修复的，由甲方负责制定返修方案（直弯、焊补、胶补等），乙方根据甲方提出的技术方案和标准要求做好缺陷处的修磨、清理、烘烤等工作。

5、乙方在工作过程需严格遵守相关工艺纪律，接受甲方日常监管，对违纪行为依据《铸造有限公司质量管理考核规定》落实考核。

（三）设备、工装、仪表等保养、维护和维修要求：

1、范围：

1.1 甲方提供的起重设备、落砂机、环保设备、电动平台车、时效炉、喷抛丸、称量衡器等设备。

1.2 乙方自备的电焊机、电动和风动清理工具（砂轮机和风镐等）、碳弧气刨机、中型装载机、叉车、翻斗车等，自行维修。

2.设备、工装、仪表等管理要求：

按铸造公司设备管理规定进行设备、工装、仪表的日常保养、维护和维修，并做好设备运行、保养、维护和维修记录，保证设备安全经济高效运行。甲方按铸造公司管理规定对以上内容进行定期或不定期检查，并按管理规定进行考核。

2.1 按要求对起重设备进行班前点检、试车，定期对行车进行吹灰。

2.2 按要求定期更换使用设备所对应环保设备的除尘布袋（甲方提供除尘布袋）。

2.5 负责喷、抛丸设备（含对应环保设备）使用和管理，日常点检保养、维护等工作。

2.6负责喷漆房（含对应环保设备）的日常点检保养、维护，做好使用运行记录，按周期更换活性炭、滤棉等（甲方提供除活性炭及滤棉）。

2.7按要求对清砂车间区域电柜外壳清理维护。

2.8按要求对清砂车间打磨房日常点检、保养、维护。

（四）安全、现场要求：

1、乙方需配备专职安全、现场管理人员，全程参与安全、现场管理。

2、安全要求包括安全、职业健康、消防、特种设备等各项管理。

2.1、甲、乙双方必须认真贯彻国家及地方政府有关安全、职业健康、消防、特种设备等的法律、法规、条例和规定。

2.2、乙方必须建立健全安全、职业健康、消防、特种设备等各项管理体系，并保持有效运行。

2.3、乙方要遵守甲方的安全、职业健康、消防、特种设备等各项规章制度，甲方对乙方的安全、职业健康、消防、特种设备等各项管理情况，有监督、检查、考核权力，乙方要严格按照甲方要求执行；甲方为乙方提供本单位的相关安全、职业健康、消防、特种设备等的规章制度及相关指导服务。

2.4、乙方进入甲方工作期间，承诺遵守甲方的安全、职业健康、消防、特种设备等规章制度，特种设备操作人员和国家规定的特种作业人员必须持证上岗；甲方为乙方提供本单位的相关安全、职业健康、消防、特种设备等的规章制度及相关指导服务。

2.5、由甲方提供的设备，乙方自备的设备工具等，乙方按照铸造公司的《设备保养管理规定》进行日常的保养、维护和维修，保障设备的安全性和正常使用，并做好设备运行、保养、维护和维修记录。甲方按相关管理规定，对以上内容进行定期或不定期检查，发现不符合内容，按相关规定对乙方进行考核。

2.6、乙方人员在甲方厂区内作业期间发生伤亡、火灾（火警）、设备等未遂事故、轻伤事故要在发生后1小时内及时报告甲方综合管理室，发生重伤事故、一般（及以上）事故，乙方必须在发生后30分钟内及时报告甲方综合管理室和平阴县安全生产监管部门。事故的善后处理、损失赔偿应按责任协商解决。

2.7、乙方如实向甲方提交相关资质、安全管理制度、特种作业人员资格证书、安全生产风险抵押金（违约保证金）等。甲方有权审阅乙方提供的文本、证件，并对乙方的项目责任人、管理人员进行安全、职业健康、消防、特种设备等进场教育，介绍有关本单位的安全、职业健康、消防、特种设备等相关的生产管理制度、规定和要求。

2.8、甲方向乙方提供《工程（服务）项目危险源辨识与控制项目指导卡》，明确甲方最基本的危险辨识与控制要求；乙方要在现场查看的基础上进行危险源辨识，制定作业安全措施，填写《工程（服务）项目危险源辨识与控制项目指导卡》、《工程（服务）项目安全控制卡》等，明确安全预防控制措施。

2.9、乙方进入生产现场前，要对乙方人员进行施工相关安全措施、安全技术与职业病防护知识的安全教育，填写《承揽承包单位人员三级安全教育登记表》。

2.10、乙方进入甲方作业，必须佩带安全帽（工作帽）、安全鞋，配备防护眼镜、安全带等职业健康安全个体防护用品，焊接、电气、高处作业等危险作业有相应安全措施，并办理危险作业审批手续，特种作业人员必须持证作业。

2.11、乙方在甲方工作期间，要设专人负责乙方的安全、职业健康、消防、特种设备等管理工作，对本单位人员进行经常性安全、职业健康、消防、特种设备等检查（每周不少于3次）及教育（每周召开一次专题安全例会）；以及配合甲方在安全、职业健康、消防、特种设备等各项管理要求的执行落地。

2.12、甲方有对乙方进行督促检查的权利，对查出的隐患，乙方必须限期整改。对于不能及时整改的或违反甲方相关安全、职业健康、消防、特种设备等管理规定的（如：越人吊运、登高作业不戴安全带、不按要求佩戴安全帽、现场混乱等），甲方有权按本企业相关制度给予警告、驱逐作业现场、停止作业、扣除乙方相应的违约金以及相应考核处罚。情节特别严重的将终止合同。由此造成甲方的损失和违约金在项目结算付款中扣减。安全、职业健康、消防、特种设备等管理考核未尽事宜，按照国家相关部门规定执行。

2.13、同一区域两个以上单位作业时，根据“谁的人、谁管理；谁施工，谁负责”的原则，各自负责本单位职业健康安全消防生产管理工作。

2.14、甲方有权定期督查乙方在甲方工作时的安全、职业健康、消防、特种设备等工作，定期通报，以促进乙方的管理，并有权对乙方违规行为和问题按照甲方相关管理规定进行考核处罚。

2.15、双方签订经济合同时，要按照甲方要求，签订安全职业健康消防等协议书和合约书，具有同等法律效力，双方贯彻先订合同后施工的原则，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失及责任。

2.16、在服务期间，乙方发生安全生产事故时，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向当地政府负责安全生产监督管理的部门或其他有关部门报告。

（五）环保能源要求：

1、乙方使用车辆需满足国家要求排放标准（国五及以上）。

2、按照要求使用、维护、保养环保设备，并按规定填写相关记录。

3、定期组织员工培训，提升员工环保意识。

4、按照要求建立相关环保管理台账、档案，定期维护更新。

5、对生产过程中产生的危废、固废合规处置。

6、遵守环保法律法规及公司管理制度，因违法、违规造成的损失由乙方承担，对甲方造成不良影响，甲方有权追究乙方责任

7、使用节能工具，并定期组织检查，杜绝能源浪费。

8、按要求更换环保耗材（过滤棉、活性炭）。

9、非道路移动机械为电动或国二以上。

10、定期对滤筒除尘器进行清理。

11、按时清理、外运抛丸、清理除尘器使用产生的除尘灰。

12、其他要求按照《平阴产业园环境保护考核管理规定》执行。

三、订单下达、承包费用支付标准和结算办法

1、甲方通过生产订单的形式向乙方下达生产订单，确定产品数量、规格、质量、交付时间等。

2、计费单价说明：招采单价涵盖铸件质量缺陷（粘砂、打磨非正产披缝等）及铸件报废所产生的开箱、时效、抛丸、清理等费用。

3、计费标准：

自制铸件按实际入库吨位作为结算依据（入库吨位按图纸标注吨位*1.2系数计算），对外营销铸件按实际称重吨位作为结算依据，计费单价按照招采价确定。

二次时效（时效、喷漆、喷抛丸等）各按自制铸件重量（实际称重吨位）作为结算依据，计费单价按照招采价确定。

4、结算办法：完成任务经验收符合质量要求，进行费用结算；结算的程序按铸造有限公司“关于对外来劳务完工付款结算的规定”办理。

5、每月结算一次，月末由甲方与乙方共同对完成任务进行核对，经双方在完工单据上确认签字、盖章后报济南二机床集团公司有关部门审核、签字盖章后生效。

6、结算支付由甲方财务室通过银行向乙方办理转账，结算时乙方填写甲方《铸件完工费用结算审批通知单》，报甲方领导签章生效，乙方需开具相关税务发票。

7、关于铸件、设备等损坏报废及违犯各种管理规定考核的结算：

（1）由于乙方违章操作或操作不当等原因造成的铸件、设备、工装辅具、辅料等损坏报废，分别按以下方式进行结算：

铸件、工装辅具、辅料、生产物资等按报废时市场成本价计算损失价值，由乙方承担。

设备报废参考报废时相同规格和品牌市场价值计算损失，由乙方承担。

（2）对于乙方职工违犯操作规程、现场定置管理等受到甲方考核的，考核的金额在当月进行结算时从乙方结算额中扣除。甲方提供考核汇总材料。

（3）对于铸件、设备等损坏未报废的，修复费用由责任方承担。甲方提供相关结算依据。

（4）由于乙方原因造成的设备、工装、铸件等报废的，影响生产、造成损失的，按损失额给予赔偿。

四、原材料、工具、辅料的采购和使用

1、乙方生产所使用的原材料、工具、辅料由乙方在保证质量的前提下自行选购。

2、乙方须购置工具：劈铁设备、电动和风动清理工具（砂轮机和风镐等）、电焊机、碳弧气刨机、中型装载机、叉车、翻斗车等（需满足国五及以上排放标准）。

3、购置辅料：喷抛丸、油漆（按甲方指定或认可的品牌购置）、电焊条、碳棒、砂轮片、风带、电缆线、劳保护品、清扫工具等。

4、乙方必须依照技术要求选用生产用原辅材料，并接受甲方检验。

5、乙方用不符合规定的原材料而影响铸件质量时，甲方有权要求重作、返修、扣罚承包费用保证金。

6、乙方保证其承包项目按期完成，确保所用设备和设施安全、完整，并随着生产所需应及时增添生产需要的设备和工具；

五、双方权利与义务

(一)甲方

1、甲方有权对乙方生产过程进行监督，对乙方违反合同条款内容，有索赔的权力。

2、甲方根据生产要求，在合同条款范围内安排乙方实施承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3、甲方应及时进行完工铸件的检验和接收。

4、甲方应按约定时间按期结算完工费用。

5、甲方对乙方在生产、安全、质量、设备管理、现场定置管理等方面有监督其管理的权力，并提出改进建议。并在生产、质量、设备管理和安全、现场管理等方面有按照甲方的管理制度进行考核的权力。

６、甲方有向乙方提供所吊运砂箱、铸件等重量的责任和义务。

(二)乙方

1、乙方必须按期（每年一次）向甲方提交符合承包资质证明，主动承担合同内容的全部工作，确保铸件质量和生产进度、安全生产。

2、乙方必须有组织、有领导的开展工作，根据要求配齐所需安全、技术、检验有关人员及设备、工具等，并须配有负责人员，特殊工种人员应经过培训并持证上岗。制定相应工作的规章制度并组织落实，所定制度应符合甲方有关规定，同时必须遵守甲方厂规厂纪。

3、乙方应严格管理员工，教育工作人员不得在厂区进行违纪违法活动，如盗窃、酗酒、赌博、打架斗殴等，一旦出现违法犯罪活动其后果，甲方有权追究相关责任和给予处罚，并对造成的经济损失进行索赔。

4、为确保工期，乙方必须按要求，保证生产足够的劳动力，不得消极怠工。

5、乙方人员食宿自理，员工配备统一的工作服、安全帽等劳保护品。

6、乙方有严格遵守甲方制定的生产、安全、质量、设备管理、现场定置管理等各方面的规章制度的责任和义务。

六、违约责任与其他

1、 因乙方责任造成任务拖期、质量损失等问题，按甲方有关规定处罚，从结算费用或违约保证金中扣除。

2、如因乙方原因损害甲方信誉、现场设备及对生产造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从结算费用或违约保证金中扣除。

3、乙方劳动护品的购置和配发要符合国家有关规定，由此造成的损失由乙方承担。

4、乙方应承担自身过失造成的损失，对乙方原因造成的质量损失，甲方有权按实际损失额索赔材料及其它费用。

5、乙方必须按订单要求期限完工,乙方每拖期一天按拖期订单结算费用的5％进行罚款。

6、履约保证金

为保证甲方生产，中标单位需缴纳履约保证金，保证金数额按照一年合同额的10%收取。当承包合同终止时退还保证金。

7、因乙方原因造成进度拖期、质量损失、违反厂规厂纪等问题的扣款，从当月结算费用中扣除。

七、如乙方存在（出现）以下情况，甲方可以解除合同，由此造成的损失由乙方承担：

1、因乙方自身原因连续3个月没有完成铸件清整任务；

2、乙方工商注册资格不合格或失效的；

3、乙方存在严重影响甲方正常生产经营的其他情况；

4、合同予以约定但乙方推诿扯皮，拒不执行的。

八：其他：

1、有意向参加投标单位，必须确保在济南二机床铸造有限公司考察至少7天，充分了解业务内容和标准，保证报价准确性。

2、投标保证金按照全年预计业务总额的2%收取,履约保证金按照全年预计总额的10%收取。

3、如有疑问请及时与技术负责人联系。