进口离心水泵采购技术要求

- 项目概述

本项目旨在通过公开招标方式，采购符合特定技术要求的离心水泵设备，以满足我方生产或项目需求。

本次招标采购的离心水泵需具备高效、稳定、可靠、易维护等特点。离心水泵应满足或高于本文列出标准的最新版要求，如果几种规范和标准的相关要求适用于同一情况，则应遵循相关要求最为严格的条款。有特殊要求的产品，由供、需双方商定。

2. 采购设备要求

2.1 工作环境条件及设备规格

- 工作环境

油液温度：0℃～70℃

环境温度：0℃～40℃

湿度：环境湿度不高于90%

工作介质：油基清洗液、冲压防锈油、清洗机专用油

工作介质密度（15℃）：0.8—0.95 g/cm3

运动粘度（40℃）：5—60 mm2/s

海拔：≤1000m

- 设备规格

额定流量：≥35 m3/h

额定扬程：≥40 m

电机功率：约7.5kW（需满足性能要求）

电源电压及频率：满足国内（380V/50Hz）及国外常规电源要求

IP等级：55

电机品牌：品牌标配、西门子、ABB、SEW（供方需提供选用各品牌电机报价）

2.2 性能要求

a)  供方提供的设备能在需方设备生产环境下长期安全、可靠、平稳运行，并满足需方工况条件下的性能要求。

b) 离心水泵的安装尺寸及接口能够与需方当前使用的品牌完全互换。入口端公称直径DN65，出口端公称直径DN40。

c)  离心水泵带有一个轴向吸入口、一个径向排出口、水平轴和后拉设计，可使维护人员在不松动泵壳或管道的情况下拆卸电机、电机座、盖子和叶轮。水泵上紧密耦合了一台风冷的异步电动机。

d) 电机为风冷的全封闭电机（带热敏电阻），其主要尺寸符合 IEC 和 DIN 标准。 电气公差符合 IEC 60034 标准。根据 IEC 60034-30-1 标准，该电机的能效等级为IE3或IE4（供方需根据能效等级分项报价），可允许变频使用。

e)  接线盒、铭牌采用不锈钢材质，产品铭牌可由需方指定语言；产品可根据需求进行CE认证（供方需提供该项需求报价）。

3.  技术要求与标准

3.1 执行标准

设备的设计、制造、检验和验收应严格遵守国家及行业相关标准和规范以及相关国际标准，包括但不限于GB/T 5662-2013《轴向吸入离心泵（16bar） 标记、性能和尺寸》、EN 733-1995、ISO5199、ISO 2858:1975等标准。

3.2 质量保证

- 供应商应提供产品质量合格证明和出厂检验报告，确保设备质量符合技术要求。

- 设备在质保期内出现非人为损坏的质量问题，供应商应负责免费维修或更换。

4.  产品包装及服务

4.1 招标明细及参数详见附件。所需项目均需要提供明确的产品型号，且均有独立包装。产品包装应坚固、实用。

4.2 产品包装应考虑室外存放的情况，有防水及防风等措施。

4.3 产品应随主机提供产品安装、维护实用说明书、合格证等文件。

4.4 供应商应提供纸质及电子样本、技术支持，使用过程中遇到的问题，能够24小时内处理。

4.5 供方应向需方提供必要的产品技术文件、外形图、原理图等技术资料，包括纸质和电子版，其中外形图需要提供DWG、STP两种格式。

4.6 供方需提供标配离心水泵报价及需方额外要求的增项报价。

4.7 产品质保期随甲方主机产品。