25A029鹰普墨西哥项目辊道式表干炉技术协议

- 设备清单

| 序号 | 采购编码 | 名称 | 规格 | 功率 （Kw） | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | ZJ2529RDSG5330 | 辊道式预表干炉 | 预表干炉：长5300mm，通过尺寸（宽*高）4000mm*1300mm，烘干温度100~200℃（可控可调）。 | 4+16 | 2 | 造型线预表干炉，含电控。每个表干炉配1台辊道。两台表干炉连在一起使用 |
| 2# | ZJXXXXRDSG4412A | 辊道式终表干炉 | 终表干炉：长5300mm，通过尺寸（宽*高）4000mm*1300mm，烘干温度100~200℃（可控可调）。 | 4+16 | 3 | 造型线终表干炉，含电控。每个表干炉配1台辊道。每台独立使用，进出口为同一端。 |

二、主要性能参数

辊道式表干炉技术参数：

| 类别 | 辊道式预表干炉 | 辊道式终表干炉 |
| --- | --- | --- |
| 干燥温度 | 100～200℃ | 100～200℃ |
| 炉温均匀性 | 空载：±5℃，负载：±10℃ | 空载：±5℃，负载：±10℃ |
| 加热方式 | 天然气 | 天然气 |
| 位置 | 预表干 | 终表干 |
| 通过最大宽度 | 4000 mm | 4000 mm |
| 通过最大高度 | 1300 mm | 1300 mm |
| 生产率 | 8半型/小时 | 8半型/小时 |
| 辊道参数 |  |  |
| 辊道长度 | 5300mm | 5300mm |
| 辊道导向宽度 | 3020mm | 3020mm |
| 辊道速度 | 12m/min | 12m/min |
| 辊道驱动功率 | 4kW | 4kW |
| 辊道载荷 | 30吨 | 30吨 |
| 辊道高度 | 860mm | 860mm |
| 辊道轴承座材质 | 铸钢 | 铸钢 |

三、性能与制作要求

（1）表干炉结构示意图及主要构成：

辊道式表干炉用于将砂型表面的水分进行干燥，主要由炉体、辊道、燃烧器、热风循环系统、风机、排气筒、梯子护栏和电控系统等组成。

（2）按照JB/T 8377—2008《电热远红外型、芯烘干炉 技术条件》 、GB/T 26657—2011《砂型烘干炉能耗评定》标准设计制作，如有最新标准按最新标准执行。

（3）炉体采用钢结构全纤维炉衬，隔热性能好，炉体蓄热少，热损失小。炉体内、外壁钢板与炉体框架焊牢，中间铺设全纤维保温材料，保温材料分层接缝错开布置，降低透气性，减少热量散失。内衬采用≥1mm钢板，外墙采用≥1mm压型钢板。炉体密封性好，使用寿命长，壁面平整，外表美观。炉体设置室内排湿系统。

（4）独特的热风循环系统可使炉内温度均匀、恒定；气流组织合理，有利于砂型充分吸热，炉内快速循环的热风，可获得较大的换热系数。

（5）1#预表干炉：贯通式表干炉两端不设炉门，以适应多种工况要求，炉内两端设有风幕（或采用其他形式），减少炉气向外散发。

（6）2#终表干炉：3台，每台独立使用，进出口为同一端，进出口端设有风幕（或采用其他形式），另一端密封，减少炉气向外散发。

（7）采用强制热风对流换热的原理，热风通过锅炉风机经由送风箱直接吹至铸型表面，与砂型换热后经由回风箱返回，经过加热器重新加热后再次导入送风箱，完成一个循环。不会出现因局部产生死角烘干不均匀而影响工件质量的现象，其合理的热风循环系统和射流速度无论是对较深型腔还是复杂表面，都具有最高的换热系数、最短的干燥时间和最均匀的烘干效果。

（8）送风装置采用顶送风的方式，送风箱上风嘴呈矩阵式均匀排列。采用顶部环形风结构，回风管布置在炉内顶部送风管的四周，炉内气流回风顺畅，以保证炉内温度均匀。

（9）独特的热风循环系统可使炉内温度均匀、恒定；气流组织合理，有利于砂型充分吸热，炉内快速循环的热风，可获得较大的换热系数；

（9）热风通过锅炉引风机进行循环。炉外风机、风管设保温层，外包镀锌钢板，发减少热量损失，降低噪音，安全可靠。风机设有橡胶弹簧减震器，风机与风管之间采用软联接，风机运行噪音≤85dB（A）。

（10）电控系统包括温度控制和风机开关，温度控制采用可控硅智能仪表调控控温，炉温无级可调，表干炉内温度均匀，保证工件同时受热。在工件摆放的范围内，负载时温差在±10℃范围内，空载时温差在±5℃范围内。

（11）电气控制系统具有完善的联锁、保险、超温报警、温度自控等功能。工作温度设定后通过人工智能仪表自动控制。在炉温超温、外界非安全因素存在时，则自动切断电源并进行声光报警。该系统可采用手动/自动互换两种控制型式。

（12）天然气加热系统必须包含管道压力检测报警装置，并与紧急自动切断装置连锁，燃烧装置必须设置火焰监测和熄火保护系统。

（13）电控柜放置在表干炉壳体上，并配置航空插头。

（14）驱动支架设有高度调整机构，能够纠正由于土建施工造成地坪不平整。表干炉整体能够调整高度±20mm，以保证辊道高度860mm。

（15）辊子应便于拆卸和维修、安装。辊子两边翻边，起到导向与防止跑偏作用，单边翻边高度15~20mm。辊道水平度：≤1mm/m，设备整体水平度≤2mm。

（16）辊道驱动机构由型钢支架、减速机、链轮、链条组成。减速电机安装牢固，启动及运行中不能出现冲击现象。驱动支架由型钢焊接而成并做去应力处理，结构稳定牢靠。驱动部分设有链条张紧机构，便于及时调整链条的张紧。传动链轮、链条部位必须配置指级防护罩，保证满足安全防护等要求。

（17）双方技术协议签订15日内，供方提供具体产品外形图纸、产品配置资料供需方确认，经需方确认后可按照双方确认产品图纸制作；如需方要求修改部分外形尺寸，则供方需予以配合。

（18）技术参数中提供的设备功率供参考，供方需提供准确功率参数。

（19）设备在进行基面处理后方可喷漆。设备颜色：见下表。底漆两遍，面漆两遍，底漆厚度为50~75μm，漆膜总厚度不应小于120μm。

| 序号 | 产品名称 | 涂漆部位 | 颜色 | 光泽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表干炉 | 壳体 | RAL7001 灰色 | 亚光 |
| 2 | 机动辊道 | 机架 | RAL7001 灰色 | 亚光 |
|  |  | 辊子/Roller |  |  |
| 3 | 电控 | 控制柜 | RAL7035 浅灰色 | 亚光 |
| 4 | 其他 | 护栏及爬梯 | RAL1021 油菜黄 | 亚光 |

（20）设备明显可见位置设置铭牌（中英文）；铭牌应包括产品型号、主要参数、出厂编号及出厂日期。

（21）设备必须标识明显的挤压点、卷入点、剪切点等安全警示标识。传动和旋转部位配置安全防护罩，保证满足安全防护要求，产品安全安装工艺文件齐全。

（22）设备现场安调调试过程中须对水、电、气及设备存在安全隐患的部分进行能量挂锁。

（23）设备发货时将减速机箱齿轮油加到正常使用液位，也可在保证安全运输的情况下随机配备成品桶装油用于现场加注。

（23）设备发货时需配套防护罩衣或包装箱，避免设备运输过程中对设备零部件及外观造成损伤，包装应牢固可靠，有安全起吊吊耳。

（24）电控柜的制作要求参照附件《铸机设备电柜外配套装配标准技术要求2025》、电气施工参照附件《JIER╱QMS-ZC-A09-GY-11铸造与切割设备公司铸切电缆桥架施工规范V1》、《JIER╱QMS-ZC-A09-GY-12铸造与切割设备公司铸切电气施工规范V1》执行；

四、主要机电配套件明细表

1、机械配套件（如果设备有下列配套件）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速电机 | SEW |  |
| 2 | 燃烧器及阀组 | 意大利利雅路、百德 |  |

2、电气配套件（如果设备有下列配套件）

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可编称序控制器/ | Siemens |
| 2 | 按钮、旋钮 | Schneider、Siemens |
| 3 | 主令开关、转换开关 | Schneider、Siemens |
| 4 | 断路器 | Siemens、ABB |
| 5 | 接触器 | Siemens、Weidmuller |
| 6 | 接线端子 | Phoenix |
| 7 | 变频器 | Siemens、ABB、Lenze |
| 8 | 接近开关 | ELCO、TURCK |
| 9 | 触摸屏 | Siemens、kunluntongtai |
| 10 | 遥控器 | 禹鼎/TELECRANE |
| 11 | 直流电源 | Siemens、台达/DELTA、明纬/MEAN WELL |

五、技术资料提供

设备发货出厂时，提供

1、随机提供产品中英文说明书（纸质一式三份、电子版一份），包括以下内容：

（1）设备结构示意图、工作原理及操作说明

（2）设备常见故障处理

（3）设备维护、保养说明

（4）备件及易损件清单、图纸和有关技术文件

（5）主要外购件的合格证及说明书

2、中英文设备合格证（一式1份）

3、中英文电气控制原理图（一式1份）

4、中英文装箱单（一式1份）

5、中英文发货设备明细及重量清单

6、中英文提供产品的安全安装工艺文件

六、验收

（1）设备在供方现场预验收合格后，方可发货，同时提供电子版说明书。

（2）作为需方工程的组成部分，供方产品终验收与需方总体工程的验收同步。

（3）验收依据为本技术协议及有关国家标准。

七、供方责任

（1）供方负责设备的制造、运输（中国青岛港）、安装、调试。

交货地点： 中国青岛港；

设备安装地点：墨西哥，圣路易斯波托西 WTC2工业园

（2）供方负责在施工现场的机械、电气安装材料。

（3）供方负责设备材料在施工地的起重、运输。

（4）供方负责工程施工中所用气体、电力、工具等。

（5）供方在需方施工现场出现的一切安全责任事故自负。

（6）交货拖期责任：拖期一天按合同额的千分之五扣除，累计计算。

（7）供方电气安装包括自需方用户动力柜以后的所有电气材料及安装（其中除尘器控制柜至动力配电柜距离约20米，以实际长度为准）。

八、包装

1、供方须用集装箱或满足出口规范的木箱包装，适合长途陆运和长途海运，满足防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运；由于包装不良导致的损失，由供方承担。

2、唛头

供方应在每件包装上，用不褪色的油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、吊装点、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样。

九、设备的设计、制造、安装选用的标准

| 《铸造机械 通用技术条件》 | GB/T 25711-2023 |
| --- | --- |
| 《铸造机械安全要求》 | GB 20905-2007 |
| 《铸造设备安装工程施工及验收规范》 | GB 50277-2010 |
| 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | GB 50231-2009 |
| 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-2018 |
| 《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》 | GB/T 5226.1-2019 |
| 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 | GB 50254-2014 |
| 《工厂企业厂界环境噪音排放标准》 | GB 12348-2008 |
| 《钢结构工程施工质量验收标准》 | GB 50205-2020 |
| 《工业金属管道工程施工规范》 | GB 50235-2010 |
| 《机械安全 进入机械的固定设施_第2部分：工作平台与通道》 | GB 17888.2-2008 |
| 《机械安全 进入机械的固定设施_第3部分：楼梯、阶梯和护栏》 | GB 17888.3-2008 |
| 《机械安全 进入机械的固定设施_第4部分：固定式直梯》 | GB 17888.4-2008 |

九、质量保证及售后服务

（1）设备质量除符合合同规定、设备自身技术参数及性能指标外，还应符合国家相关标准。

（2）供方应保证所提供的设备是全新的，采用合格的原材料与一流工艺生产，并在各个方面符合需方的质量、规格和性能要求。

（3）供方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

（4）在规定保质期内，供方应对设备的任何缺陷和故障负责，出现上述情况，供方应在收到需方通知后免费负责维修或更换零部件。对于有重大缺陷者如运行不达标、主材质不合格、主机刚性差等，供方必须更换整机，并对造成的损失负全责，否则需方保留追究供方责任和赔偿损失的权利。

（5）供方质量保证期为需方与用户签署终验收报告之日起12个月内。

（6）具有完善的售后服务体系，对设备运行过程中出现的质量问题，供方保证在4小时之内答复。一切为需方用户着想，由于需方用户原因造成的设备故障，以先解决问题，后落实责任为原则，保证需方用户生产正常进行。

（7）质保期过后，应积极配合解除设备故障，并保证长期以优惠价供应备件及易损件。

十、本协议双方签字后与主合同同时生效。其它未尽事宜双方协商解决。

需方：济南二机床集团有限公司    供方：

签字代表：                      签字代表：