技术要求：

货物需求一览表如下，供货范围内包含但不限于以下内容。

| 序号 | 货物分项名称 | 数 量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉捞渣机 | 2 | 含电控系统、液压控制系统、悬臂等所有配套设备 |

需捞渣电炉规格及要求：

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉规格 | 10吨电炉 炉口直径1100mm |  |
| 2 | 电炉规格 | 20吨电炉 炉口直径1400mm |  |
| 3 | 电炉规格 | 20吨电炉 炉口直径1400mm |  |

设备主要技术性能表：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单次捞渣时间 | 分钟 | 1.5 |
| 2 | 单炉捞渣次数 | 次 | 3-4 |
| 3 | 炉渣捞取率 | 炉次 | ≥90% |
| 4 | 总功率 | kw | 7.5 |
| 5 | 10t/20t电炉捞渣机工作半径 | m | 3-4.2 |
| 6 | 20t电炉捞渣机工作半径 | m | 3.4-4.6 |
| 7 | 旋转速度（速度可调） | rpm | 0-2 |
| 8 | 工作电压 | v | 380 |
| 9 | 工作压力 | MPa | 7-9 |

设备主要技术参数表

| 项 目 |  | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 参数 | 工件最大重量 | 3.3 | t |
|  | 捞渣范围（直径×高） | 覆盖电炉口 | mm |
| 主臂 回转 | 马达流量 | 53 | L/min |
|  | 回转速度（速度可调） | 0~2 | rpm |
| 主臂 伸缩 | 伸缩行程 | 1200 | mm |
|  | 旋转半径范围 | 3000~4200/3400~4600 | mm |
|  | 伸缩速度（速度可调） | 0~80 | mm/s |
| 抓臂 伸缩 | 升降行程 | 0~1500 | mm |
|  | 升降速度（速度可调） | 0~100 | mm/s |
| 抓手 旋转 | 马达流量 | 53 | L/min |
|  | 回转速度（速度可调） | 0~3 | rpm |
| 抓手 开合 | 伸缩行程 | 0~160 | mm |
|  | 伸缩速度 （速度可调） | 0~100 | mm/s |
| 液压单元 | 电机功率 | 7.5 | kW |
|  | 工作压力 | 7~9 | MPa |
|  | 油泵排量 | 36 | L/min |
|  | 油箱容积 | 260 | L |
| 压缩 空气 | 消耗量 | 0.3 | m3/ min |
|  | 压力 | 0.4-0.6 | MPa |
| 装机总功率 |  | 7.5 | kW |

设备要求

- 1主悬臂可大幅度旋转覆盖炉口、抓手可以360°旋转。

2两台电炉可以共用一台捞渣机，捞渣机安装在两台电炉的在平台的中间位置，如图所示。

- 3安装方便，原设备无须改造，占地面积小。

- 4操作方便，设备采用手动和遥控双重操作模式，当捞渣出现故障时，可人工自由切换至手动或遥控模式，继续完成剩余捞渣动作。

- 5性能可靠，设备全部材料采用耐高温设计制造，所有装配零件均采用世界可靠名牌，或国内著名品牌。

- 6通过无线遥控器或者控制台操作，采用液压动力控制设备实现设备前后伸缩、上下升降、左右旋转、抓手开合等动作组合以完成捞渣作业。

7运行过程中，若厂区设备突然断电，则备用电源供电且蓄能电磁阀，使抓手提升至最高位置，有效防止抓手在炉内长时间滞留导致损坏。

8 设备采用难燃液压油-水乙二醇作为动力。

- 9卖方提供具体设计方案及详细说明、捞渣机及配套结构由卖方设计及制作。