吉尔大厦高空玻璃保洁清洗项目技术要求

一、服务期限

济南二机床集团有限公司吉尔大厦高空玻璃保洁清洗服务项目服务期限为15天（实际以甲方书面通知进驻之日起计算）。

报价是乙方为完成甲方的保洁服务工作所需的所有支出，包括但不限于服务管理、人工费、保洁统一服装、耗材、交通工具、餐补费、技术支持与培训及相关劳务支出、保洁设备、工器具及低值易耗品及合同包含的所有风险、责任、税费等各项应有费用，乙方不得再要求甲方追加任何费用（合同另有约定除外）。

二、工程内容：

1、施工日期自 2025年 9 月 15日开工至 2025年 9月  30日竣工。

2、工程名称：吉尔大厦高空玻璃保洁清洗服务项目

3、保洁内容：

吉尔大厦需保洁的高空玻璃共计12,988.24m2，其中外墙玻璃及副楼玻璃面积共9,944.24m2， 各楼层露台高空玻璃、24层高空玻璃和广场出入口玻璃房面积共3,044m2，保洁清洗一次。

4、建筑概况：吉尔大厦共包括一座主楼、两座裙楼，其中主楼高度100米，裙楼高度20米。建筑外立面主要材质为型钢龙骨干挂陶板、明框玻璃幕墙，局部造型为型钢龙骨干挂铝板。

5、承包方式：  包工包料

三、技术要求：

一：首先对大厦外围的绿化、不锈钢等进行保护，在施工区域的下方摆放警示牌、设立警戒线，并派专人看护。

安全操作规程：

(l）、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带等有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

(2）、施工员上岗前要穿好工作服及穿好塑胶平底鞋，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(操作绳上），同时坐板扣子要打紧，固死。

(3）、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

(4)、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。

(5)、操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠落伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品；

(6)、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

(7)、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

(8)、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。

(9)、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。

（10）、经过我公司对现场情况的实地勘察，我公司根据现场情况决定具体施工方式，部分需要借助脚手架、伸缩梯等。

四、施工安全方案：

1、对施工人员进行安全知识的培训教育，经培训合格后方可上岗。

2、项目部建立施工安全领导小组，项目经理任组长，划分领导机构、明确个人职责，健全安全防护制度。

3、作业时，设专人统一指挥，相互配合，各种施工、操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。

4、施工道口设置明显标语牌，并设专人看守。

5、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。

6、施工现场设置专职安全员，对施工人员经常进行安全教育，提高安全意识。

7、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

8、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带。

9、施工负责人和现场监护人员要给予指挥和帮助。

10、高空作业绳、安全带、坐板、U型卸扣、自锁器、玻璃刮、涂水器

五、施工工艺：

1、外墙玻璃清洗工艺：

用玻璃清洗剂兑水7至9倍，工人用抹水器把兑好水的玻璃清洗剂均匀涂擦在玻璃上，反复涂擦3 至5遍，待玻璃上的污垢脱离玻璃表面后，再用铜质玻璃刮刀对脱离玻璃表面的污垢进行刮擦，直至玻璃表面亮洁如新，最后用抹布把玻璃周边的框擦拭干净。

六、付款方式：电汇，

1、验收合格后，开具全额增值税专用发票付合同全款的90%，剩余10%作为质保金。质保期为半年，质保期满后无质量问题一次性付清。

2、按照合同额5%交纳履约保证金。

七、甲方负责为乙方施工提供水电及其它便利。乙方施工人员应严格遵守甲方有关规章制度。

八、乙方按施工合同进行施工，如甲方有变更，应预先通知乙方，如有增减项目，竣工后按实结算。

九、乙方在工程即将竣工前通知甲方验收，双方应在竣工验收单上签字，作为乙方结算依据。

十、在施工中，乙方发生工伤事故，由乙方自负责任。因乙方管理或施工不当而损坏甲方财物，均由乙方负责修复或赔偿经济损失。

十一、双方签订合同后，一方违约需付给另一方工程总价5%的违约金(除不能防止的特发情况外)。