压力变送器技术要求

该技术要求规定的压力变送器产品，主要应用于压力机产品气路系统、液压及润滑系统等的压力检测。

具体参数要求如下。

- 压力范围：0-10bar、25bar、100bar、250bar、400bar，具体见招采明细。

- 连接螺纹：G1/4内螺纹接口。

- 输出信号：1路开关量+1路模拟量或2路开关量，4-20mA/0-10V，带数显。具体件招采明细。

- 防护等级：IP65。

- 使用温度：-30-85℃。

- 接插件接口M12*1（4pin）。

- 电压DC24。

- 电缆另根据长度单独申请编码。

具体技术要求如下。

- 根据甲方提出的需求信息，乙方负责提供相应压力传感器产品，产品规格、型号及数量等需遵循合同规定。

- 乙方按甲方要求，所提供产品必须确保技术性能并保证质量。

- 乙方所提供产品，其安装尺寸应完全满足甲方技术要求。

- 产品质量质保期随甲方设备主机产品质保期，最长不超过18个月。

- 若在质保期内因产品质量问题,乙方应无条件更换，造成甲方经济损失，甲方有权按损失情况追求赔偿。

- 供货地点：济南二机床集团有限公司  地址：济南市机床二厂路2号

- 货物验收应在入库前进行，发现不符合本技术协议或合同规定的，乙方应无条件及时更换。

- 其他未提出的内容，双方应本着合作的态度友好协商。

甲方：济南二机床集团有限公司     乙方：

代表：                           代表：

日期：                           日期：