山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目职业病危害控制效果评价报告

报告书编号: DAJC-402030-2017

山东鼎安检测技术有限公司

二〇一八年三月

声  明

山东鼎安检测技术有限公司遵守国家有关法律、法规，在山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目职业病危害控制效果评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目职业病危害控制效果评价报告》承担法律责任。

评价机构名称：山东鼎安检测技术有限公司

法人代表：

项目组人员

|  | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 资质证书号 | 职责分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 刘兆平 | 高级工程师 | 采矿工程 | 第P20160102031号 | 全面负责 |  |
| 项目组 人员 | 石业鹏 | 高级工程师 | 热能与动力工程 | 第P20150101105号 | 现场调查、编写评价方案、报告编写 |  |
|  | 闫甫 | 工程师 | 固体力学 | 第P20160102135号 | 现场调查、收集资料、整理编写材料 |  |
|  | 高岩 | 助理工程师 | 预防医学 | 第J20150501146号 | 现场检测、出具检测报告 |  |
|  | 徐长松 | 助理工程师 | 应用化学 | 第P20150101106号 | 现场调查、编写材料 |  |
|  | 于新明 | 助理工程师 | 食品科学与工程 | 第P20150101103号 | 检验分析 |  |
|  | 袁慧敏 | 助理工程师 | 应用化学 | 第J20150501147号 | 检验分析 |  |
| 报告审核人 | 来庆新 | 高级工程师 | 通风 | 第P20160102133号 | 报告审核 |  |
| 报告签发人 | 刘福广 | 研究员 | 采矿 | 董事长 | / |  |

山东黄金矿业（莱州）有限公司

曹家埠金矿区（扩能）项目

职业病危害预评价报告法律责任承诺书

一、在该建设项目职业病危害控制效果评价报告编制过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该建设项目职业病危害控制效果评价报告编制过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、在该建设项目职业病危害控制效果评价报告编制过程中，我单位根据实事求是的原则，所依据的技术资料、出具的检测数据均真实有效，评价报告中对该建设项目所提出的职业病防护措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该建设项目职业病危害控制效果评价报告中结论性内容承担法律责任。

山东鼎安检测技术有限公司

2018年3月

前言

1.1 项目背景

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿位于莱州市三山岛街道三山岛村，隶属于山东黄金矿业股份有限公司，拥有固定资产10亿元，具有每日8000t的生产能力，年产黄金160000两，年利税7亿元。矿山下设有新立、西山、和曹家埠三个矿区。

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿曹家埠矿区是缓倾斜、薄脉型、金品位高的矿床,矿山采矿许可证范围内保有资源储量矿石量254288t，金属量1863kg，平均品位7.33×10-6，生产规模3.3万吨/年。为更好的将资源优势转化为经济优势，获得更好的经济、社会效益，公司向省国土资源厅提交了曹家埠金矿区扩能的申请,山东省国土资源厅于2015年2月下发了鲁国土资函[2015]42号文《关于地下采矿项目审批情况的通知》，批准山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区拟建生产规模4.2万吨/年。

该建设项目于2015年4月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目开发利用方案》；于2016年8月由山东鼎安检测技术有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目职业病危害预评价报告》；于2017年1月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程职业病防护设施设计专篇》。

山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程于2017年2月依法进行扩能，2017年10月竣工，工程施工过程中严格按安全设施设计及职业病防护设施设计的规定完成了全部工程量，并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理，各系统运转正常。

1.2 评价任务由来

《中华人民共和国职业病防治法》及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法》等法律法规规定，产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目，在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目职业病危害控制效果评价报告应当符合职业病防治有关法律、法规、规章和国家职业卫生标准、行业标准的要求。建设单位在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，应当组织有关工程技术人员和职业卫生管理人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审，形成是否满足职业病防治有关法律、法规、规章和国家职业卫生标准、行业标准要求的评审意见；建设单位主要负责人应当主持或者指定分管负责人主持评审工作。建设单位应当按照评审意见对职业病危害控制效果评价报告进行修改完善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告的真实性、客观性和合规性负责。

为预防、控制和消除职业病危害、保护劳动者健康，为劳动者创造符合国家职业接触限值和卫生要求的工作环境，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿按照国家有关职业卫生的法律规定，委托山东鼎安检测技术有限公司对山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目进行职业病危害控制效果评价。

山东鼎安检测技术有限公司是取得山东省安全生产监督管理局建设项目职业病危害评价乙级资质认证的职业卫生技术服务机构（证书编号：（鲁）安职技字（2017）第B-0055号）。接受委托后，组织有关评价人员对委托单位提供的技术资料进行了初步分析，筛选出重点评价因子，编制完成了项目控制效果评价方案，在此基础上又进行了现场职业卫生调查、现场检测及资料收集等工作，并对该建设项目运行过程中职业病危害防护设施进行了职业病危害评价，最终编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目职业病危害控制效果评价报告职业病危害控制效果评价报告》。

目  录

1建设项目概况	2

1.1 项目基本情况	2

1.2 项目组成及主要工程内容	3

1.3 主要原辅材料及产品	3

1.4 生产工艺流程	4

1.5 劳动制度及定员	5

1.6 项目“三同时”执行情况	6

1.7 项目建设及试运行情况	6

1.8 项目建设施工过程职业卫生管理情况的简介	7

2职业病危害评价	8

2.1 职业病危害因素识别	8

2.2 职业病危害防护设施评价	10

2.3 个人使用的职业病防护用品评价	11

2.4 应急救援设施评价	11

2.5 总体布局评价	11

2.6 生产工艺及设备布局评价	12

2.7 建筑卫生学评价	12

2.8 辅助用室评价	12

2.9 职业卫生管理评价	12

2.10 职业健康监护评价	13

2.11 不符合项汇总	14

3措施与建议	15

3.1 整改措施	15

3.2 持续改进性建议	15

4评价结论	16

4.1 职业病类别判定	16

4.2 综合结论	16

- 1建设项目概况

- 1.1 项目基本情况

1.1.1项目名称：曹家埠金矿区（扩能）项目。

1.1.2建设单位：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿。

1.1.3项目性质：扩建项目。

1.1.4项目总投资：项目总投资2086.9万元，职业卫生专项投资为159万元。

1.1.5建设地点

该建设项目位于山东省莱州市区东北约13km，平里店镇南偏西约2.1km，行政区划属莱州市平里店镇。极值地理坐标为东经120°00′14.22″～120°00′42.63″，北纬37°16′01.65″～37°16′27.60″。矿区南距S306省道约6.2km，西距G206国道0.30km，东南距荣（成）乌（海）高速莱州东入（出）口6.70km，东北距莱州港16km。交通十分方便。

图1-1 该建设项目地理位置示意图

- 1.2 项目组成及主要工程内容

项目按工程性质可分为生产系统、辅助系统、公用系统，该建设项目组成及主要工程内容见表1-1。

表1-1 项目组成及主要工程内容一览表

| 工程类别 | 工程组成 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 生产系统 | 井下开采 | 采用伪倾斜进路充填采矿法、倾斜分条充填采矿法、全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法开采矿体 |
|  | 井下掘进 | - |
|  | 充填系统 | 充填站每日按白班工作，每班工作8h，日最大充填量为200m3,实际充填站充填料浓度达到40%～50%左右，充填能力为56m3/h,能够满足本次设计充填要求 |
| 辅助系统 | 运输系统 | 采用原有轨运输方案，运输巷为脉内沿脉巷 |
|  | 提升系统 | 提升能力为418t/d，满足提升要求 |
|  | 通风系统 | 采用中央两翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式 |
|  | 排水系统 | 井下采用集中排水，在-130m中段设水仓及泵房，水仓有效容积720m3，水泵3台，能够满足排水要求 |
|  | 供风系统 | 采用集中供风方式，已建成空压机房，空压机3台，能够满足供风要求 |
| 辅助系统 | 供水系统 | 矿山正常生产期间坑内用水总量为40m3/d，在地表工业场地东南角已建有250m3高位水池 |
|  | 供电系统 | 电源引自距离矿区2.5km处的平里店35/10kV总变电站，采用10kV架空引入 |
| 公用系统 | 办公楼、食堂、 浴室、宿舍 | 依托建设单位原有工程 |

- 1.3 主要原辅材料及产品

该建设项目产品为金矿石。

该建设项目所用原辅料、产品的包装、形态、规格、年消耗量、来源及运输方式见表1-2。

表1-2 主要辅助材料及产品一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 存储 状态 | 用量/产量 | 储存 方式 | 来源/去向 | 储存 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料 | 炸药 | 固态 | 857t/a | 室内 | 外购 | 炸药库 |
| 2 |  | 非电导爆管 | 固态 | 16474发/a | 室内 | 外购 | 炸药库 |
| 3 |  | 钻头 | 固态 | 87个/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 4 |  | 钻杆 | 固态 | 105根/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 5 |  | 锚杆 | 固态 | 261根/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 6 |  | 坑木 | 固态 | 22m3/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 7 |  | 水泥 | 固态 | 50t/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 8 |  | 胶结材料 | 固态 | 4200t/a | 室内 | 外购 | 库房 |
| 9 |  | 充填管 | 固态 | 2520m/a | 室内 | 外购 | 库房 |

- 1.4 生产工艺流程

开采方式：地下开采；

采矿方法：边角残矿回采――伪倾斜进路充填采矿法和倾斜分条充填采矿法；残留矿柱回采――全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法。

伪倾斜进路充填采矿法主要适用于矿体倾角＞10°的块段的回采，按出矿量比计算占15%；倾斜分条充填采矿法主要适用于矿体倾角≤10°的块段的回采，按出矿量比计算占20%；全充填矿柱回收与空区处理一体化采矿法主要适用于残留矿柱回采，按出矿量比计算占65%。

工艺流程：主要包括采准、切割、回采（凿岩、爆破、通风、采场矿石运搬、采场顶板管理）、充填、矿柱回收；

生产工艺流程简图如图1-2：

图1-2  生产工艺流程简图

- 1.5 劳动制度及定员

该建设项目生产具有连续性，年工作330天，每天3班，每班8小时，该建设项目劳动定员在册总数为102人，实际工作人数为75人，全部为原有人员，其中生产工人69人，管理人员6人。该建设项目岗位定员详见表1-3。

表1-3  生产劳动定员表

| 序号 | 工作单位及工种 | 实际工作人数 |  |  |  | 在册 | 在册 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 合计 | 人员系数 | 人员总数 |  |
| 一 | 主要作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工段长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 1.2 | 凿岩爆破工 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  |
| 1.3 | 出矿工 |  | 4 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 1.4 | 充填工 | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |
| 1.5 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 7 |  |
| 1.6 | 小计 | 5 | 7 | 5 | 17 |  | 24 |  |
| 2 | 掘进作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 凿岩爆破工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.2 | 装岩机工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.3 | 推车辅助 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2.4 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 4 |  |
| 2.5 | 小计 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 14 |  |
| 3 | 其它作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 斜井提升司机 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.2 | 信号工 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 9 |  |
| 3.3 | 电机车司机 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.4 | 井下水泵工 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |
| 3.5 | 空压机工 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |
| 3.6 | 机修工 | 4 | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |
| 3.7 | 充填工 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 3.8 | 电工 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.9 | 预备人员 |  |  |  |  | 1.4 | 16 |  |
| 3.10 | 其它作业小计 | 14 | 17 | 11 | 42 |  | 58 |  |
| 3.11 | 工人小计 | 19 | 34 | 16 | 69 |  | 96 |  |
| 二 | 管理及服务人员 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 采矿车间合计 | 19 | 40 | 16 | 75 |  | 102 |  |

- 1.6 项目“三同时”执行情况

该建设项目在设计阶段，委托山东鼎安检测技术有限公司编制了职业病危害预评价、委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制了职业病防护设施设计专篇等相关报告。

该扩建项目在施工阶段，建设单位按照设计要求设置了相应的职业病防护设施，井下防尘主要采用喷雾降尘、湿式作业、通风防尘的方式；井下防毒主要采用通风方式，矿井采用机械抽出式通风方式，侧翼对角式通风系统。井下设备选用低噪声设备，主要噪声设备安装了减震基础。试生产期间职业病防护设施同时投入使用，符合建设项目“三同时”的管理规定。

- 1.7 项目建设及试运行情况

该建设项目于2015年4月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目开发利用方案》；于2016年8月由山东鼎安检测技术有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区矿产资源（扩能）建设项目职业病危害预评价报告》；于2017年1月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制完成了《山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程职业病防护设施设计专篇》。

山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）工程于2017年2月依法进行扩能，2017年10月竣工，工程施工过程中严格按安全设施设计及职业病防护设施设计的规定完成了全部工程量，并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理，各系统运转正常。

该建设项目在试生产期间，各系统运转正常；矿区供电、排水、防尘及其它辅助工艺未出现影响安全生产的情况。安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和安全管理机构等建设基本到位；该建设项目采矿单元、掘进单元、辅助单元和安全设施运转基本正常，劳动者基本能够按照要求及时合理佩戴防尘口罩及防噪耳塞等个体防护用品。

该建设项目试运行期间未发生急性职业中毒和职业危害事故。评价期间该建设项目职业病防护设施和配套辅助设施正常运行。

- 1.8 项目建设施工过程职业卫生管理情况的简介

施工单位：温州矿山井巷工程有限公司,资质证书号：D133033687；该建设单位资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级；

该扩建项目施工单位在施工过程中及施工结束后未提供职业卫生管理总结报告，因此本次评价不对施工过程中的职业卫生管理情况进行评价。

- 2职业病危害评价

- 2.1 职业病危害因素识别

该建设项目职业病危害因素按来源主要分为生产工艺过程中产生或存在的职业病危害因素、生产环境中的职业病危害因素和劳动过程中的职业病危害因素。按其生产工艺可分为生产单元、辅助单元和公用单元。各单元涉及内容见下表。

表2-1  评价单元划分表

| 工程类别 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生产系统 | 采矿系统 |  |
|  | 掘进系统 |  |
|  | 充填系统 | 依托建设单位原有工程； |
| 辅助系统 | 运输系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 提升系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 通风系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 排水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供风系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供水系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 供电系统 | 依托建设单位原有工程； |
|  | 检修、维修作业 | 依托建设单位原有工程； |
| 公用系统 | 办公楼、食堂、浴室、宿舍 | 依托建设单位原有工程； |

2.1.1生产工艺过程中职业病危害因素

采矿过程中会产生粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、噪声、手传振动、氡及其短寿命子体；

掘进过程中会产生粉尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、噪声、手传振动、氡及其短寿命子体；

辅助工程单元产生的职业病危害因素为：粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声等。

2.1.2生产环境及劳动过程中的职业病危害因素

2.1.2.1劳动过程中存在的职业病危害因素如下：

1）工作场所采光效果差，夜间照明不足，容易导致眼部疲劳；

2）如果生产组织、工作制度不合理，导致职业紧张，易发生操作失误导致事故发生；

3）控制室视屏操作人员工作时多采用长时间的坐姿，如长时间视屏作业造成的眼部不适、视力下降、心理紧张等。

2.1.2.2项目生产环境中职业病危害因素

生产环境中的有害因素主要是夏季炎热季节高温、冬季寒冷季节井下作业及地面运输等其他作业存在低温、各操作岗位的采光、照明不足、井下工作环境中产生的氡及其短寿命子体，及井下独头工作场所通风不足存在的高温。

表2-2 主要职业病危害因素分布一览表

| 单元 | 岗位 | 主要危害因素 | 存在的生产环节/设备 | 每班人数 | 日接触时间 | 工作方式 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 凿岩爆破工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、手传振动、夏季高温、冬季低温 | 凿岩机凿岩、爆破 | 2-4 | 4h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 出矿工 和 装岩机工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 出矿、装矿 | 2-4 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 充填工 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 充填 | 2 | 2h | 巡检 |  |
|  | 推车辅助 | 粉尘、噪声、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氡及其短寿命子体、夏季高温、冬季低温 | 推车 | 2 | 4h | 现场操作 |  |
| 辅助单元 | 斜井提升司机 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 提升作业 | 2 | 5h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 信号工 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 发送信号 | 3 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 电机车司机 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 矿车运输 | 2 | 4h | 现场操作 |  |
|  | 井下水泵工 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 水泵 | 1 | 2 h | 巡检 | 不定时 |
|  | 空压 机工 | 噪声、夏季高温、冬季低温 | 空压机 | 1 | 1h | 巡检 |  |
|  | 机修工 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、臭氧、二氧化氮、电焊弧光、夏季高温、冬季低温 | 电焊维修 | 3 | 2h | 现场操作 | 不定时 |
|  | 充填工 | 粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温 | 充填操作 | 2 | 2 h | 现场操作 | 每班接触 |
|  | 电工 | 电磁性噪声、工频电场、夏季高温、冬季低温 | 变配电站 | 1 | 0.5h | 巡检 | 不定时 |

2.1.3主要职业病危害因素分析与评价

职业病危害因素检测结果见附件4.5.5章节，各危害因素分析如下。

1）粉尘

该建设项目凿岩作业、耙装作业过程中会产生粉尘，本次对2个作业点进行了粉尘短时间接触浓度检测及4个工种粉尘的8h时间加权平均浓度检测，检测结果显示所测作业地点及各工种均符合国家职业接触限值的要求。

2）化学毒物

本次检测项目主要为一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮，本次共对2个作业地点短时间接触浓度进行了检测，检测结果符合国家职业接触限值的要求。

3）噪声

本次检测共对11个岗位进行了LEX，8h噪声强度测量，除凿岩爆破工超过国家职业接触限值要求外，其他工种均符合国家职业接触限值要求，合格率为82%。

4）手传振动

本次检测共对1个岗位进行了手传振动强度测量，测量结果显示凿岩爆破工接触手传振动强度符合国家职业接触限值要求。

- 2.2 职业病危害防护设施评价

该建设项目职业病防护设施的设置情况见附件5.1章节。

依据职业病危害因素的检测结果，采用检查表评价法，该建设项目职业病防护设施评价如下。

- 2.2.1防尘、毒设施评价

该扩建项目主要为井下作业，设置了主通风机及局部通风机，工人严格按照操作规程作业，爆破后，先进行足量通风换气，安全员配备了气体报警仪和氧气含量检测仪，作业场所空气质量检测合格后，才允许进入作业地点。

从毒物检测结果分析，在正常生产状态下，该扩建项目各工种及其巡检岗位的各种毒物检测浓度合格率为100%，均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》（GBZ2.2-2007）的要求；表明现有的防毒设施防护效果良好，使化学毒物得到了有效的控制，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

- 2.2.2防噪声设施评价

该扩建项目选用了低噪声泵，空压机房、排水泵房等高噪声设备在安装时设置了减振台座和减振垫，采取隔离措施，工人采用巡检作业制度，减少了接触噪声的时间,符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规的要求。

检测结果显示：该扩建项目除凿岩爆破工外其他各工种接触噪声强度符合《工作场所物理因素测量 第8部分:噪声》GBZ/T189.8-2007的要求，表明现有的防噪声设施能够起到一定的防护效果，针对凿岩爆破工接触噪声强度超标现象，建议企业加强监督管理，督促职工佩戴防噪耳塞。

- 2.3 个人使用的职业病防护用品评价

公司制定了《劳动防护用品管理制度》，对职工个人使用的职业病防护用品的配置、领用、管理作了规定，建立了防护用品发放台帐及使用记录，配置的个体防护用品合理有效，防护用品的管理、配备基本符合标准要求。

存在问题：1）部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。

- 2.4 应急救援设施评价

该建设项目依托公司原有的应急管理体系，针对该建设项目的危害特性及可能发生的急性事故，制定相应的预防、监控、应急措施，配备应急设施设备，基本能满足应急救援的要求。

- 2.5 总体布局评价

该建设项目地面功能分区明确，地面主要布置辅助生产区和非生产区，非生产区主要生活用室依托原有设施，非生产区没有位于全年最小频率风（WSW）的下风向，由于地面没有布置生产区，而且与辅助生产区之间设有绿化带，矿石临时堆场与非生产区之间建有隔离墙。厂区内道路便捷顺畅、分区合理，厂区总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的标准要求。

- 2.6 生产工艺及设备布局评价

该建设项目生产工艺先进，机械化、自动化程度高；噪声设备集中单独布置，并采取隔离减振措施，该建设项目生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZl－2010)的要求。

- 2.7 建筑卫生学评价

1）建构筑物评价

该建设项目主要建筑物位于井下，地面主要建筑物为利旧，主要建筑物多为砖混结构，该建筑项目项目建构筑物符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求。

2）采光、照明评价

该建设项目建筑物采用自然采光和人工照明相结合的方式，办公区、工作岗位白天以自然采光为主，夜间采用人工照明，选用的灯具接近自然光色，不产生阴影，工作场所照度基本满足标准要求，该建设项目采光照明基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。

3）采暖、通风与空气调节评价

该建设项目主要为井下开采，井下通风条件局限，不利于粉尘及化学毒物的扩散，建议优化井下通风系统。地面辅助生产主要为维修作业，机修场所为露天布置，采用自然通风方式，毒物扩散条件较好，变配电室、压风机房、发电机房等采用机械强制通风方式，满足通风降温、毒物扩散的要求，井口办公楼依托公司的冷热源设置集中空调，满足建筑卫生学要求。

- 2.8 辅助用室评价

该建设项目车间卫生等级为2级，依托原有的辅助用室组织生产，主要包括食堂、浴室、更衣室等，辅助生产区布置了控制室兼作休息室，配置空调饮水设施，符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。

- 2.9 职业卫生管理评价

该建设项目职业卫生管理依托山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿的职业卫生管理体系。公司已健全了职业卫生管理体系，安全生产部负责职业卫生的管理，配备了2名专职职业卫生管理人员，并结合自身特点制定了一系列的职业卫生管理制度，各项管理制度基本能够贯彻落实。企业建立了职业卫生档案，并进行管理和存档。整个职业卫生管理体系运转正常。

该建设项目职业卫生管理纳入公司的统一管理，项目可研设计阶段编制了职业病危害预评价、职业病防护设施设计，试生产期间设置了职业卫生公告栏，公示了主要职业病危害因素及应急预案，配备了应急设施，进行了应急演练，符合职业卫生管理要求。

- 2.10 职业健康监护评价

2017年01.01-2017.10.01委托山东省职业卫生与职业病防治研究院对曹家埠矿区67名接触矽尘人员进行了在岗期间查体，查体项目为后前卫DR胸片（受检人员查体类别、检查项目及查体人数由受检单位确定并委托。）。

检测结果及处理意见如下：

1.本次职业健康体检所检项目未见异常者67人。

2017年全矿全年岗前查体57人、转岗查体23人、离岗查体76人。噪声查体314人，委托莱州市疾控中心查体科检查。特殊工种和特殊岗位查体，委托莱州市中医院检查，查体结果存放在安全生产部。

建立职工健康监护档案，档案内容包括：劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史；相应作业场所职业病危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况（企业对于职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的劳动者具了调岗通知、对需要复查和医学观察的劳动者安排其复查和医学观察）；职业病诊疗等劳动者健康资料；职业健康监护登记表，登记表中要详细登记检查时间。

- 2.11 不符合项汇总

表2-6  不符合项汇总表

| 序号 | 评价项目 | 不符合内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业病危害 因素检测 | 凿岩岗位噪声存在超标作业点 |
| 2 | 个体防护用品 | 部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。 |
| 3 | 职业卫生管理 | 职业病防治计划及实施方案内容较简单，针对性差，缺少考核内容、验收方法等内容。 |
|  |  | 井下设置的中文警示说明不全面，缺少一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的中文警示说明。 |

- 3措施与建议

- 3.1 整改措施

本次评价按照有关法律法规、标准规范的要求对评价过程中发现的问题和隐患提出了整改对策措施与建议，企业应在验收之前整改到位，整改措施见下表：

表3-1 本次评价中发现问题的整改落实情况

| 序号 | 问题及隐患 | 建议整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩岗位噪声存在超标作业点 | 加强对凿岩设备的维护保养，定期对凿岩设备的防振降噪进行检查，督促凿岩岗位工人佩戴防噪耳塞。 |
| 2 | 部分工人作业时未按要求佩戴防尘口罩及防噪耳塞。 | 现场操作时督促工人正确佩戴防尘口罩及防噪耳塞，加强监督管理。 |
| 3 | 职业病防治计划及实施方案内容较简单，针对性差，缺少考核内容、验收方法等内容。 | 按照《用人单位职业病防治指南》完善防治计划，补充考核标准、验收方法等内容。 |
| 4 | 井下设置的中文警示说明不全面，缺少一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的中文警示说明。 | 补充完善井下中文警示说明及警示标识。 |

- 3.2 持续改进性建议

1）职业病危害申报

根据《职业病危害项目申报办法》（安监总局令第48号）第八条规定及企业制定的《职业病危害项目申报制度》建议企业自该项目竣工验收之日起30日内向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门申报进行申报。并将职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件存入本单位职业卫生档案。

2）职业病危害因素定期检测

按照《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令[2012]第47号的规定，对存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理局报告和劳动者公布。

- 4评价结论

- 4.1 职业病类别判定

按《照国民经济行业分类》(GB-T4754-2011)，该建设项目属于“有色金属矿采选业”中“金矿采选”，根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕第73号），属于“职业病危害严重的建设项目”。

- 4.2 综合结论

1）该建设项目已完成职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计专篇，职业病危害防护设施与主体工程同时投入生产和使用。

2）该建设项目总平面布局和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

3）通过对该建设项目存在的职业病危害因素的调查，结合对项目生产工艺的分析，该建设项目存在的职业病危害因素有生产单元产生或存在的职业病危害因素为：

主要有粉尘（矽尘）、化学毒物（一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）和物理因素（噪声、工频电场、手传振动）等。

4）通过对该建设项目存在的职业病危害因素检测数据分析，各工种及其工作地点所测化学毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的要求，所测量工种接触噪声强度除凿岩爆破工外，其他各工种均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2－2007）的要求。所测量各岗位及工种接触的手传振动强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素》（GBZ 2.2－2007）的要求。

5）根据该项目已设置的职业病危害防护设施以及现场检测结果，确定职业危害预防粉尘的控制制点为凿岩爆破、出矿、装岩、矿石运输、地面充填岗位；噪声的关键控制点为凿岩处、耙装处、局部通风处，并且将露天作业岗位的夏季高温、冬季低温作为职业危害预防关键控制点。

6）该建设项目已采取的防尘、防毒、防噪声、防暑降温设施及措施合理有效，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。

7）该建设项目依托公司的应急体系，针对可能发生的急性职业危害，编制了现场专项预案，配置了应急设施，基本满足事故应急要求。

8）该建设项目制定了防护用品管理规定和领用管理台账，配备了防毒面具、防护服、防护手套等个人职业病防护用品，符合《职业病防治法》、《个人防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）等相关法律、法规、规定的要求。

9）该建设项目建筑物采暖、通风、空气调节等符合标准要求，辅助用室的设置符合《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）的要求。

10）企业有健全、可行的职业卫生管理机构和制度；对接害职工进行了职业查体和职业卫生培训；符合《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第81号）等有关规定。

11）企业制定了《职业健康监护制度》，内容较健全，制度中的要求得到落实。企业对接触职业病危害因素的人员进行职业健康检查，职业健康监护符合要求。

综上，本评价认为山东黄金矿业（莱州）有限公司曹家埠金矿区（扩能）项目采取了较为有效的职业病危害防护设施和措施，该建设项目目前能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。企业在将来正常生产过程中，在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该建设项目具备职业防护设施竣工验收条件。